Приложение 2

к решению Собрания

Анивского муниципального округа

от 27.08.2025 №141

Материалы по обоснованию Анивского

муниципального округа Сахалинской области

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование документации | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании Анивского муниципального округа Сахалинской области | 60 страниц |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Анивского муниципального округа Сахалинской области | Масштаб 1:50 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Анива, с. Воскресенское, с. Благовещенское, с. Петропавловское, с. Зеленодольск, с. Песчанское, с. Рыбацкое, с. Огоньки | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Мицулевка, с. Высокое, с. Успенское | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Троицкое, с. Новотроицкое, с. Таранай | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Анивского муниципального округа Сахалинской области | Масштаб 1:50 000 |
|  | Карта функциональных зон Анивского муниципального округа Сахалинской области | Масштаб 1:50 000 |
|  | Карта функциональных зон г. Анива, с. Воскресенское, с. Благовещенское, с. Петропавловское, с. Зеленодольск, с. Песчанское, с. Рыбацкое, с. Огоньки | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон с. Мицулевка, с. Высокое, с. Успенское | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон с. Троицкое, с. Новотроицкое, с. Таранай | Масштаб 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана Анивского муниципального округа Сахалинской области | 238 страниц |
|  | Карта использования территории муниципального образования, г. Анива, с. Песчанское, с. Рыбацкое, с. Воскресенское, с. Благовещенское | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта использования территории с. Петропавловское, с. Огоньки, с. Высокое, с. Таранай, с. Зеленодольск, с. Троицкое, с. Мицулевка, с. Новотроицкое, с. Успенское | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта предложений по территориальному планированию Анивского муниципального округа Сахалинской области | Масштаб 1:50 000 |
|  | Карта предложений по территориальному планированию г. Анива, с. Воскресенское, с. Благовещенское, с. Петропавловское, с. Зеленодольск, с. Песчанское, с. Рыбацкое, с. Огоньки | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта предложений по территориальному планированию с. Мицулевка, с. Высокое, с. Успенское | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта предложений по территориальному планированию с. Троицкое, с. Новотроицкое, с. Таранай | Масштаб 1:5 000 |
|  | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Масштаб 1:50 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа Сахалинской области разработан ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области в соотвествиии с муниципальным контрактом №01-07/24 от 11.07.2024 года.

Предложения о внесении изменений в материалы по обоснованию генерального плана Анивского муниципального округа, состав которых соответствует ч. 7 и 8 ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, были выполнены с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Mapinfo Professional, содержат графические материалы в векторном виде с семантическим описанием. Система координат местная (МСК-65). Внесение изменений в генеральный план Анивского муниципального округа Сахалинской области выполнено в отношении функционального зонирования земельных участков и изменения границ населенных пунктов.

Целью разработки проекта является создание документа территориального планирования в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в части установленных требований к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования, нормативно-правовыми документами и с учетом:

– предложений администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области;

– предложений юридических и физических лиц.

При подготовке предложений о внесении изменений в материалы по обоснованию генерального плана Анивского муниципального округа приняты следующие проектные периоды:

- исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования –  2023 года;

- расчетный срок реализации генерального плана –  2042 года.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, а также технического задания к муниципальному контракту.

- 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Региональный уровень:

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618;

Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 196;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 №361;

Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023  №290;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 №341;

Государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023 №406;

Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 23.10.2023 №534;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 №345;

Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 №383;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 №415;

Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 №378;

Государственная программа Сахалинской области «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 №343;

Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199;

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2021-2026 годах», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.03.2021 № 113;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 29.06.2023 №331;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 №344;

Государственная программа Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.11.2023 №565;

Государственная программа Сахалинской области "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 №346;

Государственная программа Сахалинской области " Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.08.2023 №414;

Адресная инвестиционная программа Сахалинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2022 №615;

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.12.2018 № 716-р;

Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 31.10.2023 № 843-р;

План социального развития центров экономического роста Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 347-р.

Муниципальный уровень:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Анивском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 22.11.2022 №3299-па;

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Анивского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 01.08.2019 № 1491-па;

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Анивский муниципальный округ», утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 31.07.2014 № 1132-па;

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 01.08.2019 № 1492-па;

Муниципальная программа «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 31.07.2014 № 1154-па;

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденная постановлением администрации Анивского муниципального округа от 20.08.2019 № 1624-па;

Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Анивский муниципальный округ, утвержденная постановлением администрации от 19.08.2019 № 1621–па;

Прогноз социально-экономического развития Анивского муниципального округа Сахалинской области на 2022-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Анивского муниципального округа от 14.07.2021 № 606-ра.

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 2.1 Общая характеристика территории

Анивский муниципальный округ – муниципальное образование, входящее в состав Сахалинской области, расположен на юге острова Сахалин, при впадении реки Лютоги в бухту Лососей залива Анива, в 38 км к югу от города Южно-Сахалинска. Площадь муниципального округа составляет 268515 гектаров.

На севере Анивский муниципальный округ граничит с МО Муниципальный округ «Город Южно-Сахалинск» и МО «Холмский Муниципальный округ», на востоке – с МО «Корсаковский Муниципальный округ» Сахалинской области, на западе – с МО «Невельский Муниципальный округ» и МО «Холмский Муниципальный округ»; на юге и юго-востоке границей является побережье залива Анива.

С городом Южно-Сахалинском Анивский муниципальный округ связывает автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. Ближайший аэропорт и железнодорожный вокзал находятся в городе Южно-Сахалинске. Ближайший морской порт находится в городе Корсакове, расстояние до которого около 80 км.

Административным центром Анивского муниципального округа является город Анива. Согласно Закону Сахалинской области «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» от 21.07.2004 № 524 в состав территории Анивского муниципального округа Сахалинской области, входят следующие населенные пункты: город Анива; села: Воскресенское, Благовещенское, Песчанское, Петропавловское, Рыбацкое, Огоньки, Высокое, Таранай, Зеленодольск, Троицкое, Мицулевка, Новотроицкое, Успенское.

Анивский муниципальный округ является частью Южно-Сахалинской городской агломерации. Город Анива входит в I (внутренний) пояс спутников г. Южно-Сахалинска. Численность населения Анивского муниципального округа составляет 20979 человек.

Основой экономики города является рыболовство. Ведётся промышленная добыча горбуши, кеты.  В городе имеются предприятия пищевой промышленности, коммунального хозяйства. Город Анива – это территория, где стабильно развивается строительство жилья, объектов социальной и коммунальной инфраструктур, осуществляется благоустройство жилых дворов и общественных пространств, ведется активная культурная и трудовая деятельность.

История освоения территории*

Поселение, на месте которого в настоящее время расположен город Анива, основано народом айны – древнейшим известным населением южной части о. Сахалин. Название поселения Лютога с айнского языка переводится, как «дорога к морскому берегу». Первые сведения о поселении Лютога относятся к середине 80-х годов 19 века. 16 февраля 1884 года в метрической книге священник Алексей Мраморнов сделал запись о рождении у тунгуса деревни Лютога Ивана Екимова и законной жены его Александры Константиновны сына Алексея. Первая партия русских поселенцев прибыла в Лютогу в 1885 году. В первом номере «Тюремного вестника» за 1885 год дается краткий обзор поселения: «Условия для сельского хозяйства вполне благоприятные, хорошей земли под пашни и сенокос много. При этом еще имеется большая река. Все это способствует тому, что село Лютога даже в настоящее время имеет цветущий вид, а в будущем еще более разовьется. Поселенцы села и теперь не прочь взять маленький подряд на засол рыбы в казну».

В 1905 году, согласно Портсмутскому договору, вместе со всей территорией остров Сахалин южнее 50-й параллели отошел к Японии. В 1907 году была образована японская префектура Карафуто с центром в Отомари (Корсаков), затем в городе Тоёхара (Южно-Сахалинск). В составе четырёх основных округов имелось 10 уездов, одним из которых был Рутака-гун (гун – уезд). Населёнными пунктами, вошедшими в состав уезда, были: город Рутака (Лютога), деревня Санго (Таранай), деревня Ноторо (Кириллово). На территории уезда Рутака японцами было налажено автомобильное и железнодорожное сообщение с населёнными пунктами острова. Для этого они построили автомобильные дороги и капитальные бетонные мосты. В уезде было развито сельское хозяйство и рыболовство, земля считалась одной из самых плодородных на острове.

В 1945 году сахалинские территории были вновь возвращены в составе России. В 1946 году населенный пункт получил статус города и новое название Анива (по названию залива, на берегу которого он находится). 5 июня 1946 года был образован Анивский район с центром в городе Анива как административно-территориальная единица в составе Южно-Сахалинской области Хабаровского края. Первые переселенцы прибыли в район в 1946 году из центральных областей России. Сразу по их прибытию создавались рыболовецкие и сельскохозяйственные объединения. В районе развивались сельское хозяйство и промышленность, увеличивались посевные площади, велась рыбодобыча и рыбопереработка.

На протяжении многих лет административно-территориальное деление района неоднократно изменялось. В связи с ликвидацией Южно-Сахалинской области со 2 января 1947 года Анивский район включен в состав Сахалинской области РСФСР (с 1991 года – РФ). 1 февраля 1963 года образован Анивский сельский район Сахалинской области с центром в городе Анива.

13 мая 1963 года в состав укрупненного Анивского сельского района включен ряд территориальных единиц бывшего Южно-Сахалинского района (рабочий поселок Сокол, Березняковский, Лиственничный, Ново-Александровский и Троицкий сельсоветы), бывшего Невельского района (рабочий поселок Ясноморск и Амурский сельсовет), бывшего Анивского района (Брянский, Петропавловский, Таранайский и Ульяновский сельсоветы), бывшего Корсаковского района (Чапаевский сельсовет), пригородной зоны города Холмска (Чаплаковский сельсовет).

12 января 1965 года в связи с упразднением Анивского сельского района вновь образован Анивский район с центром в городе Анива.

Экономический кризис 90-х годов прошлого века нарушил стабильность работы практически всех отраслей экономики Анивского района. Особенно чувствительным был удар по сельскому хозяйству и местной промышленности. В районе застопорилось строительство, испытывали значительные трудности рыбопромышленные предприятия. Кризис удалось пережить, сократив основы хозяйственного комплекса района. В новый век Анивский район вошел со стабильной экономикой и устойчивой социальной сферой. Более того, по основным социально-экономическим показателям он к 2003 году опередил ряд островных муниципальных образований. Успешное решение проблем водо- и теплоснабжения увеличило спрос на жилье. В районе наметился приток населения, что не характерно даже для крупных административных центров Сахалина, снизилось число безработных граждан, стабилизировалась демографическая ситуация.

В 2004 году в связи с принятием Закона Сахалинской области «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» Анивский район получил статус муниципального округа и официальное наименование – Анивского муниципального округа.

*Сведения об истории освоения территории Анивского муниципального округа получены из открытых источников.

- 2.2 Природные условия и ресурсы территории

Климат муниципального округа муссонный, характеризующийся холодной зимой и теплым влажным летом.

Годовое значение суммарной радиации составляет около 110 ккал/см2, величина радиационного баланса в среднем за год достигает значения 46-47 ккал/см2. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется в диапазоне от 1330 (мыс Крильон) до 1650 (м/ст. Анина) часов. Число дней без солнца – 70-90 за год.

Самый теплый месяц – август со среднемесячной температурой +17ºC, максимальная температура – 33ºС.

Средняя температура самого холодного месяца – января, -8 – -14ºС. Возможны сильные морозы: в Сусунайской долине до -40ºС, на побережьях до -35ºС.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны –20ºС и -15ºС соответственно. Продолжительность отопительного периода 231 день.

Продолжительность безморозного периода – 206 (центр Сусунайской долины) – 235 (мыс Крильон) дней.

Зимой выпадает значительное количество осадков. Высота снежного покрова может достигать 1 м.  На юге наблюдаются частые оттепели.

Территория муниципального округа относится к зоне избыточного увлажнения; за год выпадает до 1000мм осадков, в долине годовое количество осадков составляет 700-900мм. Максимальное количество осадков наблюдается в конце лета – в начале осени.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет примерно 80%.

Среднегодовая скорость ветра колеблется по округу от 2,9 м/с (м/ст. Анива) до 8,2 м/с (мыс Крильон), повторяемость штилей за год около 10%.

Близ г. Южно-Сахалинск преобладают зимой северные ветра (примерно 60%), летом как северные (30%), так и южные (30%) ветра. В районе м/ст. Анива превалирующим направлением ветра в холодный период становится юго-западный (50%), летом – юго-западный (30%) и северо-восточный (25%) ветер.

Среднемесячные скорости ветра небольшие. На побережье происходит усиление ветра зимой до 3-4м/с, а в долине весной до 4,5м/с. В южной части округа отмечается увеличение скорости ветра зимой до 9-11м/с, летом до 6-7 м/с. Сильные ветра (более 15 м/с) наблюдаются не более 30 раз за год на большей территории округа, у мыса Крильон фиксируется до 130 подобных дней.

Среднегодовая повторяемость туманов достигает 40-60 дней, в основном характерны для теплого сезона. Наиболее часты туманы у мыса Крильон (85 дней с туманами в год).

Число дней с метелями колеблется от 30 до 60 с увеличением к югу.

По агроклиматическому районированию южная часть округа, прилегающая к Анивскому заливу, относится к теплой влажной зоне, остальная часть территории – к умеренно-теплой избыточно-влажной зоне.

Проектируемая территория относится к строительно - климатическому району IIГ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны – 24 ºC,-15 ºC соответственно.

Территория Анивского муниципального округа по климатическим условиям ограничено благоприятна для строительства и хозяйственного освоения, т.к. здесь отмечается большая повторяемость особо опасных явлений погоды, затрудняющих работу отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе: метели, сход лавин, сели, сильные ветры, ливневые осадки, заморозки.

В районе Камышового хребта ежегодно отмечается сход лавин.

Обильные ливневые осадки во вторую половину лета вызывают разливы рек, сели, которые разрушают дороги, вызывают подтопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Избыточное увлажнение, сильные ветры в сочетании с ливневыми осадками, заморозки создают определённые сложности с ведением сельскохозяйственных работ на территории муниципального округа.

По степени благоприятности на территории можно выделить три района: наиболее благоприятный, благоприятный и менее благоприятный. К наиболее благоприятным по мезоклимату территориям можно отнести западные территории муниципального округа. К благоприятным территориям по мезоклимату относятся территории, расположенные на юге муниципального округа. К менее благоприятным территориям можно отнести восточные и северные территории муниципального округа.

На территории муниципального округа можно условно выделить два агроклиматических района:

теплый влажный (южные территории муниципального округа) с суммой осадков за период с температурами выше 10 оС – 300 - 340мм и продолжительностью безморозного периода – 130 – 160 дней в году;

умеренно - теплый избыточно-влажный (остальная территория муниципального округа, пригодная к земледелию) с суммой осадков за период с температурами выше 10 оС – 320 - 420мм и продолжительностью безморозного периода – 130 – 145 дней в году.

Наиболее пригодные территории для сельскохозяйственного использования – Сусунайская долина и нижняя часть долины реки Лютоги.

В целом территория относительно комфортна для проживания. Индекс суровости погод по Бодману почти на всей проектируемой территории составляет 3 балла. Исключение составляют территории полуострова Крильон, где индекс суровости погод равен 4 баллам.

Территория муниципального округа характеризуется благоприятными для отдыха климатическими условиями. Причём по климатическим условиям для отдыха более благоприятен зимний период, чем летний.

Относительно продолжительный комфортный период позволяет почти повсеместно, за исключением горных районов, размещать учреждения круглогодового действия.

Благоприятные мезоклиматические особенности отдельных, закрытых от холодных вторжений морских воздушных масс, участков долины р. Лютоги предопределяют размещение здесь детского отдыха.

Благоприятны по биоклиматическим условиям для организации отдыха участки долины р. Таранай. Благоприятны по мезоклимату для рекреации территории, примыкающие к заливу Анива.

Территорию Анивского муниципального округа занимают бассейны рек западного берега Анивского залива, бассейн верховья реки Б. Такоя (приток Найбы) и верховьев реки Красносельской (приток Сусуи). На западе протекает река Сусун.

Большинство водотоков представляют собой малые горные речки, быстротечные, протекающие по беспойменным долинам с крутыми склонами. Только несколько рек, текущих по Сусунайской низменности, являются равнинными.

Гидрографическая сеть густая, включает около 25 рек протяженностью до 15 км. Наиболее крупной рекой округа является р. Лютога с площадью водосбора 1530 км2.

Реки муниципального округа относятся к смешанному типу питания с преобладанием талых вод. Доля весеннего стока составляет 50-60%, подземного 20-30%, дождевого – 20-25% годового объема.

Весеннее половодье длится с середины апреля по конец мая. В отдельные годы на половодье накладываются дождевые паводки.

Высота подъема уровней в половодье на малых реках обычно составляет 0,5-1,0 м, а на средних и больших реках – 2-3 м.

Самые низкие уровни воды отмечаются в июле-августе. Однако летняя межень не всегда отчетливо видна на фоне дождевых паводков.

Величина подъема уровней воды при прохождении значительных осенних дождевых паводков достигает на малых водотоках 1,0-1,5м, на средних и больших – 2,0-4,5 м.

С похолоданием в конце октября – начале ноября уровни воды понижаются, но при ледовых явлениях снова происходит повышение уровней. Так весьма значительные повышения уровней наблюдаются в период образования наледей.

Средний годовой модуль стока колеблется по территории от 20л/с км2 на равнинах и в прибрежных районах до 30-35 л/с км2 в горных районах.

В бассейне реки Сусуи максимальные расходы воды дождевых паводков 1% от обеспеченности в 1-3 раза могут превышать половодные. На остальной территории они ниже половодных. Минимальный в году сток приходится на зиму.

Река Лютога. Берет начало от слияния нескольких мелких рек на западном склоне Мицульского хребта. Питание, смешанное с преобладанием снегового. Средний уклон реки 3,7%. Среднегодовой расход (в районе с. Огоньки) – 31,7 м3/с; средний годовой объем стока 100 млн.м3. Самый высокий уровень воды наблюдается в третьей декаде апреля, самый низший – во второй декаде сентября. Лед устанавливается в первой декаде декабря. Весенний ледоход начинается во второй декаде апреля. Крупные притоки: правые – Чипиаль (21 км), Свиридовка (12км), Камышовая (12км), Окуловка (17 км), Каменка (18 км), Быстрая (Подгорная; 42 км), Партизанка (10 км); левые – Тиобут (52 км), Нарьян-Мар (16 км), Безымянка (21 км), Черноземка (16 км). В устье расположен г. Анива.

Река Сусуя. За начало принят исток реки Сары, вытекающей с Мицульского хребта. Протекает по широкой Сусунайской долине, впадает в залив Анива. Питание, смешанное с преобладанием снегового. Средний уклон реки 12%. Среднегодовой расход (в районе п. Новоалександровск) – 2,56 м3/с; средний годовой объем стока 80 млн.м3. Высший уровень воды наблюдается в первой декаде мая, низший – в первой декаде сентября. Лед устанавливается в третьей декаде ноября. Весенний ледоход начинается во второй декаде апреля. Крупные притоки: правые – Апреловка (14 км), Владимировка (24 км), Маяковского (17 км), Имановка (11 км), Вахрушевка (23 км), Средняя (37 км); левые – Красносельская (25 км), Еланька (11 км), Хомутовка (Марковка; 19 км), Христофоровка (17 км). Протекает через г. Южно-Сахалинск.

Глубины залива Анива составляют 50-100 м. Летом наибольший прогрев поверхностного слоя воды происходит в мелководных заливах, в том числе и в заливе Анива (до 13-15°С). Среднемесячная температура поверхностного слоя воды в самом теплом месяце (августе) составляет около 16°С. Примерно 30 дней в году температура в заливе поднимается выше 17°С.

В заливе Анива ледообразование начинается с середины ноября -  начала декабря в мелководной бухте Лососей. Сплошной ледяной покров устанавливается только в северной части залива к середине января, достигая толщины в 1 м. Ледовая обстановка осложняется выносом льдов с Охотского моря, но при сильных ветрах акватория залива может очиститься ото льда. Лед выносится в южную часть залива и в пролив Лаперуза, создавая там сложную обстановку для навигации. Продолжительность ледового сезона в прибрежной зоне залива 100-120 дней.

Высота волн при сильных ветрах западных направлений может достигать 4-6 м.

Сезонные колебания уровня моря в заливе Анива примерно равны 0,2 м. Эти колебания в году имеют два максимума (январь, июль) и два минимума (апрель, октябрь).

В заливе Анива приливы имеют неправильный суточный характер, средняя величин тропического прилива равна 1м. Амплитуда суточных приливов у города Анива 0,7-0,9 м. Максимальная величина приливов 1,6 м.

При прохождении глубоких циклонов возникают сгонно-нагонные колебания уровня воды. Одновременно со значительными нагонами у юго-восточного побережья наблюдается повышение уровня моря в заливе Анива и проливе Лаперуза до 1м над приливным уровнем.

В заливе Анива могут возникать волны цунами с величиной заплеска 2,0-2,8м.

В пределах муниципального округа территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и к коренным породам.

В таблице 2.2-1 приведен реестр участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод и (или) их добычи на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области по состоянию на 11.01.2024г.

Таблица 2.2-1

Реестр участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод и (или) их добычи по состоянию на 11.01.2024г.

| № п/п | Наименование участка недр | Вид ПВ | Владелец лицензии | Местонахождение участка недр с привязкой на местности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акционерный | техническая вода | АО "САМКОЭР" | с.Троицкое |
|  | Альтаир | вода пресная техническая | ООО "Фирма Альтаир" | п. Песчанское |
|  | Анивагаз | техническая вода | АО "Сахалинская нефтяная компания" | 3,8 км З г. Анива |
|  | База РПК | вода пресная техническая | ООО "РПК" | База ООО "РПК", правобережье р. Лютоги, в 3,5 км севернее г. Анива |
|  | Буревестник | вода пресная питьевая | ФКУ "ЦХиСО УМВД РФ по Сахалинской области" | в 2 км юго-восточнее с.Троицкое, на территории ДОЛ "Буревестник" |
|  | Бухта Лососей | техническая вода | ООО "Лагуна" | п. Песчанское, территория рыбцеха |
|  | Высокий | вода пресная питьевая | АО "Анивские коммунальные системы" (АО "АКоС") | с.Высокое, на правом берегу р. Апельсиновка, 750 м СВ ее устья |
|  | Мицулевка (скв.479) | вода пресная питьевая | АО "Анивские коммунальные системы" (АО "АКоС") | 180 м севернее п.Мицулевка |
|  | Могучанский | техническая вода | ООО "Сахалин Крильон" | ю-з часть о. Сахалин, полуостров Крильон, устье р.Могучи, берег Анивского залива. |
|  | Огоньки | вода пресная питьевая | АО "Анивские коммунальные системы" (АО "АКоС") | 0,5 км западнее с. Огоньки, южнее правого берега реки Быстрая |
|  | Огоньковский | техническая вода | ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" (ФГБУ "Главрыбвод" | на западной окраине с.Огоньки, Анивский рыбоводный завод на правом берегу р.Быстрой |
|  | Олимпия-2 | техническая вода | Управление Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области | в 4,5 км с-в с. Мицулевка, на территории базы «Олимпия», принадлежащей Управлению |
|  | Пиленга | подземные воды | Общество с ограниченной отвественностью "С.С.С." | 500 м СЗ с. Новотроицкое |
|  | Подсобный | пресная вода | ООО "Карьер Троицкий" | 2,25 км ЮЗ с. Троицкое, севернее ручья Подсобный, на территории карьера "Троицкий" |
|  | Река Сучанка | вода пресная питьевая | ООО "Лентал" | в Анивском районе в 4км С села Мицулевка, в 2км Ю села Лиственничное, тренировочный центр для игры в гольф |
|  | Североанивский | техническая вода | ООО "Скважина" | в северной части г.Анива на левом берегу р.Лютога |
|  | Северо-Троицкий | техническая вода | ООО "УКГ Сахалин" | С часть с. Троицкое, 550 м СВ моста через р.Вахрушевка |
|  | Сисафико | пресная вода (не соотв. СанПиН "Питьевая вода") | ООО "Песчанское" | п. Песчанское |
|  | Среднинский | вода пресная питьевая | ИП Осадчий Игорь Анатольевич | 1,5 км ЮВ с.троицкое, на правом берегу р.Средняя |
|  | Таранайский-2 | техническая вода | ООО "Владимирово" | в северной части с.Таранай, по западной стороне ул.Первомайской |
|  | Троицкий-1 | техническая вода | СПК "Сахалинский" | северная окраина с.Троицкое, ул.Центральная |
|  | Ул. Центральная (ранее-Военсовхоз) | вода пресная питьевая | АО "Анивские коммунальные системы" (АО "АКоС") | с.Петропавловское, по улице Центральной, на левобережье р.Лютоги (бывший участок "Военсовхоз, лицензии 05371 и 05991) |
|  | Успенский | вода пресная питьевая | АО "Анивские коммунальные системы" (АО "АКоС") | в селе Успенское, на левом берегу р.Цунай,50м от ее русла |
|  | Успенско-Троицкий | техническая воды | ООО "Лизинговая компания "СилМаш" | 4,5 в СВ с.Успенское, ,7 км ЮЗ с.Троицкое |
|  | Эксон | вода пресная питьевая | ООО "Сахалин-1" | 5 км С-В п.Мицулевка, на левом борту бассейна р. Сучанка, вблизи водораздела рек Сучанка и Мицулевка |

К территории Сусунайской низменности приурочен межгорный артезианский бассейн. В его пределах с мощной толщей рыхлых и слабо уплотненных отложений четвертичного и неогенового возраста связаны безнапорные и напорные поровые порово-пластовые воды. Их минерализация изменяется от 0,1-0,5 г/л (пресные воды) до 15 г/л (соленые воды). Граница минерализованных вод проходит на расстоянии около 2 км от берега залива Анива.

Горные сооружения – Южно-Камышовый и Таранайский хребты располагаются в пределах гидрогеологических массивов, сложенных дислоцированными мезозойскими образованиями. Для этих территорий характерно развитие безнапорных трещинных вод зоны выветривания. Воды пресные с минерализацией 0,03-0,1 г/л.

Восточное предгорье Южно-Камышового хребта располагается в пределах Татарского артезианского бассейна, сложенного породами нижне-и средне-миоценового возраста. С ними связаны трещинные и трещинно-жильные безнапорные и напорные воды. Воды верхних горизонтов пресные гидрокарбонатные с минерализацией до 0,5-1,0 г/л, зонах затрудненного водообмена – слабосоленые и соленые, по составу хлоридно-гидрокарбонатные.

Муниципальный округ занимает южную часть Сусунайской низменности и восточную часть полуострова Крильона – района развития низкогорного рельефа.

Сусунайская низменность с абсолютными отметками от 4 до 30 м представляет собой аллювиально-морскую равнину, характеризующуюся плоской заболоченной поверхностью. Она расчленена долинами рек Сусуи и Лютоги. Долины слабо выражены в рельефе, в них выделяется пойма, надпойменные террасы сохранились в виде небольших останцов. В западном направлении поверхность аллювиально-морской равнины повышается и переходит в холмисто-увалистую предгорную равнину.

На полуострове Крильон простираются хребты Южно-Камышовый и Таранайский, вытянутые в меридиональном направлении. Абсолютные отметки поверхности составляют от 100-150 до 500 м (518 м-гора Таранай). Вершины гор преимущественно конусообразные, склоны крутые, изрезанные глубокими логами и распадками. Относительные превышения вершин над днищами долин составляют 100-300м. Долины рек узкие, V- образные, в нижних течениях их развиты цокольные, реже аккумулятивные террасы высотой от 3-4 до 30-50 м.

В северо-восточном направлении низкогорный рельеф выполаживается и приобретает характер мелкосопочника.

Вдоль берега залива Анива выделяются ряд морских террас высотой от 1-4 до 100 м и более и шириной от 0,1-0,2 до 0,5-2,0 км.

Низкие морские террасы, с абсолютными отметками поверхности от 1 до 20 м, развиты в северной части полуострова и характеризуются плоским и полого-волнистым рельефом.

Высокие морские террасы с абсолютными отметками поверхности от 25-40 до 80-100 м характеризуются холмисто-увалистой поверхностью, местами расчлененной оврагами и логами. В сторону моря высокие террасы часто обращены крутыми склонами.

По условиям рельефа, геологическим, гидрогеологическим, грунтовым условиям в пределах муниципального округа выделяются территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для строительства.

Благоприятными для освоения являются высокие морские террасы и предгорная равнина – переходная зона между Сусунайской низменностью и Южно-Камышовым хребтом. Данные территории характеризуются рельефом от полого-волнистого до холмисто-увалистого и абсолютными отметками поверхности от 25-40 м до 100-20 0м. Уклоны поверхности, в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли. На отдельных участках имеет место оврагообразование.

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений служат четвертичные морские, делювиальные, делювиально-пролювиальные супеси, суглинки со щебнем, валунами и дресвяно-щебенистые грунты, а также коренные породы – песчаники, аргиллиты, алевролиты и др. Условное расчетное сопротивление указанных грунтов изменяется от 2,0 до 6,0 кгс/см2.

Благоприятными для строительного освоения являются также участки слабо расчлененного низкогорья с уклонами поверхности до 10%, однако в пределах этих территорий вблизи крутых склонов могут развиваться обвалы, осыпи, снежные лавины.

Ограниченно благоприятными для строительства являются территории слабо расчлененного низкогорья, а также отдельные участки в пределах предгорной равнины и морских террас, характеризующиеся уклонами поверхности от 10 до 30%. Грунтовые и гидрогеологические условия их аналогичны вышеописанным. Освоение этих территорий потребует проведения мероприятий по вертикальной планировке.

К ограниченно благоприятным территориям также относится периферическая часть Сусунайской низменности. Здесь грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м от поверхности, грунтами оснований зданий и сооружений служат аллювиально-морские пески разнозернистые, суглинки с гравием и галькой, гравийно-галечниковые образования. Условное расчетное сопротивление грунтов составит 2,0-4,0 кгс/см2. Освоение этих территорий требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

К территориям не благоприятным для строительства относится сильно расчлененное низкогорье, низкие морские террасы, долины рек и центральная часть Сусунайской низменности.

Сильно расчлененное низкогорье охватывает хребты Южно-Камышовый и Таранайский. В пределах этой территории уклоны поверхности превышают 30%, имеют место обвалы, осыпи, оползни, снежные лавины.

Низкие морские террасы с абсолютными отметками поверхности от 1 до 15-20 м развиты вдоль побережья залива Анива, характеризуются близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов и грунтов с пониженной несущей способностью. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений здесь будут служить современные морские образования – пылеватые и мелкозернистые пески, супеси, суглинки, нередко заиленные, иногда гравийно-галечниковые отложения и разнозернистые пески. Расчетное сопротивление грунтов преимущественно составляет 1,0-1,5 кгс/см2 и менее 1,0 кгс/см2. Расчетное сопротивление разнозернистых песков и гравийно-галечниковых образований увеличивается до 3,0-4,0 кгс/см2.

Центральная часть Сусунайской низменности также характеризуется близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов и грунтов с пониженной несущей способностью. Здесь развиты процессы заболачивания и заторфовывания, она затапливается паводковыми водами рек Сусуи и Лютоги.

На территории муниципального округа разведаны месторождения и проявления горючих полезных ископаемых, строительных материалов, керамзитового сырья, цеолитов, минеральных вод (таблица 2.2-2).

Таблица 2.2-2

Действующие участки недр местного значения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Название участка недр | Группа полезных ископаемых | Владелец лицензии | Местонахождение участка недр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Артек" Петропавловского месторождения строительного | строительный камень | ГУДП Сахалинской области "Экспромт" | в 6 км северо-западнее г. Анива, 33 км а/д Ю-Сах. - Холмск |
| 2 | "Болотный" Успенско-Троицкого месторождения песка | строительный песок | АО "Совхоз Южно-Сахалинский" | в 14 км севернее с.Успенское |
| 3 | "Мицулевский" Озерецко-Песочного месторождения торфа | торф | ООО "Сфагнум" | 2 км юго-западнее с. Мицулевка |
| 4 | "Средний" Озерецко-Песочного месторождения торфа | торф | ООО "Фускум-торф" | в 2 км западнее с. Мицулевка |
| 5 | "Троицкий" Успенско-Троицкого месторождения песка | строительный песок | ООО "Карьер Троицкий" | в 1 км юго-западнее с.Троицкое |
| 6 | "Успенский-II" Успенского месторождения строительных песков | строительный песок | ООО "Сахресурс" | в 2 км северо-восточнее с.Успенское |
| 7 | "Успенский-Южный" Успенско-Троицкого месторождения | строительный песок | ООО "КАРЬЕР УСПЕНСКИЙ-ЮЖНЫЙ" | в 1 км северо-восточнее с.Успенское |
| 8 | "Центральный" Лиственичного месторождения торфа | торф | ООО "Сфагнум" | 4 км юго-западнее с. Лиственичное |
| 9 | Луговской-2 | торф | ООО "Про-ГАЗ" | в 4,2 км юго-западнее с.Заречное |
| 10 | Золоторыбный | строительный песок | ООО "Про-ГАЗ" | в 5 км юго-западнее г.Анива |
| 11 | Птичий базар | строительный камень | ООО "Андезит" | П-ов Крильон, в 75 км южнее г.Анива |
| 12 | Троицкий участок недр № 2 | строительный песок | ООО "Карьер "Троицкий" | в 1 км юго-западнее с.Троицкое |
| 13 | Ю-2 | строительный песок | ООО "КАРЬЕР УСПЕНСКИЙ-ЮЖНЫЙ" | в 400 м северо-восточнее с.Успенское |
| 14 | "Находка-Южный" Успенского месторождения песчано-гравийной смеси | песчано-гравийная смесь | ООО "Снабжение транспортного строительства" | в 1,2 км юго-восточнеес.Успенское |
| 15 | Веселый | строительный песок | ООО "Про-ГАЗ" | в 4 км юго-западнее г.Анива |
| 16 | Карьер Анивский | строительный камень | ИП Авдеев Андрей Владимирович | в 1,5 км западнее с.Петропавловское |
| 17 | Фермерский | строительный песок | ООО "ГАЛЛ" | в 1,4 км севернее с.Таранай |

Газ. Восточная часть, приуроченная к Сусунайской депрессии, расположена, в пределах Анивского газоносного района. Здесь ведется разработка трех газовых месторождений: Южно-Луговского, Восточно-Луговского и Золоторыбного. Месторождения мелкие по запасам, их разработку ведет ЗАО «Анивагаз». Добываемый газ в объеме порядка 10 млн.м3 подается по газопроводу на нужды теплоснабжения г. Анивы и с. Троицкого. В тектоническом плане вышеперечисленные месторождения входят в состав антиклинальных поднятий: Восточно-Луговское, Золоторыбное, Южно-Луговское и Заречное. Промышленная газоносность на месторождениях связана с нижнемаруямской свитой неогенового возраста. Она представлена тонким переслаиванием алевролитовых, глинистых и песчаных пород. Всего промышленно газоносны 9 пластов-коллекторов. Газ месторождений сухой, с удельным весом по отношению к воздуху 0,547-0,604 г/см3, с высоким содержанием метана -89-99%, сумма тяжелых углеводородов составляет 0-0,28%, содержание углекислоты 0-2,21%, азота 0,53-10,6%.

В 2000 г. детализировано строение локальных структур Анивской группы. Ведется поисково-разведочное бурение. На Заречной структуре открыто два небольших газовых месторождения (Заречное и Благовещенское). В дальнейшем планируется снабжение из разрабатываемых месторождений энергетических и сельскохозяйственных объектов Анивского района и ТЭЦ г. Южно-Сахалинска. Планируется увеличение добычи газа до 70 млн.м3 в год.

Каменный уголь. В 18 км западнее с. Кириллово (упразднено в 2024 году) разведано Кирилловское месторождение. Угленосность связана палеогеновыми отложениями нижнедуйской свиты. Угли каменные марки Д, месторождение среднее по запасам, не эксплуатируется.

Торф. Залежи торфа в муниципальном округе распространены в основном в пределах Сусунайской низменности. В настоящее время разведано три месторождения торфа, два из них разрабатыавются (Озерецко-Песочное, Лиственничное), одно находится в нераспределенном фонде (Первый Ключ).

Озерецко-Песочное месторождение расположено в южной части Сусунайской низменности, северо-восточнее г. Анивы. Площадь месторождения 10 тыс. га. Максимальная мощность торфяников 7,0 м (средняя – 2,8 м), зольность – 6,3%, степень разложения – 20%, естественная влажность – 90,5%. Детально разведана южная часть месторождения с запасами по категории А в количестве 12,1 млн.т. Около 40% из них – торфа малой степени разложения с зольностью до 10%. Это высококачественное сырье пригодно для производства изоляционных и подстилочных материалов, а также химических продуктов. Остальные запасы можно использовать как бытовое и энергетическое топливо, как адсорбент в борьбе с загрязнением вод и поверхности земли нефтепродуктами и в качестве удобрения в сельскохозяйственном производстве.

В юго- восточной части месторождения МП «Демера» лицензирован участок Мицулевский, площадью 295 га. Запасы торфа здесь составляют 315 тыс.т. Месторождение разрабатывается с 1990г. Годовой уровень добычи составляет не более 50 тыс. т.

Лисвенничное месторождение (участки Луговой и Новотроицкий) расположено в 3 км юго-западнее одноименного села, в междуречье Сусуи-Средней, в южной части Сусунайской низменности. Площадь месторождения 1333 га. Средняя мощность залежи – 3,51 м, зольность -10%, степень разложения – до 22%, естественная влажность – 90%. Балансовые запасы торфа по категориям А+Всоставляют 3408 тыс.т, забалансовые – 1276 тыс.т. Месторождения разрабатывают коллективные сельскохозяйственные предприятия «Троицкое» и «Новотроицкое».

Сельхозпредприятие «Троицкое» лицензировало участок Луговой площадью 362 га, расположенный в северо-западной части месторождения. Годовой уровень добычи торфа составляет 100 тыс. т. Добытое сырье используется для приготовления органического удобрения.

Сельхозпредприятие «Новотроицкое» лицензировало участок Новотроицкий площадью 20 га, расположенный в северо-восточной части месторождения. Годовой уровень добычи торфа составляет 15-20 тыс.т. Добытое минеральное сырье используется для приготовления органического удобрения.

Месторождение Первый Ключ расположено к северу от с. Кириллово (упразднено в 2024 году), на левом берегу приустьевой части р. Урюм. Протяженность залежи 1,3км, степень разложения 4%, зольность 6,2-24,5%. Балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 0,140 млн.т. Месторождение числится в нераспределенном фонде.

Камни строительные. В качестве высококачественного строительного камня могут использоваться изверженные породы – граниты, гранитоиды и др. На территории муниципального округа разведаны два месторождения Перевал и Петропавловское. Оба месторождения мелкие по запасам.

В 11-12 км к югу от г. Южно-Сахалинска разведано Лиственничное месторождение кварцитов и метаморфических сланцев. На месторождении выделено 6 участков: Верхний, Лысая гора, г. Майорская, Центральный, Западный, и Змеевский. Полезным ископаемым являются кварциты и метаморфические сланцы палеозойско-мезозойского возраста. На базе месторождения действует карьер Лиственничный.

На месторождение выдано две лицензии: одна на участок Лысая гора, разрабатывается АОЗТ «Стройдеталь». Получаемый из кварцитов щебень используется для изготовления изделий. Проектная мощность карьера 70 тыс. м3 в год. При такой мощности предприятие может быть обеспечено балансовыми запасами на 2-3 года. Перспективы для дальнейшего прироста запасов на глубину и на флангах месторождения отсутствуют.

Вторая лицензия выдана на участки Центральный, Западный и Змеевский. Участок Центральный не разрабатывается, Участки Верхний и г. Майорская из-за сложного геологического строения не рекомендуются для дальнейшего изучения.

Участок Западный служит сырьевой базой каменно-щебеночного карьера Лиственничный. Кварциты и сланцы участка рекомендуются для всех видов строительных работ, кроме гидротехнических бетонов, выборочно в качестве бутового камня. Участок разрабатывается ОАО «Сахалиннеруд». Предприятие обеспечено запасами, перспективы прироста запасов связаны с северо-восточным флангом участка. Прогнозная оценка их составляет 10-12 млн.м3.

Участок Змеевский на юге граничит с участком Лысая Гора, в 250м к востоку расположен участок Западный. Щебень, получаемый из пород пригоден для использования в качестве заполнителей для тяжелых бетонов, гидротехнических бетонов, а также бетона покрытий и оснований автомобильных дорог, в качестве балластного слоя железнодорожного пути. Участок разрабатывается ОАО «Сахалинеруд». Проектная мощность карьера 380 тыс. м3 щебня в год, амортизационный срок работы карьера 26 лет. Перспективы прироста запасов на участке имеются и определяются запасами категории С2 в количестве 13201 тыс. м3 сырья.

Песчано-гравийный материал. Песчано-гравийные отложения в районе расположены, в основном, в долинах крупных рек на морском побережье, где слагают линзообразные, реже пластовые залежи мощностью 5-10 м.

В районе известно Путинское проявление песчано-гравийной смеси, расположенное в 15 км северо-западнее г. Южно-Сахалинска, в 0,7км е северу от бывшей автодороги Южно-Сахалинск-Холмск. В геологическом отношении проявление приурочено к рыхлым песчано-гравийным отложениям неогенового возраста. Мощность продуктивного пласта 55 м, вскрышных пород – 0,8-2,9 м. Песчано-гравийный материал может быть использован при устройстве покрытий автодорог для подстилающих слоев, в качестве балластного материала для отсыпки строительных площадок и устройства временных сооружений не ответственного назначения. Запасы подсчитаны по категориям В+С1 в количестве 206 тыс. м3. В настоящее время на проявление выдана лицензия ОАО «Дорстрой».

Пески строительные. Промышленное значение имеют в основном морские пески четвертичного возраста, приуроченные к пляжу и аккумулятивным формам побережья. Морские пляжные пески в основном средне –и мелкозернистые с включением гравия и гальки. Речные пески преимущественно мелкозернистые и содержат значительное количество глинистых частиц и грубозернистых включений.

Месторождения строительных песков, разведанных в районе, в основном мелкие по запасам Месторождения строительных песков морского генезиса разведаны в районе сел Песчанское, Рыбацкое, Таранай. Месторождения речных песков известны в районе сел Троицкое, Успенское.

Кирпично-черепичное и керамзитовое сырье. В районе разведано три месторождения: Горловское (крупное по запасам) и два мелких – Мицулевское и Путинское.

Горловское месторождение расположено в 19 км северо-западнее г. Южно-Сахалинска. Месторождение сложено аргиллитами верхнемелового возраста. Глинистое сырье пригодно для производства керамзита и строительного кирпича марок «100-150». Добычу и переработку сырья осуществлял ОАО «Керамзит».

Путинское месторождение расположено в 15км северо-западнее г. Южно-Сахалинска. Полезное ископаемое представлено песчанистыми алевролитами неогенового возраста. Сырье пригодно для получения кирпича марок 100 и 75, плитки керамической фасадной и облицовочной. Балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 290,6 тыс.м3. Месторождение числится в нераспределенном фонде.

Мицулевское месторождение расположено в 15км южнее г. Южно-Сахалинска. Сырье пригодно для получения аглопорита, на основании которого можно изготовить керамзитобетон марки 100. Балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 30 тыс. м3, забалансовые – 9 тыс. м3. Месторождение числится в нераспределенном фонде.

Цеолиты. Залежи цеолитизированных туфов на Сахалине связаны с вулканомиктовыми образованиями Холмской и невельской свит неогенового возраста.

Область применения цеолитов определяется их уникальными физико-химическими свойствами: адсорбционными, ионообменными, какталитическими.

Разведанные запасы цеолитов на острове сосредоточены в двух крупных цеолитоносных минерагенических зонах (Лютогская – 60% и Чеховская -40%). Первая находится в Анивском муниципальном округе, с ней связано Лютогское месторождение. Оно протягивается в субмеридианальном направлении между с. Огоньки и с. Петропавловское на расстоянии 9 км.

В пределах месторождения выделено 5 участков, два из которых разведаны детально: Петропавловский (запасы по категориям В+С1-4,8 млн.т) и Заречный (категории В+С1+С2-2,76 млн.т). Остальные участки (Огоньки, Ромбовый и Восточно-Ромбовый) оценены предварительно.

В 1992-1996 г.г. на участках Петропавловском и Заречном проводилась опытно-промышленная разработка цеолитов.

Опоки. Перспективные площади для разведки имеются в районе с. Высоцкое и в 10-11км юго-западнее с. Огоньки. Опоки залегают в виде выдержанных по простиранию пластов и пачек, связаны с морскими вулканогенно-осадочными образованиями неогенового возраста.

Минеральные воды в Анивском муниципальном округе получили распространение йодные, йодно-бромные, бромные, борные воды. Известными аналогами этих вод являются Семигорские Ходыженские лечебные воды.

На рассматриваемой территории разведан Анивский участок йодно-хлоридных натриевых минеральных вод для бутылочного розлива. Участок расположен в 1,4 км юго-восточнее с. Огоньки вблизи автодороги в г. Аниву. Вода хлоридная, йодная (15-17 мг/л), борная (285-305 мг/л), хлоридная натриевая, среднеминерализованная (9,0-9,5 г/л), с повышенным содержанием брома (12,1-22,1 мг/л). Вода пригодна для лечебно-питьевого потребления.

Эксплуатационные запасы по категории В составляют 9,5 м3/сут. Месторождение эксплуатировалось с 1978г, лечебно-столовая вода имеет тип «Анивская» № 1 и № 2.

Лечебные грязи. На территории муниципального округа разведаны приморские сульфидные грязи, которые формируются на дне прибрежных озер (оз. Длиное) и в устьях речных русел (р. Озерецкая). Грязи характеризуются низкой минерализацией (менее 10 г/дм3) и небольшими запасами.

- 2.3 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее также – ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных комплексов, и ландшафтов, биологического разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, а также для сохранения благоприятной окружающей среды и необходимых условий для жизнедеятельности населения. Создание и сохранение ООПТ является наиболее эффективной формой для поддержания экологического баланса и природоохранной деятельности.

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Сахалинской области от 21.12.2006 N 120-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в Сахалинской области".

Памятник природы регионального значения Сахалинской области «Успеновские клюквенники» создан постановлением Губернатора Сахалинской области от 06.04.1995 № 85 «О создании памятника природы «Успеновские клюквенники» в Анивском районе». Описание местоположения границ памятника природы регионального значения Сахалинской области «Успеновские клюквенники» и Положение о памятнике природы утверждены постановлением Правительства Сахалинской области от 15.04.2020 № 185 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения Сахалинской области» (площадь памятника природы 280 га). Охранная зона памятника природы установлена и Положение об охранной зоне памятника природы утверждено указом Губернатора Сахалинской области от 08.12.2020 № 115 «Об установлении охранной зоны и утверждении Положения об охранной зоне памятника природы регионального значения Сахалинской области «Успеновские клюквенники», расположенного на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области (площадь охранной зоны 2563,5 га).

Сведения о границах памятника природы и его охранной зоны внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

- 2.4 Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ и Законом Сахалинской области от 15.04.2011 N 32-ЗО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской области".

Список объектов культурного наследия

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории «Анивского муниципального округа» представлен ниже (Таблица  2.4-1).

Таблица 2.4-1

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории «Анивского муниципального округа»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Категория объекта культурного наследия | Документ о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Поселение Огоньки 2 (Подгорное 1) (VII-X вв.) | Федерального значения | Постановление губернатора Сахалинской области от 12.03.1999 № 80 |
| Памятник истории |  |  |  |
| 2 | Братская могила советских воинов- десантников, павших в августе 1945 года в боях при освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов (1968) | Регионального значения | Решения Сахоблисполкома от 09.03.1971 № 98 от 21.03.1980 № 119 |

В соответствии с Перечнем отдельных сведений, которые не подлежат опубликованию, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328, не публикуются в открытом доступе:

сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);

фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;

описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;

сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия;

сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид "памятник" или "ансамбль", в границах зон охраны иного объекта культурного наследия;

сведения о предмете охраны объекта археологического наследия.

На территории «Анивского муниципального округа» находятся 63 выявленных объектов археологического наследия:

Стоянка Село Таранай 1

Поселение Село Таранай 2

Поселение Село Таранай 3

Поселение Село Таранай 4 («Пионерлагерь»)

Поселение Река Южные Починки 1

Стоянка Село Мицулевка 1 («Радиоцентр»)

Стоянка Село Мицулевка 2 («Озеро Подкова»)

Стоянка Река Осина 2

Село Огоньки 3

Село Огоньки 4

Стоянка Село Огоньки 5 (Ручей Счастья)

Село Огоньки 6

Стоянка Село Огоньки 7 (Ручей Мандаринка)

Стоянка Село Огоньки 8 (Урожайное 3)

Стоянка Село Огоньки 9

Поселение Рыбацкое 1

Поселение Рыбацкое 2

Стоянка Посёлок Олимпия 1

Стоянка Посёлок Олимпия 2

Стоянка Поселок Олимпия 3

Стоянка Поселок Олимпия 4

Стоянка Поселок Олимпия 5

Стоянка Петропавловское 1

Стоянка Петропавловское 2

Стоянка Петропавловское 3

Стоянка Петропавловское 4

Поселение Петропавловское 5 («Родник»)

Пункты 1, 2, 3

Поселение Петропавловское 6 (Сахалинский Артек 1)

Поселение Петропавловское 7 (Сахалинский Артек 2) Пункты 1, 2

Поселение Петропавловское 8 (Сахалинский Артек 3)

Поселение Благовещенское 1

Поселение Благовещенское 2

Укрепленное поселение Благовещенское 3

Поселение Озерецкое 1 («Эноура»)

Поселение Озерецкое 2

Поселение Озерецкое 3Поселение Анива 1 Пункты 1, 2

Стоянка Лютога 1

Поселение Лютога 2

Поселение Лютога 3

Поселение Лютога 4

Кириллово 2

Поселение Забережная 1

Стоянка Река Максимкина 1

Поселение Река Ульяновка 1

Поселение Река Ульяновка 2

Поселение Река Ульяновка 3

Поселение Река Ульяновка 4

Поселение Река Ульяновка 5

Поселение. Река Кура 1

Стоянка Река Кура 2

Стоянка река Сватовка 1

Стоянка Река Найча 1

Поселение Река Найча 2

Поселение Река Найча 3

Поселение Река Найча 4

Стоянка Река Могочи 1

Стоянка Мыс Атласово 1 (Река Анастасия 1)

Стоянка Мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2)

Поселение Река Атласовка 1

Стоянка Река Петровка 1

Стоянка Мыс Кострома 1

Поселение Космос 1

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на территории муниципального округа является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, в границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливается режим использования земель и требования к градостроительным регламентам.

Выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

контроль за состоянием и систематическим наблюдением в отношении объектов культурного наследия;

заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

организация охранно-спасательных археологических работ;

организация системы мониторинга объектов культурного наследия;

проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществлять по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия округа, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия округа и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

- 2.5 Население

Численность постоянного населения Анивского муниципального округа на 01.01.2024 г. года составляет 20979 человек. Демографическая ситуация на протяжении периода 2014 – 2023 гг. в целом характеризуется положительной динамикой, создаваемой за счет естественного и миграционного прироста населения. Снижение численности постоянного населения по итогам 2018, 2019 года связано с миграционной убылью населения. Динамика численности постоянного населения Анивского муниципального округа за период 2014-2023 гг. (на конец года) представлена ниже на диаграмме (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика численности постоянного населения Анивского муниципального округа за период 2014-2023 гг., тыс. человек (на конец года)

В состав Анивского муниципального округа входит 16 населенных пунктов. Численность постоянного населения в разрезе населенных пунктов Анивского муниципального округа на 01.01.2024 года представлена ниже (Таблица 2.5-1).

Таблица 2.5-1

Численность постоянного населения населенных пунктов, входящих в состав Анивского муниципального округа на 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, человек | Удельный вес в общей численности населения постоянного муниципального образования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Анива | 9686 | 46,2 |
| 2 | с. Благовещенское | 7 | менее 0,1 |
| 3 | с. Воскресенское | 240 | 1,1 |
| 4 | с. Высокое | 60 | 0,3 |
| 5 | с. Зеленодольск | 39 | менее 0,1 |
| 6 | с. Мицулевка | 194 | 1,0 |
| 7 | с. Новотроицкое | 3055 | 14,6 |
| 8 | с. Огоньки | 383 | 1,8 |
| 9 | с. Песчанское | 180 | 0,9 |
| 10 | с. Петропавловское | 316 | 1,5 |
| 11 | с. Рыбацкое | 371 | 1,8 |
| 12 | с. Таранай | 754 | 3,6 |
| 13 | с. Троицкое | 5325 | 25,4 |
| 14 | с. Успенское | 369 | 1,8 |
| Итого |  | 20979 | 100 |

В возрастной структуре населения Анивского муниципального округа наблюдается снижение доли населения трудоспособного возраста до 2019 года, которое связано с процессом перехода в старшую возрастную группу многочисленного поколения 50-х, начала 60-х годов. На начало 2023 года доля населения трудоспособного возраста увеличилась за счет миграционного притока и повышения пенсионного возраста. Возрастная структура населения Анивского муниципального округа представлена на рисунке ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2. Возрастная структура населения Анивского муниципального округа (на начало года), % от общей численности населения

С 2014 по 2019 год наблюдается снижение естественного прироста населения. По итогам 2023 года зафиксирована естественная убыль населения в количестве 40 человек. Естественная убыль населения в основном связана со снижением уровня рождаемости за счет уменьшения численности женщин фертильного возраста и увеличением уровня смертности населения. Естественное движение населения Анивского муниципального округа за период 2017–2024 гг. приведено в таблице ниже (Таблица 2.5-2).

Таблица 2.5-2

Естественное движение населения Анивского муниципального округа 
за период 2017-2024 гг., человек

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число родившихся | 232 | 218 | 209 | 164 | 163 | 160 | 170 | 176 |
| Число умерших | 166 | 196 | 209 | 192 | 254 | 198 | 210 | 210 |
| Естественный прирост (убыль) населения | 66 | 22 | 0 | -28 | -91 | -38 | -40 | -34 |

Анализ естественного и миграционного движения населения в Анивском муниципальном округе позволяет сделать вывод о низкой смертности населения в сравнении с показателями по Сахалинской области и Российской Федерации. В основном показатели рождаемости в Анивском муниципальном округе превышают показатели по Российской Федерации. Снижение показателей рождаемости является общероссийской тенденцией, которая связана со вступлением в детородный возраст поколения конца 90-х, начала 2000-х годов – самого малочисленного поколения в послевоенной истории. Положительным демографическим фактором является миграционный прирост населения по итогам 2020-2023 гг..

Миграционное движение населения Анивского муниципального округа за период 2018 – 2024 гг. приведено в таблице ниже (Таблица 2.5-3).

Таблица 2.5-3

Миграционное движение населения Анивского муниципального округа за период 2018 – 2024 гг., человек

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 998 | 857 | 876 | 654 | 589 | 674 | 966 |
| Число выбывших | 1108 | 881 | 737 | 501 | 584 | 601 | 591 |
| Сальдо миграции | -110 | -24 | 139 | 153 | 5 | 73 | -375 |

В результате анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, способные оказать положительное влияние на изменение численности населения Анивского муниципального округа:

рост миграционного прироста в Муниципальный округ за счет создания новых рабочих мест и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью до 1 гектара в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ;

высокая доля населения трудоспособного возраста в возрастной структуре населения;

низкий уровень смертности населения в сравнении с показателями по Сахалинской области и Российской Федерации.

Прогноз численности населения

В соответствии со схемой территориального планирования Сахалинской области прогнозная численность постоянного населения Анивского муниципального округа к концу 2042 года принята на уровне 26,6 тыс. человек. Прогнозируется рост численности постоянного населения Анивского муниципального округа на 24,0% относительно конца 2023 года. Это максимально возможная численность постоянного населения, которая будет зависеть от степени реализации предусмотренных инвестиционных проектов и использования экономического потенциала территории.

В период до конца 2042 года сохранится тенденция к снижению численности женщин репродуктивного возраста за счет вступления в детородный возраст малочисленного поколения конца 90-х, начала 2000-х годов. Рост суммарного коэффициента рождаемости возможен при условии поддержки института семьи, повышения качества жизни, развития социальной инфраструктуры, повышения уровня средней жилищной обеспеченности, в том числе за счет реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом Анивского муниципального округа.

В соответствии с Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.09.2020 № 2464-р, к основным целям развития Дальнего Востока относятся:

превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения;

повышение ожидаемой продолжительности жизни;

снижение смертности населения трудоспособного возраста;

прекращение миграционного оттока населения.

В рамках Национального проекта «Демография» в Сахалинской области предусмотрены следующие региональные проекты:

Финансовая поддержка семей при рождении детей;

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Основной целью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,215 на конец 2024 года.  Реализация мероприятий региональных проектов, разработанных в рамках национального проекта «Демография», а также меры материальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» создадут условия для увеличения уровня рождаемости населения в Анивском муниципальном округе.

В Анивском муниципальном округе прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. При этом естественное воспроизводство населения будет сдерживаться процессом перехода в старшую возрастную группу многочисленного поколения послевоенного периода (50-х; и 60-х годов рождения).

За счет миграционного прироста населения и повышения пенсионного возраста доля населения трудоспособного возраста увеличится до 64,3% от общей численности постоянного населения Анивского муниципального округа. Прогноз численности постоянного населения Анивского муниципального округа по возрастным группам представлен ниже (Таблица 2.5-4).

Таблица 2.5-4

Прогноз численности постоянного населения Анивского муниципального округа по возрастным группам, %

| Численность постоянного населения | 2023 год, фактическая | 2042 год, прогнозируемая |
| --- | --- | --- |
| младше трудоспособного возраста | 20,1 | 22,3 |
| трудоспособного возраста | 61,2 | 64,3 |
| старше трудоспособного возраста | 18,7 | 18,7 |

Прогноз численности постоянного населения Анивского муниципального округа на конец 2042 года в разрезе населенных пунктов представлен ниже (Таблица 2.5-5).

Таблица 2.5-5

Прогноз численности постоянного населения Анивского муниципального округа на конец 2042 года в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.24 года, фактическая | Конец 2042 года, прогнозируемая |
| г. Анива | 9686 | 9954 |
| с. Благовещенское | 7 | 0 |
| с. Воскресенское | 240 | 354 |
| с. Высокое | 60 | 106 |
| с. Зеленодольск | 39 | 48 |
| с. Мицулевка | 194 | 865 |
| с. Новотроицкое | 3055 | 4684 |
| с. Огоньки | 383 | 498 |
| с. Песчанское | 180 | 235 |
| с. Петропавловское | 316 | 434 |
| с. Рыбацкое | 371 | 471 |
| с. Таранай | 754 | 998 |
| с. Троицкое | 5325 | 6840 |
| с. Успенское | 369 | 486 |
| ИТОГО | 20979 | 25973 |

С учетом документов стратегического планирования основными направлениями демографической политики в Анивском муниципальном округе для обеспечения устойчивого роста численности населения является:

реализация комплекса мер государственной поддержки семей с детьми;

повышение уровня доступности и качества медицинской помощи;

формирование условий для ведения здорового образа жизни;

развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей возможности равного доступа к качественным услугам вне зависимости от места проживания;

рост реальных доходов граждан и повышение уровня жизни;

создание комфортной городской среды, формирование благоприятной экологической ситуации;

реализация региональных проектов Сахалинской области в составе национальных проектов в сфере демографии и здравоохранения.

- 2.6 Отраслевая специализация

Существующее состояние

Для определения роли Анивского муниципального округа в экономике Сахалинской области использованы данные об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых.

Доля сельского хозяйства в структуре экономики муниципального округа составляет более 29%, строительства – 15%, обрабатывающих производств – 13%, добычи полезных ископаемых примерно 3%.

Таким образом, ведущей отраслью экономики Анивского муниципального округа, обеспечивающей 20% роста валового выпуска продукции (работ и услуг) ежегодно, является сельское хозяйство. В реестре Анивского муниципального округа состоит более 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В структуре экономики Анивского муниципального округа строительный комплекс представлен в основном предприятиями малого бизнеса. На территории муниципального округа действует более 20 предприятий по производству строительных материалов.

Для развития основных отраслей Анивского муниципального округа необходимо привлечение инвестиций в основной капитал организаций. Необходимо отметить, что за последнее время приток инвестиций в Анивский муниципальный округ существенно увеличился. Данная динамика связана с созданием в 2016 году ТОСЭР «Южная», общая сумма привлеченных инвестиций составляет 8,2 млрд рублей. На территории Анивского муниципального округа, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 г. №768 «Об объединении территорий опережающего развития, созданных на территории Сахалинской области», создана территория опережающего развития «Сахалин».

Планируемое развитие

Важнейшим условием эффективного развития экономики должно стать рациональное использование выгод экономико-географического, в том числе транспортного положения, и имеющегося природно-ресурсного и социально-демографического потенциала.

Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года определены такие приоритетные направления, как новое позиционирование региона на Дальнем Востоке и в АТР; передовая социальная, инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам; новое качество человеческого капитала; новые производственные кластеры и точки роста, форсированное развитие базовых отраслей Сахалинской области.

Стратегическая цель социально-экономического развития региона – создание условий для интенсивного экономического роста и повышения уровня и качества жизни.

Для достижения стратегической цели региона необходимо решение следующих задач:

обеспечение интенсивного экономического роста: запуск новых проектов для форсированного развития сырьевого сектора и разворачивание системы отраслевых сервисов, локализованных на территории региона по отраслям (нефтегазовый комплекс, угольная отрасль, рыбопромышленный комплекс (включающий подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, связанные с переработкой рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов)); формирование новых кластеров – усложнение производственных цепочек в сырьевых и поддерживающих отраслях (нефтегазохимия, лесной комплекс, агропромышленный комплекс (включающий подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции)); создание точек роста, способных обеспечить реструктуризацию экономики Сахалинской области в долгосрочной перспективе (туризм и новая городская экономика, марикультура);

формирование эффективной социальной сферы, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии (здравоохранение, образование, доходы населения и рынок труда, демография и миграция, работа с молодежью, обеспечение безопасности жизнедеятельности, обеспеченность жильем);

ускоренное развитие критически важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических, климатических и сейсмических рисков (городская среда, ЖКХ, строительный комплекс, газификация, электроэнергетика, цифровая инфраструктура (в том числе связь), транспорт, рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности);

развитие научно-инновационной сферы региона, достижение уровня, способного обеспечить решение технологических задач, возникающих в экономике и социальной сфере Сахалинской области, а также позиционирование региона в российском и мировом научно-исследовательском секторе;

развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей;

реализация мер по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов и создание системы углеродного регулирования;

адаптация к изменению климата и совершенствование систем раннего оповещения и реагирования на опасные природные явления;

пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в том числе несбалансированности системы расселения;

формирование системы управления развитием региона, адекватно реагирующей на риски и изменения внешней среды, обеспечивающей эффективное использование бюджетных средств и иных ресурсов с учетом всех доступных современных форматов и механизмов, в том числе действующих на федеральном уровне;

повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области. Инвестиционная политика региона нацелена на создание благоприятных условий для инвестиционной, предпринимательской, инновационной деятельности.

Анивский муниципальный округ может стать частью региональных кластеров, указанных в Схеме территориального планирования Сахалинской области:

агропромышленный комплекс – в муниципальном округе в данной сфере предусмотрено создание проектов по увеличению объемов выпуска сельскохозяйственной продукции;

рыбохозяйственный кластер – на перспективу на территории муниципального округа планируется организация морского биотехнопарка, а также строительство комплекса по воспроизводству и товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели «Fish House».

Таким образом, приоритетным направлением развития Анивского муниципального округа на расчетный срок в системе Южно-Сахалинской агломерации и Сахалинской области в целом можно обозначить следующее – стать одним из ведущих агропромышленных и туристических центров Южно-Сахалинской агломерации за счет развития сельскохозяйственной и рекреационной отрасли.

- 2.7 Жилищный фонд

Существующее состояние

Жилищный фонд Анивского муниципального округа на конец 2024 года составлял 745,34 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Основная часть (72%) от общего объема жилищного фонда представлена многквартирными жилыми домами.

В период с 2015 года по 2024 год в эксплуатацию было введено 418,56 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Динамика показателей жилищного фонда Анивского муниципального округа в соответствии с официальным сайтом Федеральной службы государственной статистики приведена ниже (Таблица 2.7-1).

Таблица 2.7-1

Динамика показателей жилищного фонда Анивского муниципального округа в соответствии с официальным сайтом Федеральной службы государственной статистики на конец года

| Наименование показателя, единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 396,6 | 420,3 | 446,2 | 432,5 | 464,5 | 512,9 | 569,6 | 590,4 | 665,0 | 745,34 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 20,6 | 24,6 | 15,3 | 7,3 | 32,5 | 51,4 | 57,18 | 60,95 | 104,03 | 44,7 |

В целом за период с 2015 года по 2024 год общая площадь жилых помещений увеличилась на 348,74 тыс. кв. м (прирост на 87,9%), а темпы ввода в действие жилых домов увеличились на 24,1 тыс. кв. м в год.

Возведение жилой застройки на территории муниципального округа началось после 1970 года. Пик строительства пришелся на период после 1995 года (50% от общей площади жилых помещений). Распределение многоквартирных жилых домов Анивского муниципального округа по году ввода в эксплуатацию, представлено ниже на диаграмме (Рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение многоквартирных жилых домов Анивского муниципального округа по году ввода в эксплуатацию

На основании статистических данных о структуре жилищного фонда муниципального округа по году ввода в эксплуатацию был определен средневзвешенный возраст жилых домов – 28 лет.

Распределение общей площади жилых помещений Анивского муниципального округа по материалу стен на начало 2020 года приведено ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение многоквартирных жилых домов Анивского муниципального округа по материалу стен

Основная часть жилищного фонда муниципального округа представлена домами в капитальном исполнении (камень, кирпич, монолит, панель – 58%).

На фактическое время достижения жилыми домами предельно допустимого значения физического износа влияет ряд факторов (природные условия, качество строительных материалов, периодичность и качество ремонтных и восстановительных работ и др.). Однако существуют усредненные нормативные сроки эксплуатации жилых домов, установленные в зависимости от капитальности их исполнения.

В соответствии со статистическими данными о распределении общей площади жилых помещений по периодам возведения, материалу стен и усредненными нормативами сроков эксплуатации жилых домов, был выявлен средневзвешенный нормативный срок службы жилых домов Анивского муниципального округа – 109 лет.

Наиболее актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие жилищного фонда, признанного аварийным. Общая площадь жилищного фонда Анивского муниципального округа, признанного аварийным в установленном законом порядке,  на конец 2020 года составляла 4,8 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (порядка 0,9 % от общего объема жилищного фонда).

Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан. Одна из важных задач органов местного самоуправления муниципального округа – не допустить увеличения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда посредством постепенной ликвидации существующих аварийных жилых домов.

Помимо объема жилищного фонда, уже признанного непригодным для проживания, был выполнен прогноз естественного старения жилищного фонда. По итогам выполненного прогноза в период до конца 2042 года срок эксплуатации жилищного фонда общей площадью жилых помещений 19,6 тыс. кв. м превысит нормативный, установленный на основании данных о материале конструкций, годе ввода в эксплуатацию и серии жилого дома.

На конец 2020 года число семей, состоящих на учете для предоставления жилых помещений по договорам социального найма, составляла 217 семей. Объем нового жилищного строительства для решения проблемы очередности должен составить не менее 9,0 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Очередность на предоставление бесплатных земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства отсутствует.

В сфере жилищного строительства по итогам выполненной комплексной оценки на конец 2020 года можно выделить следующие основные проблемы в сфере жилищного строительства:

невысокий уровень средней жилищной обеспеченности;

наличие аварийного жилищного фонда;

очередность льготных категорий граждан на предоставление жилья по договорам социального найма;

территориальные ограничения для развития жилищного строительства, особенности рельефа и природно-климатических условий как ограничивающий фактор.

Планируемое развитие

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

При планировании развития территории жилой застройки, определения типологии жилой застройки и объемов жилищного строительства во внимание приняты следующие факторы:

данные демографического прогноза на конец 2042 года;

необходимость сноса жилищного фонда, признанного аварийным с учетом прогноза естественного старения жилищного фонда;

число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С целью улучшения технического состояния многоквартирных жилых домов, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории Сахалинской области действует региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199, на 2023 - 2025 годы (с изменениями на 15 марта 2024 года).

В программу капитального ремонта включены 250 жилых дома общей площадью 468,0 тыс. кв.м, расположенные на территории Анивского муниципального округа. В результате реализации мероприятий данной программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Одним из механизмов повышения доступности жилья является строительство арендного жилья. Созданием условий для появления такого типа жилья на территории Сахалинской области занимается АО «Сахалинское ипотечное агентство». Оно ведет строительство арендных домов, предназначенных для сдачи в коммерческий найм по всей территории Сахалинской области. Жилье в арендных домах предназначено в первую очередь для привлекаемых молодых специалистов, специалистов узких профессий и работников бюджетной сферы и будет предоставляться по ходатайству Глав муниципальных образований.

На конец 2020 года на территории Анивского муниципального округа расположено 6 арендных домов общей площадью 15,3 тыс. кв. м. В очереди на предоставление жилых помещений в арендных домах на конец 2020 года состояло 784 семей (потребность в жилищном строительстве порядка 23,8 тыс. кв. м). В 2021 году в стадии строительства находились два арендных дома общей площадью 7,3 тыс. кв. м. Потребность в строительстве арендного жилья определена с учетом прогнозируемого спроса на основе ожидаемого прироста рабочих мест в бюджетной сфере и составит порядка 8,4 тыс. кв. м. Строящихся арендных домов будет недостаточно для обеспечения потребности в арендном жилье.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в Анивском муниципальном округе на конец 2042 года должна составить 29,0 кв. м на человека. Таким образом, общая площадь жилых помещений муниципального округа должна составить не менее 723,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. С учетом выбытия полного объема аварийного жилищного фонда объем нового жилищного строительства к концу 2042 года должен составить не менее 234,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Основной задачей генерального плана является формирование территорий для развития жилищного строительства в объемах, отвечающих потребностям муниципального округа, учитывая возможные и планируемые градостроительные ограничения.

Основные показатели развития жилищного строительства Анивского муниципального округа (на конец года) представлены ниже (Таблица 2.7-2).

Таблица 2.7-2

Основные показатели развития жилищного строительства Анивского муниципального округа (на конец года)

| Наименование показателя | 2024 год | 2042 год | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 745,34 | 723,1 | + 210,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, кв. м общей площади жилых помещений на человека | 35,0 | 29,0 | + 3,0 |
| Общая площадь нового жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 44,7 | 234,6 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| с целью расселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 4,8 | - |
| с целью удовлетворения потребности в арендном жилье | 3,9 | 23,8 | - |
| с целью замещения жилищного фонда, близкого к переходу в стадию аварийного | 0 | 19,6 | - |
| с целью предоставления жилья льготным категориям граждан по договору соц. найма | 4,5 | 9,0 | - |
| с целью улучшения жилищных условий граждан (с учетом демографического прогноза) | 0 | 177,4 | - |
| Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 40,0 | 11,2 | - 40,2 |

Краткосрочные и среднесрочные планы по регенерации жилой застройки устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, основанными на выводе из эксплуатации жилых домов, признанных аварийными.

В регионе действует региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2021-2026 годах». В рамках реализации мероприятий программы, направленных на расселение аварийного жилищного фонда, до 2026 года на территории Анивского муниципального округа планируется переселить 0,3 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 4,8 тыс. кв. м.

В рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, прошедшего 2 сентября 2021 года Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений, согласно которому кабинету министров следует рассмотреть вопрос «о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года».

При подготовке документации по планировке территории, необходимо учитывать заданную Генеральным планом градостроительную емкость территории в разрезе элементов планировочной структуры и соблюдать максимально допустимые параметры, такие как объем проектного жилищного фонда и проектную численность населения.

Дисбаланс максимально допустимых параметров (объем проектного жилищного фонда, проектная численность населения), заложенных Генеральным планом, повлечет за собой отклонения реальных значений от значений расчетных показателей для инфраструктурных объектов (в том числе объектов в области транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры и пр.), установленных нормативами градостроительного проектирования. Таким образом, качество среды существенно снизится.

В результате реализации проектных решений в области жилищной сферы возможно решение таких вопросов как:

увеличение уровня средней жилищной обеспеченности граждан до 29,0 кв. и на человека в целом по муниципальному округу, путем увеличения площади территорий для размещения жилой застройки, создания условий для увеличения ежегодных темпов ввода жилья, в том числе посредством планирования размещения объектов строительного комплекса;

планирование сноса аварийного жилищного фонда по условию окончания нормативного срока эксплуатации жилых зданий в полном объеме;

формирование инвестиционных площадок в целях жилищного строительства, планирование размещения арендного жилищного фонда, а также жилищного фонда социального и коммерческого использования.

- 2.8 Социальная инфраструктура

Здравоохранение

Существующее состояние

В контексте обеспечения устойчивого социально-экономического развития Сахалинской области, одним из приоритетов государственной политики островного региона является сохранение и укрепление здоровья жителей на основе формирования здорового образа жизни и обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки и техники.

Сфера здравоохранения Анивского муниципального округа на конец 2024 года представлена Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Сахалинской области «Анивская центральная районная больница имени В.А. Сибиркина» (ГБУЗ «Анивская ЦРБ»), и ее филиалами, структурными подразделениями, подведомственными Министерству здравоохранения Сахалинской области. На базе медицинской организации оказывалась медицинская помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, а также скорая медицинская помощь.

Главной задачей сельского здравоохранения в Сахалинской области является полное удовлетворение потребностей жителей села во всех видах медицинской помощи, сохранение и развитие государственной системы здравоохранения, обеспечение социальной справедливости в области охраны здоровья, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, а также повышение ее эффективности.

Сеть медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельских населенных пунктах Анивского муниципального округа, представлена фельдшерско-акушерскими пунктами, амбулаториями, домовыми хозяйствами, включенными в структуру ГБУЗ «Анивская ЦРБ»:

Амбулатория в с. Троицкое на 120 посещений в смену;

ФАП в с. Таранай на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Огоньки на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Высокое на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Успенское на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Новотроицкое на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Мицулевка на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Воскресенское на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Петропавловское на 25 посещений в смену;

ФАП в с. Песчанское на 25 посещений в смену.

Для доступности медицинской помощи в с. Зеленодольске организовано домовое хозяйство с целью оказания первой помощи в виде самопомощи или взаимопомощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, представляющих угрозу для жизни.

На территории муниципального округа осуществляет деятельность филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». Также в Анивском муниципальном округе функционируют аптеки.

В соответствии с национальным проектом Российской Федерации «Здравоохранение», одним из целевых показателей развития эффективной системы здравоохранения является обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На конец 2024 года плановая мощность круглосуточного стационара в ГБУЗ «Анивская ЦРБ» составляла 104 койки. Обеспеченность жителей муниципального округа лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, составляла 53 койки на 10 тыс. человек общей численности населения.

Плановая мощность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на территории муниципального округа по состоянию на конец 2024 года составляла 250 посещений в смену. Обеспеченность жителей Анивский муниципальный округ лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляла 127 посещений в смену на 10 тыс. человек общей численности населения.

В соответствии с данными Министерства здравоохранения Сахалинской области вне зоны оказания первичной медико-санитарной помощи находится с. Рыбацкое.

Для муниципального округа актуальна проблема кадрового дефицита. Обеспеченность Анивского муниципального округа врачами за 2023 год составляет 29,9 человек на 10 тыс. человек общей численности, средним медицинским персоналом – 61,9 человек на 10 тыс. человек общей численности населения. Муниципальный округ занимает последнее место в рейтинге муниципальных образований Сахалинской области по уровню обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом за 2020 год.

Комплекс зданий ГБУЗ «Анивская ЦРБ» на конец 2024 года находится в удовлетворительном техническом состоянии. Однако, существует потребность в улучшении материально-технической базы лечебно-профилактической медицинской организации, что позволит повысить показатели качества и доступности медицинских услуг населению.

Планируемое развитие

В соответствии с пп. 21 и пп. 24 п. 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению первичной медико-санитарной помощи, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, медицинские организации относятся к объектам регионального значения, мероприятия по строительству (реконструкции) которых должны рассматриваться на уровне схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Согласно схеме территориального планирования Сахалинской области, в муниципальном округе предусмотрены следующие мероприятия с целью развития области здравоохранения:

строительство больничного комплекса на 120 коек в г. Аниве;

строительство амбулаторно-поликлинического комплекса на 400 посещений в смену в г. Аниве;

строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену в с. Рыбацкое;

реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Анивская центральная районная больница им. В.А. Сибиркина».

- В 2025 году запланировано приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области:

- с. Огоньки на 25 посещений в смену;

- с. Успенское на 25 посещений в смену;

- с. Петропавловское на 25 посещений в смену.

- Мероприятий по строительству, реконструкции государственных объектов здравоохранения на территории МО «Анивский муниципальный округ» на настоящий момент не запланировано.

- В результате реализации запланированных мероприятий на конец 2042 года мощность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должна составить 650 посещений в смену, лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 284 койки.

С учетом демографического прогноза население Анивского муниципального округа к концу 2042 года будет полностью обеспечено медицинскими организациями.

Социальное обслуживание

Существующее состояние

Развитие сектора социального обслуживания является одним из основных приоритетов социальной политики региона, ориентированной на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, рождаемости, улучшения демографической ситуации, а также повышение доступности социального обслуживания населения.

Основными задачами, направленными на развитие указанной сферы, являются:

повышение уровня и качества жизни различных категорий населения;

развитие механизмов социальной адаптации;

снижение социальной дифференциации в обществе;

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания сахалинцев;

обеспечение дополнительной адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам (семьям).

На территории Анивский муниципальный округ в рамках реализации социальной политики действует муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и иных маломобильных групп населения в Анивском муниципальном округе, утвержденная постановлением администрации от 19.08.2019 № 1621–па, целью которой является социальная поддержка и социальная адаптация инвалидов, ветеранов и маломобильных групп населения к жизни в обществе, повышение уровня социально-экономического положения и улучшение качества их жизни.

Сеть государственных учреждений в муниципальном округе, реализующих деятельность в области социального обслуживания, представлена двумя организациями, подведомственными Министерству социальной защиты Сахалинской области:

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус»;

Отделение по Анивскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».

Социальное обслуживание в учреждениях реализуется преимущественно в стационарной и полустационарной формах. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», организации предоставляют социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально- трудовые, социально-правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Алый парус» осуществляет профилактику безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Учреждение рассчитано на 25 мест круглосуточного пребывания несовершеннолетних и 10 мест дневного пребывания.

Деятельность отделения по Анивскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» направлена на предоставление отдельных государственных услуг отдельным категориям граждан и юридическим лицам на территории муниципального образования.

Система социального обслуживания муниципального округа полностью удовлетворяет потребность населения в социальных услугах и позволяет оказывать качественную социальную и реабилитационную помощь.

Планируемое развитие

В соответствии с пп. 21 и пп. 24 п. 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная поддержка и социальное обслуживание граждан относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, организации социального обслуживания относятся к объектам регионального значения, мероприятия по строительству (реконструкции) которых должны рассматриваться на уровне схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Схемой территориального планирования Сахалинской области мероприятий по размещению учреждений социального обслуживания на территории Анивского муниципального округа не предусмотрено.

Образование

Существующее состояние

Одним из основных факторов экономического и социального развития муниципального образования является образовательный потенциал – способность трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и физическому труду. Главной целью социальной политики муниципального округа в области образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития Анивского муниципального округа.

По состоянию на конец 2024 года система образования Анивского муниципального округа была представлена организациями различных типов, реализующих основные образовательные программы. В указанной области осуществляли деятельность объекты регионального и местного значения. В сеть были включены общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования. Также на территории муниципального образования осуществляло деятельность учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственное Министерству образования Сахалинской области.

В соответствии с данными Отдела образования Департамента социального развития администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области услуги в области дошкольного образования на конец 2024 года предоставляли 9 образовательных организаций с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в которых функционировали 69 группы. В составе двух общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 3 с. Огоньки, МБОУ СОШ № 7 с. Успенское, работали 4 дошкольные группы. На территории муниципального округа 36% образовательных организаций расположены в городе, 64% - в селах. Дополнительно, МБОУ СОШ № 2 дошкольные группы закрыты с 01.06.2023 года в соответствии с Постановлением от 20.03.2023 г. № 798-па.

Уровень охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно дошкольным образованием в Анивский муниципальный округ на конец 2024 года составил 82,1%. На учете для определения в детские сады состояло 319 человек в возрасте от 1 до 6 лет включительно или 22% в общей численности детей указанной возрастной группы.

На момент разработки генерального плана муниципального округа в эксплуатацию был введен один детский сад на 240 мест по адресу с. Новотроицкое, улица Весенняя, дом 9.

На конец 2024 года население муниципального округа в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области (далее РНГП СО) было обеспечено дошкольными образовательными организациями на 99%.

В Анивском муниципальном округе для реализации гражданами гарантированного государственного права на получение общего образования, обеспечения воспитания, обучения и развития в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами функционировали 7 общеобразовательных организаций: 5 средних общеобразовательных школ и 2 начальные общеобразовательные школы.

В среднем население муниципального округа обеспечено общеобразовательными организациями на 87%.

На территории Анивского муниципального округа действует 7 общеобразовательных учреждений и 5 учреждения дополнительного образования: МАУ ДО СШ «Спортивная школа г. Анива, МАУ ДО СШ «Авангард» г. Анива, МБУДО «Дом детского творчества» г. Анива, МБУДО «Школа искусств» г. Анива, МБУДО «Школа искусств» с. Троицкое, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы. Деятельность МБУДО «Дом детского творчества» г. Анива ориентирована на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для населения следующих направленностей: технической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной. Основными функциями учреждения являются формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

Планируемое развитие

Одним из основных факторов экономического и социального развития муниципального образования является образовательный потенциал – способность трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и физическому труду. Главной целью социальной политики муниципального округа в области развития образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики муниципального округа, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Согласно муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Анивский городской округ», утвержденной постановлением администрации Анивского муниципального округа от 31.07.2014 № 1132-па (далее – муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Анивский городской округ»), первостепенными задачами по развитию указанной области в  муниципальном округе, оказывающими непосредственное влияние на территориальное планирование являются: развитие дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, развитие прочих видов образовательных учреждений.

Генеральным планом предусмотрена ликвидация здания МБОУ НОШ № 7 с. Успенское, ввиду высокого процента износа здания, и строительство нового здания для образовательной организации на 50 мест.

В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023г. № 406 (далее – государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области), в генеральном плане учтено размещение на территории с. Троицкое детской школы искусств.

В перечень проектных решений генерального плана также включено строительство детского образовательного центра - нового здания для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива, с целью улучшения материально-технической базы учреждения.

Культура и искусство

Существующее состояние

Основными задачами в сфере культуры и искусства на территории Анивского муниципального округа являются: создание комфортных условий для занятий жителей в клубных формированиях, проведение культурного досуга, осуществление библиотечного обслуживания населения. Муниципальная сеть объектов в указанной сфере на конец 2024 года была представлена 23 учреждениями культуры.

Удовлетворение информационных, образовательных, культурных и досуговых потребностей жителей муниципального округа на местном уровне осуществлялось посредством предоставления комплекса библиотечных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «Анивская ЦБС»). В структуре данного учреждения культуры функционировали 11 объектов библиотечного обслуживания, в том числе:

1 центральная библиотека (центральная библиотека имени П. Н. Ромахина);

1 детская библиотека (при центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина);

9 библиотек, расположенных в сельской местности (сельская библиотека №1 (с. Таранай), сельская библиотека № 2 (с. Огоньки), сельская библиотека №3 (с. Воскресенское), сельская библиотека №4 (с. Рыбацкое), сельская библиотека №5 (с. Петропавловское), сельская библиотека №6 (с. Успенское), сельская библиотека № 7 (с. Троицкое), сельская библиотека №8 (с. Новотроицкое), сельская библиотека №9 (с. Мицулёвка));

27 пунктов внестационарного обслуживания.

Библиотеки отсутствовали в с. Высокое, с. Зеленодольск, с. Песчанское. В указанных населенных пунктах библиотечное обслуживание осуществлялось посредством выездного библиотечного пункта.

В соответствии с РНГП СО на конец 2024 года уровень обеспеченности населения Анивский муниципальный округ объектами библиотечного обслуживания от нормативной потребности составил:

центральными библиотеками – 100%;

общедоступными библиотеками – 100%;

детскими библиотеками – 100%.

Деятельность в данной области в муниципальном округе на конец 2024 года также осуществляло муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анивская централизованная клубная система» (далее – МБУ Анивская ЦКС), включающее в себя 12 учреждений культуры, суммарной мощностью 1,3 тыс. мест. Работа учреждений ориентирована на удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, на поддержку любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности жителей муниципального образования, организации их досуга и отдыха.

Культура отнесена к одной из приоритетных и социально значимых отраслей, определяющих уровень социально-экономического развития как муниципального образования, так и региона в целом. Указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» культура включена в список национальных приоритетов. В рамках реализации указа разработан национальный проект «Культура», структуру которого составляют три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», направленные на создание и обновление культурной инфраструктуры. Национальный проект также ориентирован на обеспечение максимальной доступности мероприятий сферы культуры и раскрытие творческого потенциала граждан. Государственная политика в области культуры как в Сахалинской области, так и в Анивском муниципальном округе направлена на эффективную реализацию национального проекта. На момент разработки генерального плана муниципального округа в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Сахалинская область)» в с. Новотроицкое осуществлялось строительство дома культуры и библиотеки, киноконцертным и тренажерным залами на 299 мест.

Так же на момент разработки генерального плана были введены в экплуатацию:

- Сельский клуб в с. Высокое (введен в 2020 году);

- Детская школа искусств в г. Анива на 350 мест (введена в 2022 году).

В соответствии с РНГП СО на конец 2024 года уровень обеспеченности населения Анивский муниципальный округ учреждениями культурно-досугового (клубного) типа от нормативной потребности составил 90%.

Предоставление населению музейных услуг и обеспечение расширенного доступа к культурным ценностям на территории муниципального образования реализует историко-краеведческий музей, функционирующий на базе Центральной библиотеки имени П.Н. Ромахина. Таким образом, дефицит в объектах культурно-просветительного назначения согласно РНГП СО отсутствует.

Планируемое развитие

Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и государственной программой «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023г. № 409 (далее – государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области»), определена цель – развитие культурного потенциала территории, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Сахалинской области.

В соответствии со стратегической документацией муниципального образования культурная политика в Анивском муниципальном округе направлена на повышение качества предоставляемых учреждениями культуры муниципальных услуг для удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения Анивского муниципального округа. Первостепенными задачами по развитию сферы культуры на территории муниципального округа являются:

сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

создание условий для развития культурно-досуговой деятельности;

развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды;

создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала;

модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы.

Схемой территориального планирования Сахалинской области предлагается реализация инвестиционной площадки в области культуры и искусства на территории г. Анива в целях создания детского парка развлечений. Площадь инвестиционной площадки составляет 5,69 га.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Сахалинской области в с. Ново-Троицкое планируется строительство сельского дома культуры и библиотеки вместимостью 338 человек.

Кроме того, вследствие высокого износа зданий сельского клуба в с. Рыбацкое, сельского дома культуры и сельской библиотеки №6 в с. Успенское генеральным планом предложена ликвидация зданий указанных учреждений культуры.

В соответствии с расчетом потребности в учреждениях культуры с учетом данных демографического прогноза до конца 2042 года запланирована реализация следующих мероприятий:

строительство сельского дома культуры в с. Мицулевка на 100 мест;

строительство сельского дома культуры в с. Успенское;

строительство сельской библиотеки в с. Успенское;

строительство многофункционального культурно-досугового центра для детей и молодежи на 200 мест.

На конец 2042 года население муниципального округа будет полностью обеспечено учреждениями культуры местного значения.

Физическая культура и массовый спорт

Существующее состояние

Физическая культура и спорт отнесена к эффективным средствам всестороннего развития личностных качеств человека и здоровье сберегающих систем организма. Структура физкультурно-спортивного движения в муниципальном округе основывается на широкой сети спортивных сооружений, организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности, системе проведения спортивно-массовых мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью все категории и возрастные группы населения.

По данным статистической формы отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» на конец 2023 года спортивная инфраструктура Анивского муниципального округа была представлена 77 спортивными сооружениями, ориентированными на оказание разнообразных услуг населению в области физической культуры и спорта, в том числе:

33 плоскостных спортивных сооружений суммарной мощностью 26,2 тыс. кв. м;

- 13 спортивных залов суммарной мощностью 2,1 тыс. кв. м;

2 плавательный бассейн суммарной площадью зеркала воды - 460 кв. м.;

2 лыжные базы;

2 сооружение для стрелковых видов спорта.

С целью проведения учебно-тренировочных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий спортивные сооружения муниципального округа также функционируют на базе дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций.

В Анивском муниципальном округе осуществляет деятельность 1 учреждение спортивной направленности – муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Анива» (далее – СШ г. Анива), в котором занимаются более 500 человек. Учреждение реализует программы спортивной подготовки по следующим видам спорта: волейбол, спортивная борьба (вольная и греко-римская), кудо, хоккей, легкая атлетика, лыжные гонки, киокусинкай, футбол, художественная гимнастика.

В рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 106 (далее - государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области»), введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в. г. Анива.

Так же на момент разработки генерального плана в 2020 введен в эксплуатацию «Стадион за висячим мостом в г. Анива».

Согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Анивском городском округе», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 31 июля 2019 года № 1477-па (далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Анивском городском округе»), на территории г. Анивы также в стадии реализации находилось мероприятие по строительству крытого катка с искусственным льдом.

Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей от 3 до 79 лет. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося спортом, в 2020 году составила 51,2%.

На основании формы федерального статистического наблюдения 1-ФК общая обеспеченность населения муниципального образования спортивной инфраструктурой в 2020 году составила 97% от нормативной потребности (в соответствии с РНГП СО).

Планируемое развитие

В соответствии с документацией стратегического планирования Сахалинской области развитие сектора физической культуры и спорта включено в перечень национальных приоритетов, одной из основных целей которого является формирование условий для всестороннего развития человека. Государственная политика в указанной области направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, массовым спортом, развитие спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности сахалинского спорта.

Согласно государственной программе Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» предусмотрены следующие мероприятия:

строительство лыжной базы в с. Троицкое;

В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области» учтены:

строительство хоккейного корта в с. Таранай;

строительство хоккейного корта в с. Новотроицкое;

строительство стадиона в с. Таранай.

Согласно данным Министерства спорта Сахалинской области в г. Аниве запланировано строительство спортивного центра с универсальным игровым залом.

В соответствии с расчетом потребности в спортивных сооружениях с учетом данных демографического прогноза до конца 2042 года на территории Анивского муниципального округа предложены следующие проектные решения, ориентированные на развитие муниципальной сети объектов в области физической культуры и спорта:

строительство бассейна в с. Троицкое;

строительство 2 лыжероллерных трасс;

строительство 11 плоскостных спортивных сооружений суммарной мощностью 8,2 тыс. кв. м;

строительство спортивного зала в с. Мицулевка на 1008 кв. м;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новотроицкое.

Одним из важных направлений развития в сфере физической культуры и спорта станет развитие велоспорта, в связи с чем генеральным планом муниципального округа предложено строительство велодорожек суммарной протяженностью порядка 33,4 км, единовременной пропускной способностью не менее 1,5 тыс. человек.

Потребность в единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2042 года с учетом демографического прогноза составит 0,5 тыс. человек. Суммарная единовременная пропускная способность всех объектов спорта с учетом реализации запланированных мероприятий, составит порядка 2,3 тыс. человек (без учета велодорожек и спортивных сооружений при запланированных к размещению образовательных организациях).

Таким образом, население муниципального округа на расчетный срок будет полностью обеспечено спортивными сооружениями.

Молодежная политика

Существующее состояние

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Анивского муниципального округа. В соответствии со статистическими данными, в 2020 году молодежь в муниципальном округе составляла 21% от общей численности населения. Актуализировать статистические данные по количеству граждан в Анивском муниципальном округе в возрасте от 14 до 30 лет на конец 2024 года.

Основными целями в указанной области согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Анивском муниципальном округе» является:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии округа и региона;

создание условий для повышения патриотического сознания и обеспечение преемственности поколений;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для реализации указанных ориентиров определены следующие задачи: поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежью, совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Услуги в сфере молодежной политики в Анивском муниципальном округе на конец 2024 года предоставлялись на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива (далее - МБУДО «ДДТ» г. Анива).

В соответствии с оценкой уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения муниципального округа в области молодежной политики выявлена потребность в размещении многофункционального молодежного центра в г. Аниве и подростковых (молодежных) клубов по месту жительства в г. Аниве и с. Троицкое.

Планируемое развитие

На конец 2042 года услуги в сфере молодежной политики будут также предоставляться на базе запланированного к строительству в г. Аниве многофункционального культурно-досугового центра для детей и молодежи.

В соответствии с РНГП СО в области молодежной политики генеральным планом к размещению предложены два подростково-молодежных клуба по месту жительства суммарной общей площадью 246 кв. м в г. Анива и с. Троицкое, которые могут быть расположены в первых этажах многоквартирных жилых домов.

На расчетный срок (конец 2042 года) потребность населения в объектах в указанной сфере будет обеспечена в полной мере.

Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры учреждений молодежной политики позволит повысить уровень вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организационные формы досуга, повысить социальную активность детей и молодежи.

Организация отдыха и оздоровления детей

Существующее состояние

Одним из приоритетных направлений муниципальной социальной политики, проводимой администрацией Анивского муниципального округа, является организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории муниципального образования.

В 2020 году в летний период в Анивском муниципальном округе функционировало 15 лагерей дневного пребывания, из них:

8 лагерей, организованные образовательными учреждениями;

7 детских специализированных (профильных) лагерей различной тематической направленности на базе учреждений образования, культуры, спорта.

В результате летними видами отдыха и оздоровления в 2020 году было охвачено 1,1 тыс. детей.

Планируемое развитие

Согласно документам стратегического планирования Анивского муниципального округа увеличение охвата детей летними видами отдыха и оздоровления, создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления, вовлечения детей в творческую, интеллектуальную и спортивную деятельность являются основными приоритетами в области отдыха и оздоровления.

Схемой территориального планирования Сахалинской области в г. Аниве предусмотрено размещение Всероссийского детского оздоровительного лагеря, что способствует достижению указанных ориентиров.

Перспективное развитие территории

Территория Анивского муниципального округа обладает благоприятными предпосылками для развития жилищного строительства. Территориальная близость к г. Южно-Сахалинску определяет территорию муниципального округа из всех муниципальных образований агломерации наиболее привлекательной для развития жилищного строительства. Перспективные территории для развития жилищного строительства описаны в разделе 3.15 «Функциональное использование и пространственное развитие территории».

Площадь территории, которая может быть дополнительно вовлечена под жилищное строительство, составляет порядка 1,9 тыс. га. С учетом типологии предполагаемой жилой застройки градостроительная емкость составляет порядка 185 тыс. человек. Потребность в объектах социальной инфраструктуры на территории перспективного развития жилой застройки определена в соответствии с РНГП Сахалинской области и представлена ниже (Таблица 2.8-1).

Таблица 2.8-1

Потребность в объектах социальной инфраструктуры на территории перспективного развития жилой застройки

| № п/п | Наименование объекта | Требуемая мощность инфраструктурных объектов | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Анива |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 500 посещений в смену | Региональное |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 200 коек | Региональное |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи (станции скорой медицинской помощи) | 5 автомобилей | Региональное |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | 1120 мест | Местное |
| 5 | Общеобразовательные организации | 2000 мест | Местное |
| 6 | Организации дополнительного образования | 700 мест | Местное |
| 7 | Общедоступные библиотеки | 2 объекта | Местное |
| 8 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 600 мест | Местное |
| 9 | Спортивные сооружения | единовременная пропускная способность (далее-ЕПС) 1260 человек | Местное |
| 10 | Подростково-молодежные клубы | 185 кв.м | Местное |
| с. Троицкое |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 300 посещений в смену | Региональное |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 коек | Региональное |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи (станции скорой медицинской помощи) | 4 автомобиля | Региональное |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | 840 мест | Местное |
| 5 | Общеобразовательные организации | 1,6 тыс. мест | Местное |
| 6 | Организации дополнительного образования | 460 мест | Местное |
| 7 | Общедоступные библиотеки | 1 объект | Местное |
| 8 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 650 мест | Местное |
| 9 | Спортивные сооружения | ЕПС 1,0 тыс. человек | Местное |
| 10 | Подростково-молодежные клубы | 150 кв.м | Местное |
| с. Новотроицкое |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 3,3 тыс. посещений в смену | Региональное |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 1,6 тыс. коек | Региональное |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи (станции скорой медицинской помощи) | 38 автомобилей | Региональное |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | 8,8 тыс. мест | Местное |
| 5 | Общеобразовательные организации | 16,3 тыс. мест | Местное |
| 6 | Организации дополнительного образования | 5,0 тыс. мест | Местное |
| 7 | Общедоступные библиотеки | 6 объектов | Местное |
| 8 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 800 мест | Местное |
| 9 | Спортивные сооружения | ЕПС 10,7 тыс. человек | Местное |
| 10 | Подростково-молодежные клубы | 1,6 тыс. кв.м | Местное |
| с. Мицулевка |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 750 посещений в смену | Региональное |
| 2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 300 коек | Региональное |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи (станции скорой медицинской помощи) | 8 автомобилей | Региональное |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | 1,9 тыс. мест | Местное |
| 5 | Общеобразовательные организации | 3,6 тыс. мест | Местное |
| 6 | Организации дополнительного образования | 1,1 тыс. мест | Местное |
| 7 | Общедоступные библиотеки | 2 объекта | Местное |
| 8 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 1,1 тыс. мест | Местное |
| 9 | Спортивные сооружения | ЕПС 2,4 тыс. человек | Местное |
| 10 | Подростково-молодежные клубы | 350 кв.м | Местное |
| с. Зеленодольск |  |  |  |
| 1 | Врачебная амбулатория | 50 посещений в смену | Региональное |
| 2 | Дошкольные образовательные организации | 80 мест | Местное |
| 3 | Общеобразовательные организации | 200 мест | Местное |
| 4 | Общедоступные библиотеки | 1 объект | Местное |
| 5 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 160 мест | Местное |
| 6 | Спортивные сооружения | ЕПС 140 человек | Местное |
| с. Благовещенское |  |  |  |
| 1 | ФАП | 1 объект | Региональное |
| 2 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 100 мест | Местное |
| 3 | Спортивные сооружения | ЕПС 40 человек | Местное |
| с. Рыбацкое |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 110 мест | Местное |
| 2 | Общеобразовательные организации | 260 мест | Местное |
| 3 | Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | 160 мест | Местное |
| 4 | Спортивные сооружения | ЕПС 162 человека | Местное |
| с. Таранай |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 30 мест | Местное |
| 2 | Общеобразовательные организации | 80 мест | Местное |
| 3 | Спортивные сооружения | ЕПС 50 человек | Местное |
| с. Воскресенское |  |  |  |
| 1 | Спортивные сооружения | ЕПС 40 человек | Местное |

- 2.9 Туризм

Развитие внутреннего и въездного туризма – стратегическая и комплексная задача региона, решение которой в ближайшие годы позволит создать интересные и удобные туристические маршруты по уникальным территориям, аналогов которым в мире нет. Более того, развитие туризма окажет влияние на целый ряд экономических и социальных факторов: создаст новые рабочие места, позволит дешевле и комфортнее путешествовать по России, откроет новые возможности для бизнеса.

Существующее состояние

Анивского муниципального округа обладает большим рекреационным потенциалом для развития въездного и внутреннего туризма. Спектр возможностей туристского предложения достаточно широк и основывается, прежде всего, на уникальной природе муниципального округа. Наличие в муниципальном округе уникальных ландшафтов, а также обширной бальнеологической базы предопределяет благоприятные возможности для развития оздоровительного и экологического туризма.

Официальной статистики по туристскому потоку нет. Возможным вариантом оценки и планирования туристического потока на Сахалин является статистика и расчетный прогноз размещений в гостиницах.

Конкурентное преимущество Анивского муниципального округа - это, прежде всего, его географическое расположение, близость к областному центру, асфальтированные дороги до основных городов юга области, автомобильное сообщение с портами (Холмск, Анива), аэропортом и железнодорожным вокзалом.

В соответствии с Дорожной картой, утвержденной Распоряжением администрации Анивского городского округа от 28.12.2021 года № 1148-ра, организован гостевой марштур на территории Анивского муниципального округа, включающий восемь достопримечательных объектов в г. Анива.

Согласно материалам Схемы территориального планирования Сахалинской области Анивский муниципальный округ с точки зрения туристско-рекреационного потенциала относится ко второй группе муниципальных образований, имеющие значительный потенциал для развития туристско-рекреационной деятельности, но невысоким уровнем развития инфраструктуры.

На территории Анивского муниципального округа гостиничный бизнес представлен гостиницей «Анива» на 28 номеров и гостевым домом «Таранай». Местные жители посещают природные достопримечательности муниципального округа, в основном, в режиме выходного дня. Приезжие туристы по большей части пользуются инфраструктурой г. Южно-Сахалинска и посещают достопримечательности муниципального образования либо в режиме однодневных экскурсий, либо в режиме многодневных палаточных походов, так как на территории муниципального округа недостаточно современных объектов размещения и обслуживания туристов международного уровня, что существенно ограничивает туристский поток и сдерживает увеличение размера среднего чека туриста, а также ограничивает возможность привлечения дополнительных платежеспособных целевых аудиторий, заинтересованных в качественном сервисе.

Важной особенностью туристического рынка муниципального округа является сезонность спроса: основной поток приходится на экологический туризм в наиболее благоприятный период для подобных путешествий - с июля по сентябрь. Экологический туризм является одним из наиболее популярных в муниципальном округе в настоящее время и перспективен для развития. Экологический туризм состоит в основном из однодневных/многодневных пеших и морских походов к главным природным достопримечательностям: памятник природы регионального значения «Успенские клюквенники», мыс Канабеева, мыс Анастастасии, озера, реки, водопады.

Сегодня по территории муниципального округа проложено 4 основных туристических маршрута (Таблица 2.9-1). Идет активная работа по их благоустройству и повышению качества туристического продукта.

Таблица 2.9-1

Туристические маршруты Анивского муниципального округа

| № | Наименование | Маршрут | Тип маршрута |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маршрут выходного дня «Огоньки» | 6,5 км Урожайное – с. Огоньки | Комбинированный маршрут (автомобильный, пешеходный) |
|  | Маршрут выходного дня «Анивское взморье» | 38,5 км г. Южно-Сахалинск – г.Анива | Комбинированный маршрут (автомобильный, пешеходный) |
|  | Маршрут «Ульяновка» | 40 км с. Таранай – р. Урюм – р. Ульяновка (восточное побережье полуострова Крильон) | Комбинированный маршрут (пешеходный, автотранспортом повышенной проходимости) |
|  | Маршрут «Мыс Крильон» | 92 км с. Таранай – р. Урюм – м. Крильон (восточное побережье полуострова Крильон) | Комбинированный маршрут (пешеходный, автотранспортом повышенной проходимости, водно-моторный) |

В виду климатических особенностей, пляжный отдых развит только в летний сезон, 2 месяца в году. На территории Анивского муниципального округа расположено традиционное место массового отдыха на воде - дикий пляж на побережье залива Анива. Первый по популярности в регионе старейший пляж Анивский - это протяжённое песчаное побережье бухты Лососей в заливе Анива вблизи одноимённого города на южной окраине Сахалинской области, примерно в 40 км от Южно-Сахалинска. По сравнению с другими пляжами на Анивском взморье самая теплая вода, этот пляж в особенности популярен среди семей с детьми. В летний сезон пляж оборудован лежаками, раздевалками, биотуалетами. Работает летнее кафе, спасательный пост. Пляж является традиционным местом проведения многочисленных фестивалей в летнее время. Ночной опен-эйр в дни всенародных праздников стали визитной карточкой Анивского муниципального округа.

В зимнее время для туристов Анивского муниципального округа оборудованы лыжные трассы для прогулок, прокат спортивного оборудования в селе Троицкое.

На территории муниципального округа находятся рекреационно-оздоровительные и лечебные ресурсы. Источники минеральной моды «Анивской» расположены на правом берегу р. Лютоги в предгорьях Таранайского хребта, в 1,4 км юго-восточнее п. Огоньки. Минеральные йодные борные хлоридные натриевые воды приурочены к Анивскому участку Мандариновского месторождения. Вода Мандариновского месторождения «Сахалинская №1» по назначению – лечебная. По составу минеральная вода схожа с «Урсдон» (Северная Осетия), «Минская» (Беларуссия), «Друскининкай» (Литва). Иловые сероводородные грязи обнаружены на берегу залива Анива, вблизи устья реки Лютоги.

Таким образом, территория Анивского муниципального округа обладает уникальными туристическими ресурсами, в большинстве своем относящимися к природным, поэтому перспективна для развития туризма. Эффективное использование имеющегося потенциала возможно только при условии системного и комплексного подхода к разрешению следующих ограничений, сдерживающих развитие туризма и рост доходов от туристической деятельности:

слабый уровень транспортной доступности к удаленным природным достопримечательностям;

недостаточное количество коллективных средств размещения с современным уровнем комфорта в муниципальном округе, что приводит к необходимости радиальных выездов туристов, которые подразумевают возвращение в г. Южно-Сахалинск, что непосредственно влияет на уменьшение объема оказанных туристских услуг и налоговых отчислений от данной сферы деятельности;

недостаток комфортабельного транспорта, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения, туалетов, сувенирных магазинов, оборудованных мест отдыха на туристских маршрутах;

не соответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала сферы туризма и гостеприимства, слабый уровень развития сферы дополнительных услуг; несоответствие цен в гостиницах уровню обслуживания;

слабая инвестиционная деятельность, отсутствие интерес бизнеса к развитию территорий с наибольшей посещаемостью, к их обустройству и созданию кластеров для комплексного предоставления услуг.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении сформулированных проблем. Наиболее эффективный подход к решению указанных проблем – использование программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь мероприятий, различных по срокам, ресурсам.

Планируемое развитие

Согласно государственной программе к концу 2025 года планируется рост численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Анивского муниципального округа до 8,9 тыс. человек.

По степени перспективности с точки зрения предпосылок развития и функциональной ориентации туристско-рекреационной активности в муниципальном образовании «Анивский муниципальный округ» можно условно выделить следующие виды туризма:

экологический туризм (трекинг) - однодневные пешие, морские палаточные походы к главным природным достопримечательностям муниципального образования;

спортивный водный туризм (каякинг, серфинг);

рекреационный (оздоровительный, бальнеологический);

пляжный туризм;

круизный туризм;

гастрономический туризм.

Согласно материалам Схемы территориального планирования Сахалинской области г. Анива является «точкой роста» второго ранга, имеющим достаточно высокий уровень туристских ресурсов для развития туристско-рекреационной деятельности. Территориальная доступность и природное разнообразие дают огромный потенциал для дальнейшего развития территории. Туристско-рекреационный потенциал заключается в развитии мобильности территории (обустройство основных маршрутов и направлений), создании баз отдыха, отелей, ресторанов, центров морского туризма и рыбалки и формировании развлекательных и творческих направлений активностей. Существующие туристические маршруты охватывают основные точки показа, но основная часть дистанции – это трансфер из Южно-Сахалинска. Возможность размещения туристов непосредственно на территории позволит уменьшить затраты времени на передвижения и добавит его для активного отдыха.

Развитие туризма на территории региона должно реализовываться в логике создания единого туристического кластера, включающего в себя широкий спектр туристических продуктов (туры, экскурсии, мастер-классы, гастротуры), но опирающегося на единую, высококачественную туристическую инфраструктуру, в первую очередь – на коллективные средства размещения и предприятия общественного питания, которые, как правило, являются основными «зонами прибыли» для туристических регионов. Формирование инфраструктуры туризма в туристических кластерах предполагает, также, и развитие транспортно-инженерной и социально-культурной инфраструктур. Возможны варианты совместного с соседними муниципальными образованиями обслуживания туристических групп, что позволит увеличить время пребывания туристов и сохранять при этом целевой туризм. В сочетании с традиционными видами туризма, было бы интересно развивать культурно-спортивную специализацию. Хороший пример - фестиваль Сахалинского лосося (с. Таранай).

Территории муниципального округа отличаются благоприятными для отдыха климатическими условиями в сочетании с живописными приморскими и южно-таёжными ландшафтами долины реки Лютоги. Сочетание благоприятных относительно длительных периодов для летней и зимней рекреации показывают, что на этой территории муниципального округа возможно строительство капитальных учреждений отдыха круглогодового действия. На территориях, предполагающих доступность лишь в летний период, целесообразно устройство площадок под палатки или временные домики. Преимуществом данного решения является его автономность, низкие капитальные затраты, а также возможность обустройства объектов вблизи популярных точек туристского показа.

Для рекреационного освоения проектом рассматриваются территории как в долине р. Лютоги, так и на побережье залива Анива. Для кратковременного отдыха на открытом воздухе наиболее благоприятными по комплексу факторов (биоклиматические летние и зимние условия, транспортная доступность, ландшафт) являются территории зеленой зоны г. Анивы. Они могут быть использованы для организации следующих видов отдыха: лесопарк с размещением в нём лыжных и велосипедных станций, турбаз выходного дня и сопутствующих этому обслуживающих учреждений. Для кратковременного отдыха могут также использоваться песчаные пляжи Анивского взморья, реки Лютоги. Пляжи должны быть оборудованы лодочными, водными и спасательными станциями. Здесь могут быть также размещены 1-2 дневные базы отдыха. Наиболее благоприятными по комплексу факторов для длительного отдыха являются территории Лютогской зоны (от с. Петропавловское до с. Высокое). Возможно развитие курортно-санаторного лечения на базе бальнеологических ресурсов – минеральных вод и лечебных грязей.

Проектными решениями генерального плана планируется развитие горнолыжной базы в с. Троицкое. Что создаст дополнительную занятость для туристов в зимнее время.

Согласно решениям Схемы территориального планирования Сахалинской области, в г. Анива предусмотрено размещение объекта регионального значения - Водно-оздоровительный комплекс с гостиницей на 60 номеров и предприятиями общественного питания на 400 посадочных мест. Этажность комплекса от 1 до 5 этажей. Расчетное количество посетителей – 300 мест. Реализация этого проекта может существенно изменить ситуацию в муниципальном образовании. Позволит создать более 70 рабочих мест. Кроме того, создание этого туристического комплекса может активизировать весь местный бизнес и сельское хозяйство.

Развитие инфраструктуры туризма основывается на принципах государственно-частного партнерства и привлечение внебюджетных источников для строительства туристских объектов.

Проектными решениями генерального плана Анивского муниципального округа выделены 13 инвестиционных площадок в сфере развития туристско-рекреационного комплекса, суммарная площадь которых составляет более 196 га. Реализация планируемых проектов и освоение инвестиционных площадок позволит увеличить номерной фонд до 0,25 тыс. По предварительной оценке, общий объём инвестиций оценивается более 4 млрд. рублей.

В результате туристический поток с размещением в коллективных средствах размещения может увеличиться до 30 тыс. человек в год. Оценка планируемого туристического потока с размещением в коллективных средствах размещения выполнена с учетом снижения влияния фактора сезонности и как следствие, загруженности отелей в год до 50-70 %, пребывания туриста на территории острова от 5 до 10 дней.

При принятии административно-управленческих решений о реализации инвестиционных проектов в обязательном порядке необходим расчет антропогенной нагрузки на окружающую среду, обоснование эколого-хозяйственного баланса территории.  Хотя, в целом, территории территория муниципального округа не будет чрезмерно загружены в обозримом будущем, следует указать и на существующую и потенциальную загруженность «узких» мест и необходимость точечного вмешательства, снижения антропогенной нагрузки улучшения впечатлений туристов от посещения природных объектов.

Местным органам власти необходимо приложить усилия по формированию положительного имиджа муниципального образования у потенциальных инвесторов, в том числе: по организации действенной рекламы; имеющихся у Анивского муниципального округа Сахалинской области преимуществ перед другими муниципальными образованиями; возможностей для инвестирования.

В результате освоения инвестиционных площадок прирост рабочих мест в индустрии гостеприимства составит порядка 0,4 тыс. мест. Администрация муниципального образования может способствовать местному бизнесу в развитии туризма путем целевого направления части выпускников средних школ для подготовки из них кадров по развитию и обслуживанию туристической отрасли.

Для развития обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности генеральным планом предусмотрено формирование в с. Новотроицком и г. Анива трех инвестиционных площадок для размещения объектов коммерческо-делового назначения (торговля, бытовое обслуживание) суммарной площадью более 6 га.

Перечень планируемых проектов и инвестиционных площадок в сфере развития туризма с параметрами представлен ниже (Таблица 2.9-2, Таблица 2.9-3).

В результате реализации запланированных мероприятий будет сформирован спрос, который обеспечит возвратность инвестиций в коммерческую туристскую инфраструктуру кластера, будут достигнуты положительные социально-экономические эффекты, выраженные в создании новых рабочих мест, увеличении налоговой базы, развития возможностей для отдыха и досуга местного населения, рост числа предприятий малого и среднего бизнеса.

Таблица 2.9-2

Перечень планируемых объектов в области туризма на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, инициатор | Местоположение | Период реализации | Площадь земельного участка, га | Характеристика | Объем инвестиций, млн. руб. | Количество рабочих мест | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водно-оздоровительный комплекс с гостиницей и предприятиями общественного питания | г. Анива, 65:05:0000025:162, 65:05:0000025:625 | 2030 г. | 2,9; 5,2 | г. Анива, 65:05:0000025:162, 65:05:0000025:625 | 1000,0* | 70* | региональное |

Примечание: * экспертная оценка

Таблица 2.9-3

Перечень инвестиционных площадок в сфере развития туристско-рекреационного комплекса, планируемых на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование инвестиционной площадки, вид деятельности | Местоположение | Период реализации | Площадь земельного участка, га | Характеристика* | Количество рабочих мест* | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (база отдыха) | Анивский муниципальный округ | 2030 г. | 3,25 | 10 номеров | 15 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (база отдыха) | с. Высокое | 2030 г. | 4,77 | 10 номеров | 15 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (Культура/ Городской парк/ Сквер "Заречье") | г. Анива | 2042 г. | 5,19 | - | - | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (Культура/ Городской парк/ Тематический парк) | г. Анива | 2030 г. | 2,67 | - | - | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (лососевый музей) | г. Анива | 2030 г. | 2,34 | - | - | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства, пейнтбол) | г. Анива | 2030 г. | 0,78 | - | - | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства, пляжи и турбазы) | г. Анива | 2030 г. | 0,08 | 5 номеров, плавучие сауны | 9 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства, пляжи и турбазы) | с. Рыбацкое | 2030 г. | 14,37 | 15 номеров | 12 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства, пляжи и турбазы) | с. Рыбацкое | 2030 г. | 35,64 | 30 номеров | 20 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства/база отдыха) | г. Анива, ул. Тракторная | 2042 г. | 15,35 | 20 номеров | 20 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (рекреация/общественные и туристические пространства/игровой бизнес) | г. Анива | 2030 г. | 105,04 | - | 100 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (реновация/гостиница) | г. Анива | 2030 г. | 0,11 | 15 номеров | 20 | иное |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (эко-деревня) | с. Высокое | 2030 г. | 6,85 | 4 гостевых дома | 15 | иное |

Примечание: * экспертная оценка

- 2.10 Производственная сфера

Существующее состояние

Основу экономики Анивского муниципального округа составляют обрабатывающие производства на долю которых приходится 13% объема отгруженной продукции. Доля предприятий по добыче полезных ископаемых составляет 3%, обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжения, водоотведения и утилизация отходов примерно 1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по основным видам экономической деятельности в муниципальном образовании в 202 году составил 1659,97 млн рублей или 105% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В области обрабатывающих производств объем выпуска продукции за 2020 год в денежном выражении составил 1125,93 млн рублей или 106% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Высокий рост достигнут в сфере пищевой промышленности в результате увеличения производства АО «Мерси Агро Сахалин».

Объем отгруженной продукции собственного производства по рыболовству и рыбоводству в 2020 году составил 41,82 млн рублей или 70% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В связи с несостоявшейся лососевой путиной уже на протяжении нескольких лет, значительно снизился объем переработки сырца в округе, цеха работают не на полную мощность, в связи с чем, происходит реализация сырца в другие районы без переработки. Соответственно, закуп сырья в других районах не производится.

На сегодняшний день производство рыбной продукции осуществляют только два предприятия: ООО «Таранай» и РПК «Бином».

В общем объеме промышленного производства добыча полезных ископаемых в денежном выражении в действующих ценах за 2020 год составила 289,50 млн рублей, в 2019 году – 238,00 млн рублей.

Добычей газа на территории муниципального образования занимается АО «Сахалинская нефтяная компания». Предприятие осуществляет разработку газовых месторождений Восточно-Луговское, Южно-Луговское (блок Золоторыбный), Заречное и Благовещенское.

На территории Анивского муниципального округа производством лесоматериалов осуществляют деятельность только индивидуальные предприниматели, которыми в 2019 году произведено 0,40 тыс. куб. м лесоматериалов, что на 18,3% меньше уровня 2018 года. Снижение произошло по причине закрытия цеха по переработке древесины ИП Епихин. В 2020 году произведено 0,54 тыс. куб. м лесоматериалов, что на 13,5% больше уровня 2019 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям промышленности Анивского муниципального округа за 2017–2020 годы приведен в таблице ниже (Таблица 2.10-1).

Таблица 2.10-1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям промышленности Анивского муниципального округа, млн рублей

| Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | 988,90 | 1 668,18 | 1 415,97 | 1 659,97 |
| Добыча полезных ископаемых | 204,20 | 232,00 | 238,00 | 289,50 |
| Добыча полезных ископаемых, в том числе добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях | 91,48 | 108,56 | 112,60 | 103,50 |
| Обрабатывающие производства, в том числе: | 588,30 | 1 209,80 | 942,50 | 1 125,93 |
| переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | 14,60 | 34,53 | 37,75 | 25,89 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 7,46 | 9,27 | 1,79 | 2,81 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 112,50 | 120,30 | 111,30 | 127,50 |
| Рыболовство, рыбоводство | 23,30 | 48,18 | 52,27 | 41,82 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 60,60 | 57,90 | 71,90 | 75,21 |

Сведения по объему производства важнейших видов продукции крупными и средними организациями промышленности Анивского муниципального округа за 2017–2020 годы в натуральном выражении представлены в таблице ниже (Таблица 2.10-2).

Таблица 2.10-2

Производство важнейших видов продукции крупными и средними организациями промышленности Анивского муниципального округа в натуральном выражении

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  |  |  |
| Пар и горячая вода | тыс. Гкал | 81,30 | - | - | - |
| Газ природный и попутный | млн. куб. м. | 24,30 | 32,10 | 32,80 | 29,30 |
| Газ природный и попутный без учета СРП | млн. куб. м. | - | - | 32,80 | 29,30 |
| Лесоматериалы необработанные | тыс. куб. м | - | 0,05 | - | - |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | тыс. куб. м | 1,96 | 2,18 | 0,40 | 0,54 |
| Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий | тыс. куб. м | 26,00 | - | - | - |
| Улов водных биологических ресурсов | тыс. тонн | 1,02 | 1,30 | 1,66 | 0,86 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | тыс. тонн | 0,20 | 0,66 | 1,02 | 0,70 |

Планируемое развитие

Наличие природных ресурсов, исключительного выгодного географического положения и близость к странам АТР являются естественными конкурентными преимуществами Анивского муниципального округа, перспективными с точки зрения развития производственной сферы. Однако промышленность в народном хозяйстве муниципального округа будет иметь второстепенное значение, уступая сельскохозяйственному и рыбохозяйственному комплексу и будет развиваться при строгом учёте специфических условий её функционирования, которые будут жестко регламентировать специализацию производства и возможные масштабы развития.

Основными документами стратегического планирования в производственной сфере для территории являются – Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области».

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Анивского муниципального округа на 2022 – 2024 годы, прогнозируется снижение объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами к 2024 году на 22% (Рисунок 5).

Рисунок 5. Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

Для развития топливно-энергетического баланса муниципального округа благоприятным обстоятельством является наличие месторождений природного газа и торфа. Ресурсный потенциал муниципального образования позволяет увеличить добычу природного газа. Дальнейшее разбуривание Анивских месторождений и прирост добычи природного газа может увеличить численность занятых.

В качестве потенциальных точек экономического роста муниципального образования можно может стать добыча и переработка минерального сырья (пески, камни, торф, базальт), расположенные на его территории.

Залежи торфа в муниципальном округе распространены в основном в пределах Сусунайской низменности. Это высококачественное сырье пригодно для производства изоляционных и подстилочных материалов, а также химических продуктов. Остальные запасы можно использовать как бытовое и энергетическое топливо, как адсорбент в борьбе с загрязнением вод и поверхности земли нефтепродуктами и в качестве удобрения в сельскохозяйственном производстве. Наиболее реалистично применение торфа в виде компоста, субстратов, грунтов, подкормок, концентрированных торфоминеральных удобрений, жидких и гранулированных торфогуминовых удобрений. Продолжение технологической цепочки позволит увеличить конечную стоимость продукции, создать дополнительные рабочие и задействовать смежные отрасли.

На территории муниципального округа возможна переработке местных залежей базальта в теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционные плиты из базальта широко используются в жилом и промышленном строительстве и могут быть экспортным товаром.

Щебень из кварцитов может применяться в качестве крупного заполнителя для приготовления тяжелого и дорожного бетонов. Кроме того, кварциты можно использовать в качестве бутового камня. Кварциты и сланцы рекомендуются для всех видов строительных работ, кроме гидротехнических бетонов, выборочно в качестве бутового камня. Технологические отходы дробления пригодны для использования в качестве дробленого песка при условии отмывки глинистых и пылеватых частиц.

В наиболее развитых странах мира растет спрос на природные, экологически чистые строительные материалы, одним из которых является сланец. Из сланца производят кровлю для крыш, сланцевую напольную и настенную плитку. Продукция из сланца отличается высокой механической прочностью и упругостью, а также красивым внешним видом.

Строительные пески пригодны для получения кирпича, плитки керамической фасадной и облицовочной, а также для получения аглопорита, на основании которого можно изготовить керамзитобетон.

Для наиболее эффективного использования этих ресурсов (повышения добавленной стоимости в конечной продукции) стоит рассмотреть вариант строительства небольших заводов или мини-цехов с дальнейшим расширением спектра профильной продукции. При этом для более успешной реализации этих проектов необходимо будет расширить рынок сбыта продуктов как внутренний, так и зарубежный (Япония, Южная Корея), в первую очередь, за счет рекламы или прямых договоров с потенциальными потребителями.

В целях снижения негативного воздействия на территорию жилой застройки в г. Анива предлагается перенос предприятий: ООО "Ресурсы Сахалина", 2 лесопильных цеха и столярного/пеноблочного цеха на новую производственную территорию восточнее г. Анива.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением. При этом развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как регулятор, оказывающий положительное влияние на рост валового регионального продукта и обеспечение значительного роста занятости экономически активного населения. Таким образом, необходимо создание благоприятной предпринимательской среды, развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, повышение эффективности данного сектора экономики.

Для активизации инвестиционной деятельности на территории муниципального округа необходимо решение следующих задач:

стимулирование притока инвестиций в экономику округа путём создания благоприятного инвестиционного климата, формирования инвестиционного потенциала, привлечения внебюджетных средств финансирования;

направленность инвестиций в наиболее эффективные и конкурентоспособные инвестиционные проекты,

создание инфраструктурной базы инвестирования путём развития институциональной базы финансово-инвестиционной инфраструктуры, развития регионального рынка инвестиционных ресурсов.

ликвидность, что делает целесообразным его заготовку.

Проектными решениями генерального плана Анивского муниципального округа Сахалинской области предусмотрено размещение инвестиционных площадок в сфере развития прочих направлений экономики. Перечень инвестиционных площадок представлен ниже (Таблица 2.10-3).

Таблица 2.10-3

Перечень инвестиционных площадок в сфере развития прочих направлений экономики

| № п/п | Наименование предлагаемого к реализации проекта | Местоположение | Площадь, га | Срок реализации | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная или коммунально-складская деятельность | с. Огоньки | 0,65 | 2030 г. | иное |
|  | Производственная или коммунально-складская деятельность | г. Анива | 2,70 | 2030 г. | иное |
|  | Производственная или коммунально-складская деятельность | Анивский муниципальный округ | 1,21 | 2030 г. | иное |
|  | Производственная или коммунально-складская деятельность | с. Петропавское | 6,89 | 2030 г. | иное |
|  | Производственная или коммунально-складская деятельность | Анивский муниципальный округ | 36,19 | 2042 г. | иное |

В результате реализации запланированных мероприятий будут достигнуты положительные социально-экономические эффекты, выраженные в создании новых рабочих мест, увеличении налоговой базы, рост числа предприятий малого и среднего бизнеса.

- 2.11 Агропромышленный комплекс

Существующее состояние

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса Анивского муниципального округа.

Занимая 3,0% территории Сахалинской области, Анивский муниципальный округ производит 19,6% продукции сельского хозяйства (2020 год), достигнув второго места среди муниципальных образований Сахалинской области и являясь одним из лидеров в рейтинге развития сельского хозяйства.

С целью проведения анализа и оценки современного состояния и тенденций развития агропромышленного комплекса Анивского муниципального округа составлена таблица с основными параметрами развития сельскохозяйственного производства за период 2015 – 2020 годы (Таблица 2.11-1).

Таблица 2.11-1

Основные параметры развития сельскохозяйственного производства Анивского муниципального округа за период 2015-2020 гг.

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млн руб. | 1774,66 | 1955,38 | 2297,08 | 2409,78 | 2608,03 | 2731,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| продукция животноводства, млн руб. | 392,48 | 604,42 | 878,62 | 1195,07 | 1631,28 | 2094,71 |
| продукция растениеводства, млн руб. | 1382,18 | 1350,96 | 1418,46 | 1214,71 | 976,75 | 636,44 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году | 103,9 | 115,7 | 128,1 | 93,1 | 104,2 | 106,1 |
| Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 5432,73 | 5918,6 | 5712,38 | 5633,16 | 5221,95 | 4862,32 |
| картофель | 572,56 | 665,14 | 990,15 | 958,14 | 843,36 | 307,34 |
| овощи (без высадков) | 374,68 | 410,46 | 394,72 | 291,14 | 194,24 | 191,36 |
| кормовые культуры – всего | 4485,49 | 4843 | 4327,5 | 4383,88 | 4184,35 | 4363,62 |
| Валовые сборы в хозяйствах всех категорий, тонн |  |  |  |  |  |  |
| картофель | 115438 | 137338 | 223340 | 232332 | 208633 | 56820 |
| овощи – всего | 88926,8 | 104657 | 92855,6 | 64043,3 | 44991,4 | 43929,2 |
| Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), голов |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 3905 | 4753 | 3908 | 5133 | 5669 | 6134 |
| в том числе коровы | 1579 | 1865 | 1484 | 2074 | 2359 | 2892 |
| свиньи | 6897 | 8154 | 32442 | 32586 | 33163 | 33852 |
| лошади | 119 | 130 | 119 | 146 | 153 | 105 |
| овцы и козы | 1144 | 1384 | 1275 | 1167 | 1118 | 802 |
| Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |
| скот и птица на убой (в живом весе), тонн | 879 | 1783 | 2809 | 6583,2 | 6576,4 | 8053,7 |
| молоко, тонн | 4924 | 4499 | 4399 | 5846,5 | 10553,3 | 14159,5 |
| яйца, тыс. шт | 2948 | 5130 | 7269 | 7010,6 | 6213,1 | 6251 |

В 2020 году объем производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) составил 2,7 млрд рублей, или по отношению к 2019 году – 105% (в фактически действовавших ценах).

В динамике производства за 2015 – 2020 годы устойчивой тенденции не наблюдалось, с диапазоном дифференциации индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах от 93,1% в 2018 году до 128,1% в 2017 году. Необходимо отметить, что в основном данный индекс имеет положительное значение, что свидетельствует о достаточно активном развитии сельского хозяйства Анивского муниципального округа.

В структуре сельскохозяйственного производства Анивского муниципального округа доля животноводства составляет более 70%, что определяет животноводство как ведущую отрасль специализации сельского хозяйства. При этом за период 2015 – 2020 гг. наблюдалась устойчивая тенденция уменьшения доли продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства (с 77,9% до 23,3%), а доля продукции животноводства заметно увеличилась: с 22,1% в 2015 году до 76,7% в 2020 году.

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур составили в 2020 году 4,9 тыс. га, и уменьшились в сравнении с 2015 годом на 10,5%, с устойчивой тенденцией снижения. В структуре посевных площадей доля кормовых культур составляет 90% (2020 год), соответственно, доля посевных площадей картофеля и овощей – 6% и 4% соответственно.

Поголовье скота в 2020 году составило: крупного рогатого скота (далее – КРС) – 6,1 тыс. голов, с темпом роста в сравнении с 2015 годом – 157%, и с общей тенденцией роста за рассматриваемый период. Поголовье коров в 2020 году составило 2,9 тыс. голов, или 47 % в общем поголовье КРС. Поголовье свиней в 2020 году составило 33,85 тыс. голов, с темпом роста около 5 раз в сравнении с 2015 годом. Поголовье овец и коз постепенно снижалось с 1,1 тыс. голов в 2016 году до 0,8 тыс. голов в 2020 году, или на 30%.

В 2020 году производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении составило:

валовые сборы картофеля – 56,8 тыс. тонн, ниже на 50,8% в сравнении с 2015 годом, с резким снижением за 2019 и 2020 годы;

валовые сборы овощей – 43,9 тыс. тонн, ниже на 50,6% в сравнении с 2015 годом, с устойчивой тенденцией снижения в динамике производства за рассматриваемый период;

производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 8,0 тыс. тонн, с темпом роста к 2015 году более чем в 9 раз, с динамикой роста производства за рассматриваемый период;

производство молока – 14,6 тыс. тонн, с темпом роста к 2015 году более чем в 2 раза, с устойчивой тенденцией роста производства за 2018–2020 годы;

производство яиц – 6,25 млн шт., с темпом роста к 2015 году более чем в 2 раза, с неустойчивой тенденцией в динамике производства за рассматриваемый период.

Основной объем валовой продукции сельского хозяйства производится в сельскохозяйственных организациях (73%), в хозяйствах населения – 9%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходится 18% (Рисунок 6).

Рисунок 6. Выпуск сельскохозяйственной продукции Анивского муниципального округа по категориям хозяйств в 2020 году

Растениеводство представлено производством картофеля, овощей и кормовых культур. Основные овощные культуры – капуста, морковь, свекла. Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Анивского муниципального округа представлена ниже (Таблица 2.11-2).

Таблица 2.11-2

Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Анивского муниципального округа

| Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с одного гектара убранной площади | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | 201,62 | 210,43 | 225,56 | 242,7 | 247,4 | 188,9 |
| Овощи – всего | 230,37 | 237,08 | 216,87 | 216,3 | 230,8 | 221,7 |

Основным направлением животноводства является свиноводство, при этом 90% продукции животноводства производится в сельскохозяйственных организациях.

По состоянию на 2020 год в отрасли сельского хозяйства Анивского муниципального округа среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) составила свыше 160 человек (6% от общей численности), при этом среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций в области сельского хозяйства без вспомогательной деятельности, оказания услуг составила 75,9 тыс. рублей, что на 3% выше среднемесячной заработной платы по всем видам экономической деятельности.

Общая площадь всех территорий сельскохозяйственного назначения в Анивском муниципальном округе составляет 12% от общей площади муниципального округа (Рисунок 7).

Рисунок 7. Территории сельскохозяйственного назначения 
в Анивском муниципальном округе

На территории Анивского муниципального округа действует территория опережающего развития «Сахалин», созданная постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024г. № 768 «Об объединении территорий опережающего развития, созданных на территории Сахалинской области», со специализацией в отрасли сельского хозяйства.

Одним из резидентов территории опережающего развития «Южная» является АО «Мерси Агро Сахалин» (вид деятельности – разведение свиней). В 2021 году реализован крупный инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс по производству до 62000 голов в год в с. Таранай, Анивского муниципального округа, Сахалинской области. II этап. Свиноводческий комплекс на 50000 голов в год». В результате реализации проекта при выходе на проектную мощность производство составит до 6820 тонн свинины в живом весе в год.

Резидент территории опережающего развития «Южная» ООО «Грин Агро-Сахалин» реализует крупный инвестиционный проект «Строительство двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год» (на двух площадках – с. Троицкое Анивского муниципального округа, с. Березняки МО Муниципальный округ «Город Южно-Сахалинск». На площадке в с. Троицкое в 2021 году реализован проект «Животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки», мощность производства – 15 тысяч тонн молока и 360 тонн мяса КРС.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Пищевая промышленность вносит значительный вклад в обрабатывающую промышленность Анивского муниципального округа. В 2020 году достигнут рост по обрабатывающим производствам к уровню 2019 года в 1,2 раза за счет увеличения производства мяса и субпродуктов в 1,6 раз.

Основные производства пищевой промышленности сконцентрированы в восточной части Анивского муниципального округа, и представлены следующими предприятиями:

ООО «Отдых», ИП Саркисян Альберт Карленович – производство хлеба и хлебобулочных изделий;

ООО «Аква-Стандарт М», ООО «Завод напитков «Петропавловское» – производство безалкогольных напитков;

ООО «СМПФ «Золотой теленок» – производство мясной продукции.

В целях анализа и оценки производства важнейших видов пищевых продуктов в Анивском муниципальном округе ниже приводятся данные по объемам и динамике производства основных пищевых продуктов и напитков за период 2017–2020 годы, с учетом общих объемов производств по Сахалинской области (Таблица 12.11-3).

Таблица 2.11-3

1Объем, динамика производства пищевых продуктов и напитков в Анивском муниципальном округе с учетом общих объемов производств по Сахалинской области за период 2017–2020 гг.

| Наименование продукции | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, тонн | 2356 | 5192,1 | 5794 | 7225,9 |
| Анивский муниципальный округ | 1796 | 4545,7 | 4397,7 | 5684,12 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тонн | 1818 | 1947,3 | 2238,9 | 2148,44 |
| Анивский муниципальный округ | 1298 | 1289,6 | 1490,5 | 1390,26 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн | 1242 | 1420,4 | 1590,9 | 1652,5 |
| Анивский муниципальный округ | 110 | 163,7 | 318 | 403,09 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тонн | 17833 | 16781,2 | 17020 | 16490,11* |
| Анивский муниципальный округ | 304 | 199,4 | 197,6 | 160* |
| Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусоароматических веществ, Тысяча полулитров | 51155 | 61436 | 68833 | 71877 |
| Анивский муниципальный округ | 522 | 486 | 539 | 463 |

Примечание: *за 2020 год использован показатель производства изделий хлебобулочных недлительного хранения, тонн

Анализ таблицы выше позволяет сделать следующие выводы:

Анивский муниципальный округ занимает первое место по производству мяса и колбасных изделий в общих объемах производства по Сахалинской области (79% и 65% соответственно на 2020 год);

наблюдается положительная динамика в производстве следующих видов продукции к уровню 2017 года: мяса (рост более чем в 3 раза), изделий колбасных (рост на 7 %), полуфабрикатов мясных (рост более чем в 3 раза);

наблюдается отрицательная динамика в производстве следующих видов продукции к уровню 2017 года: хлеба и хлебобулочных изделий (снижение на 47 %), вод минеральных и вод питьевых (снижение на 11 %);

доля производства полуфабрикатов мясных составляет 24% в общем объеме производства по Сахалинской области (на 2020 год);

доля производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также вод минеральных и вод питьевых в общем объеме производства по Сахалинской области низка (по 1% на 2020 год).

Переломным моментом в развитии переработки сельскохозяйственной продукции считается создание ТОР «Южная», с началом строительства животноводческих комплексов и перерабатывающих мощностей на территории Анивского муниципального округа.

Рыбохозяйственный комплекс

Рыбохозяйственный комплекс имеет сложный состав и многоотраслевую структуру. Кроме рыбопромышленных подотраслей и производств (рыбодобыча, рыбопереработка, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов), он включает целый ряд вспомогательных и обслуживающих отраслей и производств, а также элементы производственной и социальной инфраструктуры. Рыбохозяйственный комплекс рассматривается как компонент стратегического значения, обеспечивающий продовольственную безопасность, заселенность отдельных прибрежных территорий и их социально-экономическое развитие, экспортный потенциал страны и ее регионов.

В целях анализа и оценки производства важнейших видов продукции рыбохозяйственного комплекса в Анивском муниципальном округе ниже приводятся данные по объемам и динамике производства за период 2017–2020 годы, с учетом общих объемов производств по Сахалинской области (Таблица 2.11-2).

Таблица 2.11-2

Объем, динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса в Анивском муниципальном округе с учетом общих объемов производств по Сахалинской области за период 2017–2020 гг.

| Наименование продукции | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства, тонн | 309475 | 347876,3 | 359045,5 | 408359,82 |
| Анивский муниципальный округ | 632 | 1017 | 1376,9 | 1109,57 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тонн | 461581,3 | 445837,2 | 423095,4 | 499599,19 |
| Анивский муниципальный округ | 196 | 660,7 | 1019 | 615,87 |

Источник: Сахалинстат

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:

Анивский муниципальный округ занимает небольшую долю в производстве продукции рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области;

наблюдается положительная динамика в производстве продукции к уровню 2017 года: рыбы морской свежей и охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства (рост на 176%), рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков (рост более чем в 3 раза).

Перечень рыбоперерабатывающих предприятий Анивского муниципального округа, осуществляющих переработку водно-биологических ресурсов, по состоянию на 01.01.2021 (согласно данным Агентства по рыболовству Сахалинской области) приведен ниже (Таблица 2.11-3).

Таблица 2.11-3

Перечень рыбоперерабатывающих предприятий Анивского муниципального округа, осуществляющих переработку водно-биологических ресурсов, по состоянию на 01.01.2021

| № п/п | Организационно-правовая форма, наименование предприятия | Адрес | Действующая мощность предприятия |  |  |  | Период работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Холодильные, тонн единовременного хранения | Морозильные, тонн/сут | Консервное, туб/сут | Техническая продукция (мука кормовая из рыбы), тонн/сутки |  |
| 1 | ООО «Анивский Бриз» | 694030, г. Анива, ул. Ленина, строение 2. | 400 | 100 | 0 | 0 | сезонно |
| 2 | ООО «Буревестник» | Анивский муниципальный округ, с. Троицкое, ул. Советская 13, | 200 | 42 | 0 | 0 | сезонно |
| 3 | ООО «СахГрупп» | 694030, г. Анива, ул. Аллейная, д.14 | 630 | 50 | 0 | 0 | сезонно |
| 4 | ООО «Интер-Аква» | 694030, г. Анива, ул. Пудова 28"Б" | 20 | 17 | 0 | 0 | сезонно |
| 5 | ООО «Картас-Анива» | 694030, г. Анива, ул. Дьяконова, 44 | 100 | 62 | 0 | 0 | сезонно |
| 6 | ООО «Компас» | 694033, Анивский муниципальный округ, с. Таранай, ул. Первомайская,19 | 300 | 115 | 0 | 0 | сезонно |
| 7 | ООО «Лагуна» | 694030, Анивский муниципальный округ, с. Песчанское, ул.Центральная,1, | 1260 | 50 | 0 | 0 | сезонно |
| 8 | ООО «Олимп» | 694030, г. Анива, ул. Ленина, д.49, | 840 | 75 | 0 | 0 | сезонно |
| 9 | ООО «Песчанское» | 694030, Анивский муниципальный округ, с. Песчанское, ул. Центральная, д. 20, | 1036 | 150 | 0 | 0 | сезонно |
| 10 | ООО «Прибой Трейд» | 694030, г. Анива, ул. Пудова, д.81, | 1560 | 70 | 0 | 0 | сезонно |
| 11 | ООО «РПК Резон плюс» | 694030, г. Анива, ул. Заречная, 2, | 640 | 60 | 0 | 0 | сезонно |
| 12 | ООО «Рыбак» | 694030, г. Анива, ул.Красноармейская, 4-36, | 160 | 25 | 0 | 0 | сезонно |
| 13 | ООО «СахФиш Продукт» | 694030, г. Анива, ул.Пудова, 28А, | 275 | 25 | 0 | 0 | сезонно |
| 14 | ООО «Ника» | г. Анива, ул.Пудова, д.1, | 370 | 40 | 0 | 0 | сезонно |
| 15 | Совместное Российско-Новозеландское предприятие ООО «С.С.С.» | Анивский муниципальный округ, с. Троицкое, ул. ДСУ-1 | 4200 | 230 | 0 | 0 | сезонно |
| 16 | ООО «Таранай» | 694033, Анивский муниципальный округ, с. Таранай, ул. Первомайская, 21 | 2280 | 150 | 0 | 13 | сезонно |
| 17 | ООО «Тралмастер» | 694030, г. Анива, ул. Пудова, 28 | 540 | 20 | 0 | 0 | сезонно |
| 18 | ООО «Урюм» | 694033, Анивский муниципальный округ, с. Таранай, ул. Первомайская | 3000 | 240 | 0 | 0 | сезонно |
| 19 | ИП Лапин Юрий Михайлович | 694030, г. Анива, ул. Аллейная,15 | 640 | 50 | 0 | 0 | сезонно |
| Итого: |  |  | 18451 | 1571 | 0 | 13 |  |
| Всего по Сахалинской области: |  |  | 131450 | 11382 | 755 | 384 |  |

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:

Анивский муниципальный округ находится на втором месте среди муниципальных образований Сахалинской области по наличию холодильных мощностей (14%);

Анивский муниципальный округ находится на втором месте среди муниципальных образований Сахалинской области по наличию морозильных мощностей (13,8%);

мощности по выпуску консервов в Анивском муниципальном округе отсутствуют;

мощности по выпуску технической продукции (муки кормовой из рыбы) Анивского муниципального округа составляют 3,4% от общих мощностей по Сахалинской области.

В таблице ниже приводится перечень действующих рыбоводных предприятий Анивского муниципального округа (Таблица 2.11-4) согласно данным Агентства по рыболовству Сахалинской области.

Таблица 2.11-4

Перечень действующих рыбоводных предприятий Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование ЛРЗ / ЛРЦ | Организация собственник ЛРЗ/ЛРЦ | Организационно-правовая форма ЛРЗ/ЛРЦ | Базовый водоем ЛРЗ/ЛРЦ | Воспроизводимый ресурс | Вид аквакультуры | Производственная мощность по выпуску молоди, млн штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анивский ЛРЗ | ФГБУ «Главрыбвод» | федеральная собственность | р. Быстрая бас. р. Лютога | горбуша | искусственное воспроизводство | 36,3 |
|  |  |  |  |  | кета |  |  |
|  |  |  |  |  | сима |  |  |
| 2 | Таранайский ЛРЗ | ФГБУ «Главрыбвод» | федеральная собственность | р. Таранай | горбуша | искусственное воспроизводство | 28,9 |
|  |  |  |  |  | кета |  |  |
| 3 | ЛРЗ «Ольховатка» | ООО «Олимп» | частная собственность | р. Ольховатка | горбуша | искусственное воспроизводство | 23,9 |
|  |  |  |  |  | кета |  |  |

Общая производственная мощность по выпуску молоди рыбоводных предприятий, указанных выше, составляет 89,1 млн шт.

Согласно данным Агентства по рыболовству Сахалинской области, на 20.04.2021 в Анивском муниципальном округе действует 9 рыбоводных участков общей площадью порядка 3,9 тыс. га.

Таким образом, можно сделать вывод, что Анивский муниципальный округ обладает значительным потенциалом в области агропромышленного комплекса.

Планируемое развитие

Направления развития агропромышленного комплекса определяются Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618. Обеспечение решения проблем сбыта, и увеличения степени переработки продукции сельского хозяйства должно осуществляться по нескольким направлениям: расширение производственной базы и номенклатуры продукции, развитие сбыта и логистики, развитие кадров и кадрового потенциала, поддержка бизнеса.

Внутренними стратегическими целями развития рыбопромышленного комплекса на период до 2035 года являются удержание стабильных темпов роста, наращивание объемов экспорта не менее чем в 2 раза, увеличение доли продукции глубокой переработки до 20% и выше, а также обеспечение населения разнообразной и качественной рыбной продукцией.

Перспективы развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области определяются государственной программой Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023г. № 344.

Целью вышеуказанной государственной программы является обеспечение продовольственной независимости региона в соответствии с параметрами Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20.

В муниципальном округе разработана муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Анивского муниципального округа Сахалинской области (утверждена постановлением администрации Анивского муниципального округа от 01.08.2019 № 1492-па).

Цель данной муниципальной программы – повышение экономической активности в Анивском муниципальном округе. Целью подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» является создание условий для комплексного развития и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области определяются государственной программой Сахалинской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 29.06.2023г. № 331.

Целью вышеуказанной государственной программы является создание условий для повышения качества жизни на территориях муниципальных образований Сахалинской области, повышение эффективности реализации установленных/переданных полномочий по управлению рыболовством и сохранению водных биоресурсов, формирование региональных территориальных центров опережающего развития отрасли, эффективного и устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса, более полного освоения недоиспользуемых промысловых запасов, развития аквакультуры, повышение конкурентоспособности рыботоваров, производимых в Сахалинской области, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, а также стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест.

Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области на среднесрочную перспективу, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 28.10.2021 № 594-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», определил основные направления развития агропромышленного комплекса. В 2022 – 2024 гг. ожидается динамичное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки), чему будет способствовать реализация инвестиционной политики в сфере животноводства в регионе.

Рост промышленного производства будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию производственных мощностей по переработке мяса убойных животных и мяса птицы, по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных, а также за счет реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Основными приоритетами в рыбохозяйственном комплексе Сахалинской области являются: увеличение вылова за счет более полного освоения водных биоресурсов, в том числе перспективных и недоосваиваемых объектов промысла, повышение объемов производства высококачественной рыбной продукции, в том числе стимулирование роста продукции глубокой переработки, производства товарной аквакультуры, а также искусственного воспроизводства. На среднесрочный период ожидается умеренная динамика развития практически всех направлений сельского хозяйства Сахалинской области.

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Анивского муниципального округа на 2022 – 2024 годы, утвержденного распоряжением Администрации Анивского муниципального округа от 14.07.2021 № 606-ра, ожидается умеренный рост в отраслях сельского хозяйства, пищевой промышленности, рыбохозяйственного комплекса.

Перспективы развития агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой промышленности, рыбохозяйственного комплекса), а также выполнение поставленных задач связаны с реализацией инвестиционных проектов, предусмотренных на территории Анивского муниципального округа. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Анивского муниципального округа, представлен ниже (Таблица 3).

Оценочное количество создаваемых рабочих мест будет составлять свыше 130 единиц. Проектом генерального плана Анивского муниципального округа предлагаются для размещения 3 инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса и 1 инвестиционная площадка в сфере развития рыбохозяйственного комплекса (включая марикультуру). Суммарная площадь территорий инвестиционных площадок в сфере развития агропромышленного комплекса, в сфере развития рыбохозяйственного комплекса (включая марикультуру) составляет 12,28 га. Оценочное количество создаваемых рабочих мест будет составлять свыше 130 единиц. Перечень инвестиционных площадок для размещения на территории Анивского муниципального округа представлен ниже (Таблица 4.11-6, Таблица 5.11-7).

В целях снижения негативного воздействия на территорию жилой застройки в г. Анива, предлагается перенос предприятий рыбообработки ООО «Анивский бриз», ООО «Картас-Анива», ООО «Интер-Аква», ООО «СахФиш Продукт» на новую производственную территорию восточнее г. Анива. Также предлагается реконструкция недействующей животноводческой фермы вблизи с. Успенское.

Таблица 3.11-5

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование проекта | Местоположение | Количество рабочих мест, единиц | Инициатор | Объем инвестиций, млн рублей | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство животноводческого комплекса | Анивский муниципальный округ | н/д | ООО «Грин Агро-Сахалин» | н/д | 2022 |
| 2 | Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание центра перегрузки кормов и увеличение мощностей по переработке мяса (АО «Мерси Агро Сахалин») | Анивский муниципальный округ | 100 | АО «Мерси Агро Сахалин» | н/д | н/д |
| 3 | Рыбохозяйственный комплекс |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция рыбоперерабатывающего цеха | Анивский муниципальный округ, г. Анива | 20* | н/д | н/д | н/д |
| 3.2 | Реконструкция производственной базы Резон Плюс РПК (рыбопереработка) | Анивский муниципальный округ, г. Анива | 10* | н/д | н/д | н/д |
| Всего |  |  | 130 |  |  |  |

Примечание: * – экспертная оценка, н/д – нет данных

Таблица 4.11-6

Перечень инвестиционных площадок в сфере развития агропромышленного комплекса

| № п/п | Наименование предлагаемого к реализации проекта | Местоположение | Площадь, га | Ориентировочное число создаваемых рабочих мест, чел. | Срок реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплицы | Анивского муниципального округа, село Огоньки | 0,98 | 9* | На первую очередь (конец 2030 года) | Предложение генерального плана муниципального образования |
| 2 | Теплицы | Анивского муниципального округа | 5,05 | 45* | На первую очередь (конец 2030 года) | Предложение генерального плана муниципального образования |
| 3 | Теплицы | Анивского муниципального округа | 4,53 | 40* | На первую очередь (конец 2030 года) | Предложение генерального плана муниципального образования |
| Всего |  |  | 10,56 | 94 |  |  |

Примечание: * – экспертная оценка

Таблица 5.11-7

Перечень инвестиционных площадок в сфере развития рыбохозяйственного комплекса (включая марикультуру)

| № п/п | Наименование предлагаемого к реализации проекта | Местоположение | Площадь, га | Ориентировочное число создаваемых рабочих мест, чел. | Срок реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завод по переработке марикультуры | Анивского муниципального округа, город Анива | 1,72 | 40* | На первую очередь (конец 2030 года) | Предложение генерального плана муниципального образования |
| Всего |  |  | 1,72 | 40 |  |  |

Примечание: * – экспертная оценка

- 2.12 Транспортная инфраструктура

- 2.12.1 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи Анивского муниципального округа представлены автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта.

Водный транспорт

Современное состояние

На территории Анивского муниципального округа в районе бухты Морж имеется причальное сооружение иного значения.

Проектные решения

В целях обеспечения транспортной доступности планируемых туристических объектов, а также объектов рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли на территории муниципального округа предлагается размещение 5 причальных сооружений (как капитальных, так и некапитальных (модульных, понтонных) иного значения.

Воздушный транспорт

Современное состояние

Согласно данным Федерального агентства воздушного транспорта на территории Анивского муниципального округа имеется посадочная площадка иного значения вблизи с. Мицулевка.

Проектные решения

Мероприятия по развитию воздушного транспорта на территории Анивского муниципального округа не предусмотрены.

Железнодорожный транспорт

Современное состояние

В границах Анивского муниципального округа проходит железнодорожная линия Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги, протяженностью в границах муниципального округа 4,7 км.

По данным филиала ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога на территории Анивского муниципального округа расположена железнодорожная станция Мицулевка.

Проектные решения

На расчетный срок (конец 2042 года) СТП Сахалинской области предлагаются следующие мероприятия по развитию железнодорожного транспорта:

строительство железнодорожного пути необщего пользования регионального значения Обход г. Южно-Сахалинск;

строительство железнодорожного пути необщего пользования регионального значения до г. Анивы.

Строительство железнодорожных путей необщего пользования регионального значения планируется за счет средств Сахалинской области и иных внебюджетных источников.

Автомобильный транспорт

Современное состояние

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928, по территории Анивского муниципального округа проходят:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью в границах муниципального округа 45,94 км;

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью в границах муниципального округа 5,91 км.

В соответствии с Перечнем и идентификационными номерами автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 355, в границах Анивского муниципального округа проходят:

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории протяженностью в границах муниципального округа 13,457 км, V категории протяженностью в границах муниципального округа 7,026 км;

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Огоньки – Невельск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 28,198 км;

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Лиственничное – Охотское, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 4,658 км;

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Троицкое – Новотроицкое, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью 6,663 км;

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Анива – Рыбацкое, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 1,681 км;

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Анива – Таранай, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 13,891 км;

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Благовещенское – Анива, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV  категории, протяженностью 5,304 км.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенного пункта на территории муниципального округа имеются следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения, общей протяженностью 27,31 км:

Автомобильная дорога к СТ "Василек", протяженностью 0,2 км;

Автомобильная дорога к СТ "Ясные поляны", протяженностью 0,45 км;

Автомобильная дорога к СТ "Автомобилист", СТ "Агрохимик", СТ "Ягодка", протяженностью 1,25 км;

Таранай – Кириллово, протяженностью 20 км;

Таранай – Зеленодольск, протяженностью 5,41 км.

Кроме того, в границах Анивского муниципального округа проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения, общей протяженностью 27,78 км.

В общей протяженности порядка 80 % автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют гравийный тип покрытия дорожных одежд.

Проектные решения

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории Анивского муниципального округа планируется ряд мероприятий (до 2025 года):

реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью в границах муниципального округа 45,94 км;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», II категории, протяженностью в границах муниципального округа 5,91 км.

В целях сокращения транспортных издержек и вывода транзитного потока с территории города Южно-Сахалинска СТП Сахалинской области на территории Анивского муниципального округа на первую очередь до 2030 года предлагается строительство автодорожного обхода города:

на участке, соединяющем автомобильные дороги общего пользования федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха (объект «Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха»), протяженностью в границах муниципального округа 4,11 км;

на участке, соединяющем автомобильные дороги общего пользования федерального значения Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Холмск (объект «Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Холмск»), протяженностью в границах муниципального округа 16,33 км;

Южная хорда, соединяющая автомобильные дороги общего пользования федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Корсаков, протяженностью 11,25 км.

- Так же планируется строительство моста в восточной части границы с. Новотроицк, на реке Сусуя, с целью обеспечения подъезда к г. Южно-Сахалинск.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 г. № 618, на территории Анивского муниципального округа планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Петропавловск – Воскресенское – Анива – Соловьевка, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 20,483 км.

Для модернизации автодорожного каркаса и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения круглогодичной связи населенных пунктов СТП Сахалинской области на первую очередь реализации (конец 2030 года) предлагается:

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Огоньки – Невельск, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 28,198 км;

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Лиственничное – Охотское, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 4,658 км;

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах муниципального округа 20,483 км;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Троицкое – Новотроицкое, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью 6,663 км;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Анива – Рыбацкое, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 1,681 км;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Анива – Таранай, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 13,891 км;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Благовещенское – Анива, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 5,304 км.

Генеральным планом на территории Анивского муниципального округа предлагается ряд мероприятий:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, общей протяженностью 26,02 км;

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, общей протяженностью 44,36 км.

Протяженность планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения может быть уточнена при разработке проектной документации и проведении технических работ.

Категории планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения должны быть уточнены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

При реконструкции существующих автомобильных дорог необходимо выполнить реконструкцию искусственных дорожных сооружений, не отвечающих нормативному техническому состоянию и перспективным нагрузкам.

При строительстве автомобильных дорог необходимо предусматривать автодорожные мосты для пересечения с естественными и искусственными преградами.

- 2.12.2 Улично-дорожная сеть

Современное состояние

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожная сеть Анивского муниципального округа на 01.01.2020 года составляет 88,381 км:

г. Анива, общая протяженность 24,703 км;

с. Тарантай, общая протяженность 6,961 км;

с. Огоньки, общая протяженность 1,24 км;

с. Высокое, общая протяженность 3,4 км;

с. Троицкое, общая протяженность 20,922 км;

с. Успенское, общая протяженность 3,012 км;

с. Ново -Троицкое, общая протяженность 7,74 км;

с. Мицулевка, общая протяженность 6,882 км;

с. Воскресенское, общая протяженность 1,839 км;

с. Петропавловское, общая протяженность 5,688 км;

с. Песчанское, общая протяженность 1,482 км;

с. Рыбацкое, общая протяженность 4,512 км.

Улично-дорожная сеть на территории муниципального округа имеет следующие недостатки:

несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;

отсутствие покрытий капитального типа на части улиц и дорог;

отсутствие тротуаров на части улиц.

На территории г. Анивы на пересечении улиц и дорог местного значения с р. Лютога имеются автодорожный и пешеходный мост.

Проектные решения

Развитие улично-дорожной сети Анивского муниципального округа направлено на обеспечение эффективности социально-экономического развития, удобства жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации и повышение качества услуг пассажирского транспорта.

В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 616, на территории муниципального округа запланировано строительство автомобильной дороги к мясоперерабатывающему предприятию МСПФ "Золотой теленок".

Категории улиц и дорог населенных пунктов Анивского муниципального округа назначены в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1 пункта 11.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также с учетом значения объекта в классе «Улично-дорожная сеть городского населенного пункта», установленного в Требованиях к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10, а именно:

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

магистральные улицы районного значения;

улицы и дороги местного значения;

дорожка велосипедная.

Дорожные одежды улично-дорожной сети на территории Анивского муниципального округа предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в составе улично-дорожной сети предусмотрены тротуары.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети муниципального округа представлены в таблице ниже (Таблица 6.12-1).

Таблица 6.12-1

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети Анивского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Анивский муниципальный округ всего, в том числе по населенным пунктам: | Протяженность улично-дорожной сети всего, в том числе: | км | 219,07 |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 1,84 |
|  | магистральные улицы районного значения | км | 9,41 |
|  | улицы и дороги местного значения | км | 207,82 |
| г. Анива | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 48,68 |
|  | магистральные улицы районного значения: | км | 7,30 |
|  | планируемые к размещению | км | 0,96 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 4,04 |
|  | сохраняемые | км | 2,3 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 41,38 |
|  | планируемые к размещению | км | 30,67 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 6,32 |
|  | сохраняемые | км | 4,39 |
| с. Воскресенское | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 22,49 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 22,49 |
|  | планируемые к размещению | км | 21,01 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 1,13 |
|  | сохраняемые | км | 0,35 |
| с. Высокое | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 6,00 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 6,00 |
|  | планируемые к размещению | км | 3,32 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 2,68 |
| с. Зеленодольск | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,70 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 3,70 |
|  | планируемые к размещению | км | 1,46 |
|  | сохраняемые | км | 2,24 |
| с. Мицулевка | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 15,97 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 15,97 |
|  | планируемые к размещению | км | 8,56 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 7,41 |
| с. Новотроицкое | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 32,83 |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: | км | 1,84 |
|  | планируемые к размещению | км | 1,84 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 30,99 |
|  | планируемые к размещению | км | 24,92 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 5,04 |
|  | сохраняемые | км | 1,03 |
| с. Огоньки | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,11 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 3,11 |
|  | планируемые к размещению | км | 1,85 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 1,26 |
| с. Песчанское | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,95 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 3,95 |
|  | планируемые к размещению | км | 2,52 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 1,43 |
| с. Петропавловское | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 8,22 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 8,22 |
|  | планируемые к размещению | км | 2,55 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 5,67 |
| с. Рыбацкое | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 14,60 |
|  | магистральные улицы районного значения: | км | 2,11 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 1,92 |
|  | планируемые к размещению | км | 0,19 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 12,39 |
|  | планируемые к размещению | км | 11,12 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 1,37 |
| с. Таранай | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 17,03 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 17,03 |
|  | -планируемые к размещению | км | 9,26 |
|  | -планируемые к реконструкции | км | 7,77 |
| с. Троицкое | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 35,75 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 34,73 |
|  | планируемые к размещению | км | 21,82 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 11,93 |
|  | сохраняемые | км | 2,00 |
| с. Успенское | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 6,74 |
|  | улицы и дороги местного значения: | км | 6,74 |
|  | планируемые к размещению | км | 3,63 |
|  | планируемые к реконструкции | км | 3,11 |

Развитие велоинфраструктуры в Анивском муниципальном округе сводит к минимуму конфликтные точки между автомобилистами и велосипедистами.

Основными задачами развития велоинфраструктуры являются:

повышение безопасности передвижения на велосипеде по дорогам;

популяризация использования велосипеда, как средства передвижения, среди населения города в теплое время года;

организация активного отдыха и здорового образа жизни населения с использованием велосипеда.

Генеральным планом запланировано строительство дорожек велосипедных – 33,14 км.

На территории г. Анивы на пересечении улиц и дорог местного значения с р. Лютогой планируется строительство пешеходного моста.

Общественный пассажирский транспорт

Современное состояние

В настоящее время на территории Анивского муниципального округа действует 5 маршрутов, которые обеспечивают связи между населенными пунктами:

№ 111 «Южно-Сахалинск - Анива» регулярный межмуниципальный маршрут;

№ 102 «г. Анива – с Таранай» пригородный маршрут;

№ 103 «г. Анива – с. Огоньки – с. Высокое» пригородный маршрут;

№ 104 «г. Анива – с. Песчанское» пригородный маршрут;

№ 105 «г. Анива – с. Ново-Троицкое» пригородный маршрут.

Для осуществления перевозок общественным пассажирским транспортном на территории муниципального округа имеются 76 остановочных пунктов.

Проектные решения

Для качественного обслуживания пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах СТП Сахалинской области предлагается строительство транспортно-пересадочного узла в г. Анива.

Генеральным планом в целях совершенствования общественного пассажирского транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов планируются к размещению остановочные пункты (автобуса) – 16 объектов.

- 2.12.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Современное состояние

Для обслуживания транспортных средств на территории Анивского муниципального округа расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

станция технического обслуживания (СТО) - 6 объектов общей мощностью 14 постов;

автозаправочная станция (АЗС) - 3 объекта общей мощностью 12 топливораздаточных колонок.

По состоянию на конец 2020 года уровень обеспеченности легковыми автомобилями составлял 250 автомобилей на 1000 жителей. С учетом численности населения на конец 2020 года на территории муниципального округа порядка 4,9 тыс. легковых автомобилей.

В соответствии с п. 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Учитывая существующий уровень автомобилизации на территории муниципального округа потребность в станциях автозаправочных удовлетворена полностью, на станциях технического обслуживания дефицит составляет 11 постов.

Проектные решения

На территории Сахалинской области реализуется стратегический проект «Газомоторный и электрический транспорт», в рамках которого утвержден порядок предоставления субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат на приобретение передвижных автомобильных газовых заправок и порядок компенсации затрат сервисным центрам на переоборудование автотранспорта населения, выдаются сертификаты на бесплатный перевод автомобиля на газомоторное топливо и сервисное обслуживание, устанавливаются электрические заправочные станции.

На территории Анивского муниципального округа СТП Сахалинской области предлагается размещение автомобильной газозаправочной станции в г. Анива.

Также на территории области ведутся работы по созданию инфраструктуры для электротранспорта и стимулирования перехода на этот вид транспорта водителей региона. На сайте Министерства энергетики Сахалинской области размещена карта действующих и планируемых электрических зарядных станций на территории области.

В границах муниципального округа предлагаются к размещению электрические зарядные станции:

г. Анива – 5 объектов;

с. Огоньки – 1 объект;

с. Высокое – 1 объект;

с. Таранай – 2 объекта;

с. Троицкое – 3 объекта;

с. Новотроицкое – 5 объектов.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса на территории муниципального округа определена исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок (конец 2042 года) – 450 транспортных средств на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения муниципального округа на конец 2042 года расчетное количество автомобилей составит – 11,3 тыс. единиц.

В соответствии с п. 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

С учетом нормативных требований, для обеспечения индивидуальных легковых автомобилей жителей муниципального округа объектами дорожного сервиса, определено расчетное количество:

постов на станциях технического обслуживания не менее 56 единиц;

топливораздаточных колонок на станциях автозаправочных не менее 9 единиц.

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения следует предусматривать не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей жителей, проживающих в районах индивидуальной жилой застройки, предусматривается на территории приусадебных участков.

- 2.12.4 Трубопроводный транспорт

В соответствии с материалами по обоснованию Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (далее также – СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)) на территории муниципального округа объекты трубопроводного транспорта федерального значения отсутствуют.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории муниципального округа запланированы мероприятия, представленные ниже (Таблица 7.12-2).

Таблица 7.12-2

Перечень магистральных газопроводов, планируемых для размещения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС Южная (Qпр_персп = 170,8 тыс.м3/ч) | Сахалинская область, Муниципальный округ Анивский | проектный объем транспортировки газа - 52,9 млн. куб. метров в год; производительность ГРС - 170,8 тыс. куб. метров в час |

- 2.13 Инженерная инфраструктура

- 2.13.1 Водоснабжение

Источниками водоснабжения населенных пунктов муниципального округа являются подземные воды. Децентрализованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения действует в с. Благовещенское, с. Зеленодольск. В остальных населенных пунктах муниципального округа организована централизованная система водоснабжения.

г. Анива, с. Воскресенское, с. Рыбацкое, с. Песчанское

В населенных пунктах организована объединенная система централизованного водоснабжения из подземных вод. Источником водоснабжения является подземный водозабор «Петропавловский», состоящий из пяти артезианских скважин. Водозабор расположен в пяти километрах от г. Анива на левобережье реки Лютога.

На площадке водозабора расположены две установки ультрафиолетовых ламп марки УОФ-УФТ-АМ-7, обеспечивающие нормативную очистку подаваемой воды, а также насосная станция второго подъема для создания необходимого напора в сетях водоснабжения.

Водозабор «Благовещенский», ранее используемый для водоснабжения населенных пунктов, выведен из эксплуатации.

Для сознания необходимого напора в водопроводных сетях г. Анивы, с. Рыбацкое и с. Песчанское по ул. Калинина расположена повысительная насосная станция.

Магистральные водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных и полимерных труб диаметрами 50 – 400 мм. Общая протяженность сетей водоснабжения с учетом водовода водозабор «Петропавловский» - г. Анива составляет 40,1 км.

с. Троицкое, с. Новотроицкое

В населенных пунктах организована объединенная система централизованного водоснабжения из подземных вод. Источниками водоснабжения являются водозаборы «Южный» и «Автомост», расположенные в с. Троицкое, и водозабор «Новотроицкий-1» в с. Новотроицкое.

Водозабор «Южный» является основным источником водоснабжения населенных пунктов. В состав водозабора входят четыре артезианских скважины, расположенных по ул. Тепличная. Поднятая вода поступает в водонапорную башню объемом 200 куб.м и далее самотеком распределяется по водопроводной сети с. Троицкое.

Водозабор «Автомост» состоит из трех артезианских скважин и расположен по ул. ДСУ-1 за северо-западной границей населенного пункта.

Водозабор «Новотроицкий-1» состоит из одной артезианской скважины и водонапорной башни, расположенной по ул. Октябрьская. Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 35,7 км.

с. Мицулевка

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от подземного водозабора, расположенного по ул. Центральная. Водозабор состоит из двух артезианских скважин №479 и №154.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 6,1 км.

За западной границей населенного пункта расположен подземный водозабор «Мицулевский», являющийся источником водоснабжения населенных пунктов Корсаковского муниципального округа Сахалинской области. Производительность водозабора составляет 5719 куб.м/сут.

На площадке водозабора расположено пять артезианских скважин, ВОС проектной производительностью 13400 куб.м/сут, насосные станции первого и второго подъема, два резервуара чистой воды объемом 1000 куб.м каждый.

с. Таранай

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от подземного водозабора «Таранайский-1», расположенного у западной границы села по ул. Набережная.

Водозабор состоит из двух артезианских скважин, резервуаров чистой воды и водопроводных очистных сооружений (ВОС) марки «СОКОЛ-Ф(С)-63» для обезжелезивания и обеззараживания подаваемой воды. Проектная производительность ВОС – 1000 куб.м/сут.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 4,2 км.

с. Успенское

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от подземного водозабора «Успенский», расположенного у западной границы села по ул. Центральная.

Водозабор состоит из двух артезианских скважин и модульной установки очистки воды КУОВ -10 для обеспечения нормативного качества подаваемой воды.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 4,3 км.

с. Огоньки

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от подземного водозабора «Огоньки», расположенного за юго-западной границей села по ул. Школьная.

Водозабор состоит из двух артезианских скважин №1051, №252 и двух установок ультрафиолетовых ламп марки УОВ-УФТ-П-10, обеспечивающих нормативную очистку подаваемой воды.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 2,5 км.

с. Высокое

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от двух подземных водозаборов, расположенных за западной границей села и по ул. Новая. Каждый водозабор состоит из артезианской скважины.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 3,5 км.

с. Петропавловское

Централизованная система водоснабжения в населенном пункте организована от подземного водозабора, расположенного в юго-западной части села и по ул. Центральная. Водозабор состоит из двух артезианских скважин №СХ-81, №б/н и водонапорной башни.

Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 3,5 км.

Качество воды, подаваемой потребителям населенных пунктов муниципального округа, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планируемое развитие

Система водоснабжения муниципального округа предусматривается с учетом развития на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года).

Для развития системы водоснабжения необходимо реализовать ряд мероприятий:

строительство водовода от водозабора «Петропавловский» до водозабора «Южный» для объединения централизованных систем водоснабжения г. Анивы, с. Успенка, с. Троицкое и с. Новотроицкое;

строительство водовода от водозабора «Петропавловский» до водозабора «Таранайский-1» для обеспечения резервной линией водоснабжения г. Анива и с. Таранай;

реконструкция водозабора «Таранайский-1» и ВОС в с. Таранай;

реконструкция насосной станции второго подъема в г. Анива;

реконструкция водозабора «Мицулевский» и водопроводных очистных сооружений для обеспечения потребителей Корсаковского городского округа Сахалинской области питьевой водой в необходимом объеме и нормативного качества;

реконструкция подземных водозаборов «Южный» и «Автомост» с увеличением производительности в с. Троицкое;

строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборах «Южный» и «Автомост» в с. Троицкое;

реконструкция подземного водозабора в с. Высокое;

реконструкция подземного водозабора в с. Петропавловское;

строительство и реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы и подключения новых потребителей.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. На стадии проектирования необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Расчет объема водопотребления муниципального округа на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года) приведен ниже (Таблица 2.13-1).

Таблица 2.13-1

Объем водопотребления муниципального округа на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года)

| № п/п | Наименование населенного пункта/ потребителя | Численность населения, чел. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/ сут | Количество потребляемой воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | г. Анива | 9920 | 190 | 2663,52 | 3196,22 |
| 2 | с. Благовещенское | 1 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | с. Воскресенское | 307 | 190 | 82,43 | 98,92 |
| 4 | с. Высокое | 95 |  | 25,51 | 30,61 |
| 5 | с. Зеленодольск | 30 | 50 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | с. Мицулевка | 1075 | 190 | 288,64 | 346,37 |
| 7 | с. Новотроицкое | 4445 |  | 1193,48 | 1432,18 |
| 8 | с. Огоньки | 440 |  | 118,14 | 141,77 |
| 9 | с. Песчанское | 160 |  | 42,96 | 51,55 |
| 10 | с. Петропавловское | 350 |  | 93,98 | 112,77 |
| 11 | с. Рыбацкое | 360 |  | 96,66 | 115,99 |
| 12 | с. Таранай | 865 |  | 232,25 | 278,70 |
| 13 | с. Троицкое | 6650 |  | 1785,53 | 2142,63 |
| 14 | с. Успенское | 402 |  | 107,94 | 129,52 |
| Итого: |  |  |  | 6732,58 | 8078,78 |
| Примечания 1. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в соответствии с РНГП Сахалинской области и СП 31.13330.2021. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зеленых насаждений принято в размере 50 л/ сут на 1 жителя. Количество поливок принято 1 в сутки. 3. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности водопотребления Ксут.max, учитывающем уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принятым равным 1,2. 4. При расчете общего водопотребления количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого района. |  |  |  |  |  |

Прирост водопотребления, связанный с временным пребыванием населения в высокий сезон, составит 98,40 куб.м/сут.

При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

Для обеспечения населения системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Анивский ГО

реконструкция подземного водозабора «Мицулевский» с сохранением производительности;

реконструкция ВОС на площадке водозабора «Мицулевский» с сохранением производительности;

реконструкция подземного водозабора «Автомост» с увеличением производительности для нужд с. Троицкое;

строительство ВОС на площадке водозабора «Автомост» производительностью 800 куб.м/сут. для нужд с. Троицкое;

реконструкция подземного водозабора в с. Высокое;

реконструкция водовода диаметром 500 мм, общей протяженностью 1,0 км для нужд потребителей Корсаковского городского округа Сахалинской области;

строительство водовода диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 50,7 км, материал – полимер;

строительство водопровода диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км, материал – полимер;

реконструкция водовода общей протяженностью 6,6 км, материал – полимер.

г. Анива

реконструкция насосной станции второго подъема по ул. Калинина производительностью 5000 куб.м/сут;

строительство водовода диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,3 км, материал – полимер;

строительство водопроводов диаметрами 110 мм, общей протяженностью 4,9 км, материал – полимер.

с. Таранай

реконструкция подземного водозабора «Таранайский-1» с сохранением производительности;

реконструкция ВОС с сохранением производительности;

строительство водовода диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,0 км, материал – полимер;

строительство водопроводов диаметрами 110 мм, общей протяженностью 1,7 км, материал – полимер.

с. Троицкое

реконструкция подземного водозабора «Южный» с увеличением производительности;

строительство ВОС на площадке водозабора «Южный» производительностью 1800 куб.м/сут;

строительство водовода диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км, материал – полимер;

строительство водопроводов диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 1,6 км, материал – полимер;

реконструкция водопроводов общей протяженностью 5,7 км, материал – полимер;

ликвидация водопроводов общей протяженностью 0,1 км.

с. Новотроицкое

ликвидация подземного водозабора за южной границей ЖК «Зеленая планета»;

строительство водопроводов диаметрами 110 мм, общей протяженностью 5,4 км, материал – полимер;

реконструкция водоводов общей протяженностью 2,7 км, материал – полимер;

реконструкция водопроводов диаметрами 110-225 мм, общей протяженностью 2,8 км, материал – полимер;

ликвидация водопроводов общей протяженностью 0,2 км.

с. Высокое

реконструкция водопроводов общей протяженностью 3,1 км, материал – полимер.

с. Петропавловское

реконструкция подземного водозабора с сохранением производительности по ул. Центральная.

с. Успенское

строительство водопроводов диаметрами 110 мм, общей протяженностью 0,6 км, материал – полимер.

с. Мицулевка

реконструкция водовода диаметром 500 мм, общей протяженностью 1,7 км для нужд потребителей Корсаковского городского округа.

с. Рыбацкое

строительство водопроводов диаметрами 110 мм, общей протяженностью 2,4 км, материал – полимер.

с. Песчанское, с. Огоньки, с. Воскресенское

Предусмотрено сохранение существующих систем водоснабжения. Мероприятия по развитию систем водоснабжения не запланированы.

с. Зеленодольск, с. Благовещенское

Предусмотрено обеспечение жителей населенных пунктов привозной водой питьевого качества в объеме, указанном выше (Таблица ).

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на систему водоснабжения составит около 62000 куб.м/сут. Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоснабжением необходимо строительство подземных водозаборов (3 объекта), ВОС (3 объекта) и водопроводных сетей.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению в границах муниципального округа:

Объекты местного значения:

водозабор – 3 объекта;

водозабор – 6 объектов, реконструкция;

водозабор – 1 объект, ликвидация;

водопроводные очистные сооружения – 5 объектов;

водопроводные очистные сооружения – 2 объекта, реконструкция;

насосная станция – 1 объект, реконструкция;

водовод – 58,4 км;

водовод – 12,0 км, реконструкция;

водопровод – 17,4 км;

водопровод – 11,6 км, реконструкция;

водопровод – 0,3 км, ликвидация.

- 2.13.2 Водоотведение

Централизованной системой водоотведения обеспечены г. Анива, с. Таранай, с. Троицкое, с. Новотроицкое и с. Огоньки. В остальных населенных пунктах организована децентрализованная система водоотведения с отводом сточных вод в индивидуальные выгребы, септики и транспортировкой на рельеф.

г. Анива

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными уличными коллекторами на четыре канализационные насосные станции (КНС), расположенные по ул. Кирова (КНС№2), ул. Калинина (КНС№3), ул. Первомайская (КНС№4) и ул. Невельская (КНС№5). От КНС№4 сточные воды по напорному коллектору поступают на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные между автодорогой Анива-Таранай и р. Лютога у западной границы населенного пункта. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 1500 куб.м/сут. КОС находятся в изношенном состоянии, очистка сточных вод до нормативных показателей не производится. Выпуск сточных вод осуществляется в р. Лютога.

Канализационные сети выполнены из керамических, чугунных и стальных труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 9,0 км.

с. Троицкое

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными уличными коллекторами на пять канализационных насосных станций, расположенных по ул. Молодежная (КНС№1), ул. Рябиновая (КНС№2), ул. ДСУ-1 (КНС№3), ул. 8 Марта (КНС№4), ул. Невельская (КНС «Невельская»). От КНС сточные воды по напорным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные у юго-восточной границы населенного пункта. Проектная производительность очистных сооружений составляет 1600 куб.м/сут. Выпуск очищенных сточных вод организован на рельеф.

Канализационные сети выполнены из стальных труб диаметрами 110-250 мм общей протяженностью 8,9 км.

с. Новотроицкое

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными уличными коллекторами на четыре канализационные насосные станций, расположенные по ул. Янтарная, ул. Новая и ул. Октябрьская (КНС «Новотроицкое» и КНС «СФЕРА»). От КНС сточные воды по напорным коллекторам поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные по ул. Октябрьская, 9а. Проектная производительность очистных сооружений составляет 200 куб.м/сут. Выпуск очищенных сточных вод организован на рельеф.

От КНС№2 по ул. Летняя, расположенной в жилом комплексе «Зеленая планета», по напорному коллектору диаметром 160 мм сточные воды транспортируются на КОС с. Троицкое.

Канализационные сети выполнены из стальных, чугунных и керамических труб диаметрами 110-200 мм общей протяженностью 7,3 км.

с. Таранай

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными уличными коллекторами на канализационную насосную станцию, расположенную по ул. Лесная. От КНС сточные воды по напорному коллектору поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные у западной границы населенного пункта по ул. Лесная. Производительность очистных сооружений составляет 200 куб.м/сут. КОС находятся в аварийном состоянии, износ сооружений составляет около 99%. Очистка сточных вод не производится, выпуск сточных вод осуществляется на рельеф.

Канализационные сети выполнены из стальных труб диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 2,0 км.

с. Огоньки

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными уличными коллекторами в септики с дальнейшей транспортировкой стоков без очистки на рельеф.

Канализационные сети выполнены из стальных труб диаметром 150 мм общей протяженностью 0,3 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения населенных пунктов муниципального округа, выявлены следующие особенности:

существующие объекты водоотведения имеют значительный износ, что не гарантирует требуемое качество очистки сточных вод;

не во всех населенных пунктах с организованной системой водоотведения расположены КОС.

большинство канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, необходима поэтапная замена сетей с высоким износом.

Планируемое развитие

Система водоотведения муниципального округа предусматривается с учетом развития на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года).

Для развития системы водоотведения необходимо реализовать ряд мероприятий:

строительство КОС с увеличением производительности в г. Анива для обеспечения нормативной очистки с учетом транспортируемых сточных вод от с. Таранай;

строительство КОС в с. Мицулевка, с. Огоньки и с. Успенское;

реконструкция КОС с увеличением производительности в с. Троицкое для обеспечения нормативной очистки с учетом транспортируемых сточных вод с. Новотроицкое;

ликвидация КОС в г. Анива, с. Новотроицкое, с. Таранай;

строительство четырех КНС для транспортировки сточных вод с. Таранай на планируемые КОС г. Анива;

реконструкция КНС и сетей водоотведения с высоким износом;

строительство КНС и сетей водоотведения для подключения новых абонентов.

Диаметры канализационных сетей рассчитаны из условия пропуска максимального часового объема сточных вод. На стадии проектирования необходимо выполнить расчет канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Объем сточных вод, отводимых с территории муниципального округа на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года) составит 6574,64 куб.м/сут. (Таблица 2.13-2).

Таблица 2.13-2

Расчет объема сточных вод, отводимых с территории муниципального округа, на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года)

| № п/п | Наименование населенного пункта/потребителя | Численность населения, чел. | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Суммарное водоотведение, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Анива | 9920 | 190 | 2601,02 |
| 2 | с. Благовещенское | 1 | 50 | 0,05 |
| 3 | с. Воскресенское | 307 | 190 | 80,50 |
| 4 | с. Высокое | 95 |  | 24,91 |
| 5 | с. Зеленодольск | 30 | 50 | 1,50 |
| 6 | с. Мицулевка | 1075 | 190 | 281,87 |
| 7 | с. Новотроицкое | 4445 |  | 1165,48 |
| 8 | с. Огоньки | 440 |  | 115,37 |
| 9 | с. Песчанское | 160 |  | 41,95 |
| 10 | с. Петропавловское | 350 |  | 91,77 |
| 11 | с. Рыбацкое | 360 |  | 94,39 |
| 12 | с. Таранай | 865 |  | 226,80 |
| 13 | с. Троицкое | 6650 |  | 1743,63 |
| 14 | с. Успенское | 402 |  | 105,40 |
| Итого: |  |  |  | 6574,64 |
| Примечания 1. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 2. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в соответствии с РНГП Сахалинской области и СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». |  |  |  |  |

Прирост водоотведения, связанный с временным пребыванием населения в высокий сезон, составит 98,40 куб.м/сут.

С целью развития системы водоотведения и обеспечения надежности ее работы, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Анивский ГО

строительство КНС-2 расчетной производительностью 400 куб. м/сут;

строительство КНС-3 расчетной производительностью 400 куб. м/сут;

реконструкция КНС с увеличением производительности до 1200 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 0,8 км, материал – полимер;

строительство канализации напорной диаметром 160 мм, общей протяженностью 18,0 км, материал – полимер;

реконструкция канализации напорной диаметрами 225 мм, общей протяженностью 3,9 км, материал – полимер.

г. Анива

строительство КОС расчетной производительностью 3200 куб. м/сут;

ликвидация КОС с высоким износом;

строительство КНС расчетной производительностью 300 куб. м/сут;

строительство КНС-4 расчетной производительностью 400 куб. м/сут;

реконструкция КНС№3 и КНС№4 с сохранением производительности;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 3,7 км, материал – полимер;

строительство канализации напорной диаметром 160 мм, общей протяженностью 4,6 км, материал – полимер;

реконструкция канализации напорной диаметрами 250 мм, общей протяженностью 1,3 км, материал – полимер.

с. Таранай

строительство КНС-1 расчетной производительностью 300 куб. м/сут;

ликвидация КОС с высоким износом;

ликвидация КНС по ул. Лесная;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 0,3 км, материал – полимер;

строительство канализации напорной диаметром 110 мм, общей протяженностью 6,1 км, материал – полимер;

реконструкция канализации самотечной общей протяженностью 1,2 км, материал – полимер;

ликвидация канализации самотечной диаметром 150 мм, общей протяженностью 0,03 км;

ликвидация канализации напорной общей протяженностью 0,7 км.

с. Троицкое

реконструкция КОС с увеличением производительностью до 3600 куб. м/сут;

реконструкция КНС «Невельская» с увеличением производительности до 400 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,8 км, материал – полимер;

реконструкция канализации напорной диаметрами 160-225 мм, общей протяженностью 2,7 км, материал – полимер.

с. Новотроицкое

ликвидация КОС по ул. Октябрьская;

строительство КНС расчетной производительностью 1000 куб. м/сут;

реконструкция КНС по ул. Янтарная с увеличением производительности до 900 куб. м/сут;

реконструкция КНС «СФЕРА» с увеличением производительности до 900 куб. м/сут;

реконструкция КНС №2 с увеличением производительности до 1200 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,1 км, материал – полимер;

реконструкция канализации напорной диаметрами 160-225 мм, общей протяженностью 3,5 км, материал – полимер.

ликвидация канализации напорной диаметром 400 мм, общей протяженностью 0,01 км.

с. Мицулевка

строительство КОС расчетной производительностью 300 куб. м/сут;

строительство КНС расчетной производительностью 300 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,9 км, материал – полимер;

строительство канализации напорной диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,2 км, материал – полимер.

с. Огоньки

строительство КОС расчетной производительностью 150 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 2,0 км, материал – полимер.

с. Успенское

строительство КОС расчетной производительностью 150 куб. м/сут;

строительство КНС расчетной производительностью 150 куб. м/сут;

строительство канализации самотечной диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,3 км, материал – полимер;

строительство канализации напорной диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,8 км, материал – полимер.

с. Благовещенское, с. Воскресенское, с. Высокое, с. Зеленодольск, с. Песчанское,                    с. Петропавловское и с. Рыбацкое

Предусмотрено сохранение действующих систем водоотведения с транспортировкой сточных вод специализированным автотранспортом на КОС г. Анива.

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на систему водоотведения составит около 50000 куб.м/сут. Для обеспечения перспективных потребителей централизованным водоотведением необходимо увеличение производительности КОС в с. Мицулевка до 7500 куб. м/сут, строительство КОС (1 объект) и канализационных сетей.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению в границах муниципального округа:

Объекты местного значения:

очистные сооружения (КОС) – 5 объектов;

очистные сооружения (КОС) – 1 объект, реконструкция;

канализационная насосная станция (КНС) – 8 объектов;

канализационная насосная станция (КНС) – 7 объектов, реконструкция;

канализационная насосная станция (КНС) – 1 объект, ликвидация;

канализация самотечная – 12,9 км;

канализация самотечная – 1,2 км, реконструкция;

канализация самотечная – 0,03 км, ликвидация;

канализация напорная – 32,7 км;

канализация напорная – 11,4 км, реконструкция;

канализация напорная – 0,7 км, ликвидация.

- 2.13.3 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов Анивского муниципального округа осуществляется от 10 источников. Основная часть котельных работает на газообразном топливе, и лишь малая - на угольном. Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 49,40 Гкал/ч.

На территории города Анива действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Основными источниками централизованного теплоснабжения являются котельная «ЦРК» и котельная №9. Котельные работают на единую систему теплоснабжения. За обеспечение надлежащего гидравлического режима отвечают тепловые перекачивающие насосные станции (ТПНС).

Котельные отапливают потребителей – средне-малоэтажной жилой застройки, а также здания административно-делового назначения. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется за счет индивидуальных водонагревателей.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов на твердом и газообразном топливе.

На территории населенных пунктов с. Воскресенское, с. Новотроицкое, с. Таранай, с. Троицкое и с. Огоньки действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.  Котельными отапливаются многоквартирная жилая застройка и здания административно-делового назначения. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов на твердом и газообразном топливе.

Характеристика основных действующих источников тепловой энергии приведены ниже (Таблица 2.13-3).

Таблица 2.13-3

Характеристика и подключенная нагрузка источников тепловой энергии Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Оборудование | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦРК» | ДЕ-16-14ГМ | 2004 | 9,75 | 29,25 | 10,86 |
|  |  | ДЕ-16-14ГМ | 2008 | 9,75 |  |  |
|  |  | ДЕ-16-14ГМ | 2005 | 9,75 |  |  |
| 2 | Котельная №9 | Братск 1Г | 1991 | 0,86 | 3,72 | 1,45 |
|  |  | Братск 1Г | 1991 | 0,86 |  |  |
|  |  | КВм-1,33 | 2010 | 1,14 |  |  |
|  |  | Братск 1Г | 1991 | 0,86 |  |  |
| 3 | Котельная №4 | КВм-1,25 | 2007 | 1,08 | 3,24 | 0,63 |
|  |  | КВм-1,25 | 2008 | 1,08 |  |  |
|  |  | КВм-1,25 | 2008 | 1,08 |  |  |
| 4 | Котельная №2 | КВЗ-ГМ-1,75 | 2002 | 1,505 | 3,01 | 1,69 |
|  |  | КВЗ-ГМ-1,75 | 2002 | 1,505 |  |  |
| 5 | Котельная №6 | КСВ-1,9-ВК-3 | 2010 | 1,63 | 3,26 | 0,83 |
|  |  | КСВ-1,9-ВК-3 | 2010 | 1,63 |  |  |
| 6 | Котельная №7 | КСВ-1,9-ВК-3 | 2009 | 1,63 | 6,52 | 2,54 |
|  |  | КСВ-1,9-ВК-3 | 2009 | 1,63 |  |  |
|  |  | КСВ-1,9-ВК-3 | 2009 | 1,63 |  |  |
|  |  | КСВ-1,9-ВК-3 | 2009 | 1,63 |  |  |
| 7 | Котельная «МСУ» | MODAL 233 | 2016 | 0,20 | 0,40 | 0,39 |
|  |  | MODAL 233 | 2016 | 0,20 |  |  |
| 8 | Всего: | - | - | - | 49,40 | 18,39 |

Прокладка трубопроводов теплоснабжения выполнена в надземном и подземном исполнении, протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,11 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70С.

Основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

неэффективное использование мощностей котельных (средняя загруженность не превышает 50%);

изоляция тепловых сетей имеет низкую эффективность (большая часть тепловых сетей изолирована минеральной ватой), также присутствует высокий износ тепловых сетей;

низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Планируемое развитие

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Анивского муниципального округа предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Информация о климатологии берется согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология «СНиП 23-01-99*». Климатические данные для расчета тепловых нагрузок:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 21°С;

средняя температура за отопительный период – минус 4,3С;

продолжительность отопительного периода – 227 суток.

Тепловые нагрузки на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2040 года) приведены ниже (Таблица 2.13-4).

Таблица 2.13-4

Расчет тепловых нагрузок Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Анива |  |  |  |
| 1 | Централизованное теплоснабжение | 20,70 | 86764 |
| 2 | Децентрализованное теплоснабжение | 2,15 | 8739 |
| 3 | Итого | 22,86 | 95503 |
| с. Благовещенское |  |  |  |
| 4 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,002 | 9 |
| с. Воскресенское |  |  |  |
| 5 | Централизованное теплоснабжение | 0,08 | 269 |
| 6 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,72 | 2916 |
| 7 | Итого | 0,80 | 3185 |
| с. Высокое |  |  |  |
| 8 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,22 | 902 |
| с. Зеленодольск |  |  |  |
| 9 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,07 | 285 |
| с. Мицулевка |  |  |  |
| 10 | Централизованное теплоснабжение | 1,61 | 6803 |
| 11 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,82 | 3334 |
| 12 | Итого | 2,43 | 10137 |
| с. Новотроицкое |  |  |  |
| 13 | Централизованное теплоснабжение | 11,30 | 48552 |
| 14 | Децентрализованное теплоснабжение | 1,81 | 7334 |
| 15 | Итого | 13,11 | 55886 |
| с. Огоньки |  |  |  |
| 16 | Централизованное теплоснабжение | 0,46 | 1970 |
| 17 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,52 | 2090 |
| 18 | Итого | 0,98 | 4060 |
| с. Песчанское |  |  |  |
| 19 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,37 | 1520 |
| с. Петропавловское |  |  |  |
| 20 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,82 | 3324 |
| с. Рыбацкое |  |  |  |
| 21 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,84 | 3419 |
| с. Таранай |  |  |  |
| 22 | Централизованное теплоснабжение | 1,25 | 5373 |
| 23 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,55 | 2270 |
| 24 | Итого | 1,80 | 7643 |
| с. Троицкое |  |  |  |
| 25 | Централизованное теплоснабжение | 18,43 | 115626 |
| 26 | Децентрализованное теплоснабжение | 3,41 | 14136 |
| 27 | Итого | 21,84 | 129762 |
| с. Успенское |  |  |  |
| 28 | Централизованное теплоснабжение | 0,21 | 706 |
| 29 | Децентрализованное теплоснабжение | 0,83 | 3444 |
| 30 | Итого | 1,04 | 4150 |
| Всего |  | 67,19 | 319786 |

Примечание - Расчетная тепловая нагрузка приведена без учета потребителей режимных и производственных территорий.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

г. Анива

строительство котельной тепловой мощностью 0,23 Гкал/ч в северо-западной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением дошкольного образовательного учреждения;

строительство котельной тепловой мощностью 0,8 Гкал/ч в северо-восточной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением детского образовательного центра;

реконструкция котельной №9 и «ЦРК», с целью повышения эффективности и надежности работы котельного оборудования;

строительство магистрального теплопровода протяженностью 0,8 км в двухтрубном исчислении, для подключения перспективных потребителей к сетям централизованного теплоснабжения. С целью устранения потерь энергоносителя и обеспечения нормативных гидравлических режимов, предусматривается реконструкция тепловых сетей протяженностью 2,4 км.

с. Воскресенское

реконструкция котельной с. Воскресенское, с целью замены котлоагрегатов с истекшим сроком эксплуатации.

с. Мицулевка

строительство блочно-модульной газовой котельной №1 тепловой мощностью 1,7 Гкал/ч в юго-восточной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением жилой и общественно-деловой застройки;

строительство магистрального теплопровода протяженностью 1,0 км, для подключения новой котельной к перспективным потребителям тепловой энергии.

с. Новотроицкое

строительство блочно-модульной газовой котельной №1 тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч в восточной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением жилой и общественно-деловой застройки;

строительство магистрального теплопровода протяженностью 2,7 км, для подключения новой котельной к перспективным потребителям тепловой энергии.

с. Огоньки

строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 2,55 Мвт, для замещения действующей котельной. Строительство предусмотрено на площадке существующей котельной.

с. Таранай

реконструкция котельной №2, с целью модернизации котельного оборудования и повышения эффективности работы источника теплоснабжения;

реконструкция магистрального теплопровода протяженностью 0,3 км, с целью проведения капитального ремонта теплопровода, для уменьшения потерь теплоносителя.

с. Троицкое

строительство блочно-модульной газовой котельной №1 тепловой мощностью 0,8 Гкал/ч в северной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением жилой и общественно-деловой застройки;

строительство блочно-модульной газовой котельной №2 тепловой мощностью 7,8 Гкал/ч в южной части населенного пункта, для обеспечения централизованным теплоснабжением жилой застройки;

реконструкция котельной №6 и №7, с целью повышения эффективности и надежности работы котельного оборудования;

реконструкция магистрального теплопровода протяженностью 0,8 км, с целью проведения капитального ремонта теплопровода, для уменьшения потерь теплоносителя.

с. Успенское

строительство блочно-модульной газовой котельной тепловой мощностью 0,3 Гкал/ч, для обеспечения теплоснабжением объектов образовательной сферы.

с. Благовещенское, с. Высокое, с. Зеленодольск, с. Песчанское, с. Петропавловское, с. Рыбацкое

На территории населенных пунктов предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения за счет индивидуальных источников.

Для обеспечения надлежащего качества передачи тепловой энергии потребителям, рекомендуется поэтапно проводить реконструкцию тепловых сетей и источников теплоснабжения, во избежание крупных аварий и ненормативных потерь тепловой энергии.

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на систему теплоснабжения составит 158,8 Гкал/ч. Для обеспечения перспективных потребителей централизованного теплоснабжения необходимо строительство 3-х котельных.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению в границах муниципального округа:

Объекты местного значения:

источник тепловой энергии – 11 объектов;

источник тепловой энергии – 6 объектов, реконструкция;

источник тепловой энергии – 1 объект, ликвидация;

теплопровод магистральный – 4,5 км;

теплопровод магистральный – 3,6 км, реконструкция.

- 2.13. 4 Электроснабжение

Территориальная энергосистема Сахалинской области работает изолированно от Единой национальной электрической системы России и делится на отдельные автономные энергорайоны на территории области:

«Северный энергорайон»;

«Центральный энергорайон»;

изолированные энергорайоны на территориях Курильских островов и отдаленных населенных пунктов ряда муниципальных образований на о. Сахалин.

Изолированность Сахалинской области от Единой национальной энергетической системы России обусловливает повышенные требования к уровню эксплуатации энергетического оборудования и обеспечению надежного и качественного обеспечения электроэнергией присоединенных потребителей. Также в регионе имеется отдельная категория автономных энергоисточников производственных, технологических, собственных нужд ведомственных и коммерческих предприятий, в основном предприятий нефтегазового, рыбопромышленного секторов экономики.

Анивского муниципального округа входит в состав «Центрального энергорайона» и полностью охвачено централизованным электроснабжением. Электроснабжение муниципального округа осуществляет филиал «Распределительные сети» – ПАО «Сахалинэнерго».

Потребность в электрической мощности покрывается в основном за счет перетока с «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» установленной мощностью 455,24 МВт посредством воздушных линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 35-110 кВ.

На территории муниципального округа получили развитие электрические сети напряжением 35-110 кВ и относятся к объектам магистральной электрической сети ПАО «Сахалинэнерго». Воздушные линии электропередачи (далее также ВЛ) 35-110 кВ, проходящие по территории Анивского муниципального округа представлены ниже:

ВЛ 110 кВ Невельская-2 – Петропавловская (С-20);

ВЛ 110 кВ Петропавловская – Юго-Западная (С-5);

ВЛ 110 кВ Корсаковская – Хомутово-2 (С-10);

ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Корсаковская с отпайкой на ПС Южная (Южно-Сахалинская – Южная) (С-11);

ВЛ 35 кВ Петропавловская – Анива (Т-119);

ВЛ 35 кВ Анива – Таранай (Т-124);

ВЛ 35 кВ Анива – Дачная (Т-120);

ВЛ 35 кВ Петропавловская – Троицкая (Т-118);

ВЛ 35 кВ Дачная – Олимпия (Т-123);

ВЛ 35 кВ Новотроицкая – Троицкая (Т-149);

ВЛ 35 кВ Юго-Западная – Троицкая с отпайкой на ПС Ласточка (Т-117);

ВЛ 35 кВ Дачная - Соловьевка (Т-129);

ВЛ 35 кВ Юго-Западная – Новотроицкая (Т-142).

Техническое состояние линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 35 и 110 кВ поддерживается в удовлетворительном состоянии.

Основным центром питания в энергосистеме муниципального округа является опорная электрическая подстанция (далее также ПС) 110 кВ Петропавловская суммарной мощностью 28,6 МВА, расположенная в с. Петропавловское.

От центра питания по ЛЭП 110 кВ осуществляется передача электрической энергии на ПС 110 кВ, расположенные на территории муниципального округа и обеспечивающие ее потребителей электрической мощностью. Основные характеристики объектов электроснабжения напряжением 35 кВ и выше на территории муниципального округа представлены ниже (Таблица 2.13-5).

Таблица 2.13-5

Основные характеристики объектов электроснабжения муниципального округа напряжением 35 кВ и выше

| Наименование ПС | Номинальное напряжение, кВ | Количество тр-ров и номинальная мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Петропавловская | 110/35/10 | 1х16; 1х2,5; 1х2,5 | 2014, 1989, 1983 |
| ПС Дачная | 35/10 | 1х2,5 | 2017 |
| ПС Олимпия | 35/10 | 2х6,3 | 2007 |
| ПС Анива | 35/10 | 2х6,3 | 2008, 2012 |
| ПС Троицкая | 35/10 | 2х6,3 | 2009, 2013 |
| ПС Новотроицкая | 35/10 | 2х10 | 2016 |
| ПС Таранай | 35/10 | - | 2020 |

Общая протяженность сетей, проходящих в границах муниципального округа, по трассе составляет:

ЛЭП 35 кВ – 86,8 км;

ЛЭП 110 кВ – 77,3 км.

г. Анива

Электроснабжение потребителей г. Анива осуществляется от ПС 35/10 кВ Анива по ЛЭП 10 кВ посредством трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 35 кВ в границе населенного пункта составляет 3,7 км.

с. Воскресенское

Электроснабжение потребителей с. Воскресенское осуществляется от четырех ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 110/10 кВ Петропавловская и ПС 35/10 кВ Анива по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 10 кВ в границе населенного пункта составляет 2,9 км.

с. Высокое

Электроснабжение потребителей с. Высокое осуществляется от трех ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям.

с. Огоньки

Электроснабжение потребителей с. Огоньки осуществляется от двух ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям.

с. Мицулевка

Электроснабжение потребителей с. Мицулевка осуществляется от распределительного пункта (далее – РП) 10 кВ и ТП, получающих питание от ПС 35/10 кВ Олимпия и ПС 35/10 кВ Дачная по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 10 кВ в границе населенного пункта составляет 1,3 км.

с. Новотроицкое

Электроснабжение потребителей с. Новотроицкое осуществляется от ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 35/10 кВ Новотроицкая по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 35 кВ в границе населенного пункта составляет 2,8 км.

с. Песчанское

Электроснабжение потребителей с. Песчанское осуществляется от восьми ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 35/10 кВ Анива по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 10 кВ в границе населенного пункта составляет 7,2 км.

с. Петропавловское

Электроснабжение потребителей с. Петропавловское осуществляется от ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 110/10 кВ Петропавловская по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 110 кВ в границе населенного пункта составляет 0,8 км.

с. Рыбацкое

Электроснабжение потребителей с. Рыбацкое осуществляется от шести ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 35/10 кВ Анива по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 10 кВ в границе населенного пункта составляет 2,6 км.

с. Таранай

Электроснабжение потребителей с. Таранай осуществляется от ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 35/10 кВ Таранай по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям.

с. Троицкое

Электроснабжение потребителей с. Троицкое осуществляется от 23-х ТП 10/0,4 кВ, получающих питание от ПС 35/10 кВ Троицкая по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям. Протяженность ЛЭП 35 кВ в границе населенного пункта составляет 5,5 км, ЛЭП 10 кВ – 13,9 км.

с. Успенское

Электроснабжение потребителей с. Успенское осуществляется от двух ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 10 кВ. Далее по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям.

с. Благовещенское, с. Зеленедольск

Информация по системе электроснабжения населенных пунктов отсутствует.

Анализ современного состояния системы показывает, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарело. К основным направлениям развития системы электроснабжения муниципального округа можно отнести модернизацию электрических сетей напряжением 10-35-110 кВ для поддержания оптимальных уровней напряжения в энергосистеме в режимах как максимальных, так и минимальных нагрузок.

Территория Анивского муниципального округа Сахалинской области имеет потенциал для развития возобновляемых источников электрической энергии. Проектом рассмотрена возможность использования источников электроэнергии с использованием энергии ветра.

Планируемое развитие

Раздел выполнен в соответствии Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Территория проектирования относится к сейсмическим районам, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе электроснабжения согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

Покрытие электрических нагрузок Анивского муниципального округа на все сроки проектирования предусматривается от энергосистемы Сахалинской области.

При разработке генерального плана были учтены следующие документы стратегического планирования Российской Федерации:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (далее также – СТП Российской Федерации в области энергетики);

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2022 – 2028 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2022 № 146 (далее также – Схема и программа ЕЭС России на 2021 – 2027 годы).

Основной целью данных документов является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

При разработке генерального плана были учтены документы стратегического планирования Российской Федерации, Сахалинской области, а также инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, а именно:

Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области;

СТП Сахалинской области.

В соответствии с вышеуказанными документами и предложениями в генеральном плане учтены мероприятия по строительству следующих объектов:

Регионального значения

«Центральный энергорайон»

реконструкция ПС-110 кВ «Петропавловская» (2025 год);

реконструкция КВЛ-110 кВ «Южно-Сахалинская – Южная – Корсаковская» (С-11) (2028 год);

реконструкция КВЛ-110 кВ «Южно-Сахалинская – Корсаковская» (С-11) (2022 год).

Местного значения

«Центральный энергорайон»

реконструкция ПС-35 кВ «Дачная» (2027 год);

строительство ПС-35 кВ «Огоньки» (2024-2025 год);

строительство ПС-35 кВ «Мицулевка» (2024 год);

реконструкция ВЛ-35 кВ «Хомутово-2 – Олимпия» (Т-126) (2022-2023 годы);

реконструкция ВЛ-35 кВ «Соловьёвка – Дачная» (Т-129) (2022 год);

реконструкция ВЛ-35 кВ «Дачная – Тамбовка» (Т-121) (2022 год);

строительство ВЛ-35 кВ «Пятиречье – Петропавловская» (2025-2030 годы).

На основании соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и АО «НоваВинд», а также в соответствии с письмом АО «НоваВинд» от 21.12.2021 года № 716-60/3654 предусмотрены к реализации следующие объекты электроэнергетики:

строительство ВЭС «Анива»;

строительство ВЭС «Петропавловская-2»;

строительство ВЭС «Воскресенская»;

строительство ПС 110 кВ «Песчаная»;

строительство отпайки (захода) ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Юго-Западная – Петропавловская»*;

строительство захода ВЛ-110 кВ на РУ-110 кВ ПС 110 кВ Петропавловская*.

* планируется реализация одного из двух вариантов передачи электрической энергии. Вариант определить на дальнейших стадиях проектирования.

Местного значения

с. Мицулевка

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 1,5 км.

с. Новотроицкое

строительство ТП 10/0,4 кВ различных мощностей – 7 объектов;

строительство ЛЭП 10 кВ – 6,7 км.

с. Огоньки

строительство ТП 10/0,4 кВ различных мощностей – 3 объекта;

строительство ЛЭП 10 кВ – 1,6 км.

реконструкция ТП 10/0,4 кВ с модернизацией и увеличением мощности – 1 объект.

с. Петропавловское

строительство ТП 10/0,4 кВ различных мощностей – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,5 км.

с. Троицкое

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,4 км.

с. Успенское

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,2 км.

с. Воскресенское

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,9 км;

ликвидация ЛЭП 10 кВ – 0,9 км.

с. Рыбацкое

строительство ТП 10/0,4 кВ различной мощности – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,4 км.

с. Благовещенское, с. Песчанское

Система электроснабжения в населенных пунктах сохраняется без изменений. Предусматривается модернизация электросетевого хозяйства по мере физического износа.

Для планируемого развития инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства и коммерческо-делового назначения проектом предусматриваются следующие объекты электроснабжения иного значения:

с. Огоньки

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,2 км.

с. Высокое

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект.

с. Таранай

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект;

строительство ЛЭП 10 кВ – 0,4 км.

с. Рыбацкое

реконструкция ЛЭП 10 кВ с увеличением сечения проводов – 3,1 км.

с. Новотроицкое

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект.

с. Петропавловское

строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 объект.

Подключение планируемых к строительству объектов определить на стадии разработки документации по планировке территории.

Трассы планируемых к размещению линий электропередачи, оборудование трансформаторных подстанций и электростанций подлежат уточнению после разработки заданий на проектирование и осуществления проектно-изыскательских работ.

Необходимо отметить, что для дальнейшего равномерного распределения нагрузки необходимо развивать сети напряжением 10(6)-0,4 кВ.

По надежности электроснабжения часть потребителей электроэнергии муниципального округа относятся к III категории, за исключением таких, как:

установки тепловых сетей и котельных, индивидуальные тепловые пункты, в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания (детские сады, школы, больницы и т.д.), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения (НС, ВОС, КОС, КНС) в соответствии с требованием СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям I и II категории и, с учетом требований ПУЭ 7-го издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:

потребители I категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, перерыв электроснабжения которых, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

потребители II категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусматривать двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций сборных шин или непосредственно с разных секций шин распределительных устройств низшего напряжения понизительной подстанции.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Основные показатели электропотребления приведены ниже (Таблица 2.13-6).

Таблица 2.13-6

Расчет суммарной электрической нагрузки коммунально-бытового сектора территории муниципального округа на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года).

| Наименование населенного пункта | Население, человек | Энергопотребление, кВт*ч/ чел. в год | Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка, кВт/ чел | Нагрузка на шинах 10 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии, млн кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Анива | 9920 | 1700 | 0,49 | 4860,8 | 10,01 |
| село Благовещенское | 1 | 950 |  | 0,49 | 0,00 |
| село Воскресенское | 307 | 950 |  | 150,43 | 0,17 |
| село Высокое | 95 | 950 |  | 46,55 | 0,05 |
| село Зеленодольск | 30 | 950 |  | 14,7 | 0,02 |
| село Мицулевка | 1075 | 950 |  | 526,75 | 0,61 |
| село Новотроицкое | 4445 | 1150 |  | 2178,05 | 3,03 |
| село Огоньки | 440 | 950 |  | 215,6 | 0,25 |
| село Песчанское | 160 | 950 |  | 78,4 | 0,09 |
| село Петропавловское | 350 | 950 |  | 171,5 | 0,20 |
| село Рыбацкое | 360 | 950 |  | 176,4 | 0,20 |
| село Таранай | 865 | 950 |  | 423,85 | 0,49 |
| село Троицкое | 6650 | 1150 |  | 325,85 | 0,45 |
| село Успенское | 402 | 950 |  | 196,98 | 0,23 |
| Итого: |  | - | - | 9366,35 | 15,80 |

Укрупненная суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии без учета потерь в электрических сетях) коммунально-бытового сектора составит 9,4 МВт. Коммунально-бытовая нагрузка территорий инвестиционной деятельности составит около 0,24 МВт. Электроснабжение данных территорий предусмотрено от действующей системы электроснабжения, а также путем строительства новых объектов электроснабжения за счет инвестора.

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на энергосистему «Центрального энергорайона» составит 94,4 МВт. Для организации данной мощности потребуется размещение новых электрических подстанций напряжением 110 кВ со строительством линий электропередачи 110 кВ, а также реконструкция головных объектов энергетики для технологического присоединения новых подстанций. В качестве альтерниативного источника электрической мощности возможно использование ветровых электростанций, размещаемых на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению в границах муниципального округа (ниже указана ориентировочная протяженность ЛЭП):

Объекты регионального значения:

электростанция ветровая (ВЭС) – 3 объекта;

электрическая подстанция 110 кВ – 1 объект;

электрическая подстанция 110 кВ – 1 объект, реконструкция;

линии электропередачи 110 кВ – 2 объекта*;

линии электропередачи 110 кВ – 2 объекта, реконструкция.

Объекты местного значения:

электрическая подстанция 35 кВ – 2 объекта;

электрическая подстанция 35 кВ – 1 объект, реконструкция;

линии электропередачи 35 кВ – 2 объекта;

трансформаторная подстанция (ТП) – 15 объектов;

линии электропередачи 10 кВ – 12,2 км.

Объекты иного значения:

трансформаторная подстанция (ТП) – 5 объектов;

линии электропередачи 10 кВ – 0,6 км;

линии электропередачи 10 кВ – 3,1 км, реконструкция.

- 2.13.5 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей муниципального округа осуществляется природным газом от Восточно-Луговского, Южно-Луговского и Благовещенского газовых месторождений ОАО «Сахалинская нефтяная компания».

В муниципальном образовании газифицированы следующие населенные пункты: г. Анива, с. Троицкое, с. Ново-Троицкое, с. Рыбацкое, с. Воскресенское, с. Таранай, с. Песчанское, с. Петропавловское.

Источниками газоснабжения являются газораспределительные станции (далее также – ГРС) и установки комплексной подготовки газа (далее также – УПГ), перечень объектов представлен ниже (Таблица 2.13-7).

Таблица 2.13-7

Перечень действующих источников газоснабжения, расположенных на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Троицкое 1,2 | 15,0+5,0 | с. Троицкое, с. Ново-Троицкое, г. Южно-Сахалинск |
| 2 | ГРС Петропавловское | 7,0 | с. Петропавловское |
| 3 | УПГ Восточно-Луговское | 16,5 | г. Анива, с. Рыбацкое, с. Песчаное, с. Воскресенское |
| 4 | УПГ Южно-Луговское | 6,3 | с. Таранай |

Потребителями природного газа являются: предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население (индивидуальная и малоэтажная жилая застройка).

Фактическое потребление природного газа на территории муниципального округа за 2020 год составило 29,41 млн куб. м. В том числе:

Промышленные предприятия – 2,76 млн куб. м;

Коммунально-бытовые потребители – 8,64 млн куб. м;

Население – 1,84 млн куб. м;

Прочие потребители – 15,67 млн куб. м;

Собственные нужды – 0,50 млн куб. м;

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 
3-х ступенчатая:

от ГРС и УПГ запитываются газопроводы высокого давления II категории (до 0,6 МПа), подводящие газ к промышленным, коммунально-бытовым потребителям и пунктам редуцирования газа (далее также – ПРГ);

от ПРГ запитываются газопроводы среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 0,1 МПа) давления, подводящие газ к потребителям.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по смешанной схеме, включающей в себя кольцевые и тупиковые газопроводы.

Населенные пункты с. Благовещенское, с. Огоньки, с. Высокое, с. Зеленодольск, с. Мицулевка, с. Успенское не газифицированы.

В соответствии с региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 196, на территории муниципального округа реализуются (частично реализованы) мероприятия по развитию газораспределительных систем, перечень мероприятий приведен ниже (Таблица 2.13-8).

Таблица 2.13-8

Мероприятия, реализуемые посредством региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод-отвод и ГРС Южная | 1,0 км | 2017 - 2022 |
|  | Газопровод межпоселковый от пл/р Октябрьский ГО г. Южно-Сахалинск до с. Мицулевка Анивского ГО (межсистемная перемычка) | 11,0 км | 2021 - 2024 |
|  | Газопровод межпоселковый от ГРС Южная до существующего межпоселкового газопровода от ГРС Дальнее до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-Сахалинска Сахалинской области (2 Этап - от ПРГ Ботанический Сад до ГРС "Южная")" | 18,0 км | 2018 - 2023 |
|  | Газопровод-отвод от магистрального газопровода "УПГ Южно-Луговское - ГРС с. Троицкое" с ГРС Петропавловское и газопровод высокого давления до ГРП Петропавловское | 4,1 км | 2017 - 2021 |
|  | Газификация с. Троицкое муниципального образования "Анивский муниципальный округ" (2 этап) | 31,3 км | 2019 - 2021 |
|  | Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в с. Огоньки, Анивский ГО | 96 куб. м/час | 2022 - 2023 |

В соответствии с государственной программой Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808, на территории муниципального округа реализованы (реализуются) мероприятия по развитию газораспределительных систем, перечень мероприятий приведен ниже (Таблица  2.13-9).

Таблица 2.13-9

Мероприятия, реализуемые посредством государственной программой Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие систем газификации Анивского района (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания") | 2015-2018 | 11,9 км 1 ГРС |
|  | Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания") | 9 - 12,4 млн. куб. м газа в год | 2014-2017 |
|  | "Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле" (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания") | 7,0 млн. куб. м газа в год | 2016-2019 |
|  | Строительство газораспределительных станций на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания") | 3 ед. | 2019 |
|  | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Воскресенское (2 этап) муниципального образования Анивский муниципальный округ | 3 км | 2017-2019 |
|  | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Мицулевка муниципального образования "Анивский муниципальный округ" | 24,6 км | 2019 - 2020 |
|  | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация г. Анивы муниципального образования "Анивский муниципальный округ" (2, 3 этап) | 17,3 км | 2019-2020 |

Газораспределительная система удовлетворяет потребностям газифицированных населенных пунктов и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Необходимо предусмотреть мероприятия по развитию газораспределительной системы, направленные на газификацию коммунально-бытовых потребителей и жилой застройки в населенных пунктах муниципального округа.

Планируемое развитие

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

С целью создания условий комфортного проживания населения муниципального округа генеральным планом предусматривается дальнейшая газификация территории муниципального образования природным газом Анивских месторождений.

Использование природного газа предусматривается для:

отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальных и малоэтажных жилых домов;

приготовления пищи потребителями индивидуальных, малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных жилых домов;

нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Обеспеченность централизованным газоснабжением индивидуальных жилых домов принимается на расчетный срок (конец 2042 года) 100% от технической возможности.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории муниципального округа запланированы мероприятия, представленные ниже (Таблица 2.13-10 ).

Таблица 2.13-10

Перечень магистральных газопроводов, планируемых для размещения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС Южная (Qпр_персп = 170,8 тыс.м3/ч) | Сахалинская область, Муниципальный округ Анивский | проектный объем транспортировки газа - 52,9 млн. куб. метров в год; производительность ГРС - 170,8 тыс. куб. метров в час |

На основании схемы территориального планирования Сахалинской области и схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области подлежат газификации с. Благовещенское, с. Огоньки, с. Высокое, с. Зеленодольск, с. Мицулевка, с. Успенское. Предусматривается строительство межпоселковых газопроводов регионального значения общей протяженностью 44,8 км.

С целью обеспечения газоснабжением потребителей г. Южно-Сахалинска предусматривается строительство ГРС Южная-2 взамен ликвидируемой ГРС Троицкое 1,2, с подключением к магистральному газопроводу «Сахалин-2».

СТП Сахалинской области на территории Анивского муниципального округа предлагается строительство автодорожного обхода города Южно-Сахалинска. В случае, если выбранная трасса дороги будет пересекать территорию ГРС Южная, необходимо предусмотреть мероприятия по ее ликвидации и переключению нагрузки на ГРС Южная-2.

В соответствии с РНГП Сахалинской области для определения расходов газа на нужды пищеприготовления удельный расход природного газа принимается равным 120 куб. м на человека в год. Теплотворная способность природного газа составляет 8663 ккал/ куб. м.

Коэффициент часового максимума для г. Анивы принят 1/2200, для с. Новотроицкое и с. Троицкое – 1/2100, для прочих населенных пунктов – 1/1800.

Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет газопотребления муниципального округа на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2042 года) приведен ниже (Таблица 2.13-11).

Таблица 2.13-11

Объем газопотребления муниципального округа

| Назначение | Численность населения, чел. | Часовой расход газа, куб. м | Годовой расход газа, млн куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Анива | 9920 | 3946,0 | 14,45 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 9920 | 541,0 | 1,19 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 3084,0 | 12,05 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 321,0 | 1,21 |
| с. Благовещенское | 1 | 0,0 | 0,00 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 1 | 0,0 | 0,00 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| с. Воскресенское | 307 | 139,0 | 0,49 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 307 | 20,0 | 0,04 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 12,0 | 0,04 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 107,0 | 0,41 |
| с. Высокое | 95 | 39,0 | 0,14 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 95 | 6,0 | 0,01 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 33,0 | 0,13 |
| с. Зеленодольск | 30 | 12,0 | 0,04 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 30 | 2,0 | 0,00 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 10,0 | 0,04 |
| с. Мицулевка | 1075 | 433,0 | 1,53 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 1075 | 72,0 | 0,13 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 239,0 | 0,94 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 122,0 | 0,46 |
| с. Новотроицкое | 4445 | 2207,0 | 8,29 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 4445 | 254,0 | 0,53 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 1684,0 | 6,74 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 269,0 | 1,02 |
| с. Огоньки | 440 | 175,0 | 0,61 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 440 | 29,0 | 0,05 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 69,0 | 0,27 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 77,0 | 0,29 |
| с. Песчанское | 160 | 189,0 | 0,69 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 160 | 11,0 | 0,02 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 56,0 | 0,21 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 122,0 | 0,46 |
| с. Петропавловское | 350 | 23,0 | 0,04 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 350 | 23,0 | 0,04 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| с. Рыбацкое | 360 | 150,0 | 0,51 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 360 | 24,0 | 0,04 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 0,0 | 0,00 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 126,0 | 0,47 |
| с. Таранай | 865 | 327,0 | 1,17 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 865 | 58,0 | 0,10 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 187,0 | 0,75 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 82,0 | 0,32 |
| с. Троицкое | 6650 | 3625,0 | 18,82 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 6650 | 380,0 | 0,80 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 2737,0 | 16,06 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 508,0 | 1,96 |
| с. Успенское | 402 | 182,0 | 0,63 |
| Жилые дома (пищеприготовление) | 402 | 27,0 | 0,05 |
| Централизованное теплоснабжение | - | 31,0 | 0,10 |
| Децентрализованное теплоснабжение | - | 124,0 | 0,48 |
| Итого | - | 11447,0 | 47,4 |

С целью создания централизованной системы газоснабжения в муниципальном округе предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов местного значения:

Муниципальное образование

строительство пунктов редуцирования газа – 3 объекта;

строительство газопроводов высокого давления – 35,9 км;

строительство газопроводов среднего давления – 0,9 км;

строительство газопроводов низкого давления – 3,2 км.

г. Анива

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект;

строительство газопроводов среднего давления – 4,2 км;

строительство газопроводов низкого давления – 2,5 км.

с. Воскресенское

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект;

строительство газопроводов низкого давления – 6,9 км.

с. Высокое

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект;

строительство газопроводов среднего давления – 1,4 км.

с. Зеленодольск

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект.

с. Мицулевка

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект;

строительство газопроводов низкого давления – 3,3 км.

с. Новотроицкое

строительство газопроводов низкого давления – 1,3 км.

с. Огоньки

строительство пункта редуцирования газа – 1 объект.

с. Троицкое

строительство газопроводов низкого давления – 4,4 км.

с. Успенское

строительство газопроводов низкого давления – 4,8 км.

Местоположение ПРГ и трасс газопроводов высокого давления отображено с учетом Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области. Характеристики и местоположение объектов и сетей необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов, предусмотренных к размещению:

Федеральное значение

газораспределительная станция - 1 объект;

газопровод – отвод – 0,5 км.

Региональное значение

газораспределительная станция - 1 объект;

газопровод – отвод – 1,7 км.

газопроводы высокого давления протяженностью 44,8 км.

Местное значение муниципального округа

пункт редуцирования газа – 9 объектов;

газопроводы высокого давления протяженностью 35,9 км;

газопроводы среднего давления протяженностью 6,5 км;

газопроводы низкого давления протяженностью 26,4 км.

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на газораспределительную систему составит около 48,0 тыс. м3/час. Для обеспечения перспективных потребителей природным газом необходимо строительство пунктов редуцирования газа (5 объектов) и газопроводов высокого давления протяженностью около 0,5 км.

- 2.13.6 Связь и информатизация

Связь является составной частью инфраструктуры территории Анивского муниципального округа. Существующая сеть связи позволяет частично удовлетворить информационные потребности граждан.

В последние годы на территории Анивского муниципального округа связь развивалась высокими темпами, внедрялся доступ к сетям передачи данных.

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети мобильной связи. На территории муниципального округа предоставляют услуги четыре оператора сети сотовой подвижной связи (СПС):

ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн»);

ПАО «МТС» (торговая марка МТС);

ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»);

ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2»).

Последние годы наблюдается ежегодный прирост числа активных абонентов мобильной связи, использующих услугу доступа в сеть Интернет.

Основным оператором, оказывающим услуги на основе систем фиксированной связи, является ПАО «Ростелеком», в собственности которого находится большая часть первичных сетей связи.

Новейшее оборудование компаний позволяет представлять весь спектр услуг связи:

местная, междугородная, международная телефонная связь;

услуги мобильной связи;

услуги передачи данных;

выделенный доступ к сети Интернет;

услуги связи по предоставлению каналов связи;

услуги IP-телефонии;

организация корпоративных сетей;

доставка почтовой корреспонденции.

По территории муниципального округа проходит транзитная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС).

Телевизионное вещание на территории Анивского муниципального округа осуществляется от телевизионных ретрансляторов, которые расположены в городе Южно-Сахалинск и с. Огоньки.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению Анивского муниципального округа, показывает, что в целом системы телекоммуникаций муниципального округа обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг.

Основными задачами являются: развитие территории за счет привлечения инвестиций частных операторов связи, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

Планируемое развитие

На территории Анивского муниципального округа предлагается сохранение существующих систем связи. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

обеспечение качественным доступом к сети Интернет всех жителей муниципального округа;

развитие сетей мобильной связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров;

развитие мобильных сетей стандарта 4G и 5G;

развитие Интернета Вещей (IoT) и систем искуственного интелекта (AI);

дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов;

развитие сети радиовещания различными тематическими радиостанциями.

Пассивные оптические сети связи позволят развивать сети передачи данных без каких-либо активных элементов между отправителем и получателем. Использование оптических узлов связи, позволит операторам развить сеть общего пользования с учетом заинтересованных абонентов, тем самым операторы минимизируют свои затраты на развитие сетей. Развитие сети позволит абонентам получать весь спектр услуг связи по ВОЛС, проложенным в каждый дом.

Развивая сети мобильной связи на основе технологий 4G и 5G, операторы связи предоставляет абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам. Развитие сетей связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров позволит обеспечить абонентов непрерывной связью на всем пути следования. Развитие технологи связи 5G – это работа базовых станций в миллиметровом радиодиапазоне, что означает увеличение количества базовых станций. Применение технологии малых базовых станций и использование для этих целей опор двойного назначения позволит построить сеть 5G. Антенны миллиметрового диапазона будут настолько компактны, что станции вместе с их антеннами не будут слишком выделяться на опорах двойного назначения, совмещенных с системой освещения.

Дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов позволит расширить количество транслируемых каналов при запуске в эфирное вещание новых мультиплексов.

Развитие сети FM радиовещания предлагается как коммерческими компаниями, так и филиалом РТРС «Сахалинский ОРТПЦ», что позволит предоставить жителям муниципального округа выбор для прослушивания тематических радиостанций различного направления.

Результатами мероприятий, направленных на развитие сетей информатизации и связи муниципального округа, будет достигнуто развитие отрасли связи и полное удовлетворение потребностей населения в коммуникационных услугах в сформированном едином информационно-телекоммуникационном пространстве.

На территории муниципального округа сохраняется транзитная ВОЛС.

Емкость сети связи общего пользования определена из расчета 100% обеспеченности. Емкость сети связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 точек доступа на 1000 жителей.

Основные потребности в системах связи и информатизации Анивского муниципального округа на расчетный срок (конец 2042 года) приведены ниже (Таблица 2.13-12).

Таблица 2.13-12

Основные потребности в системах связи и информатизации Анивского муниципального округа на расчетный срок (конец 2042 года)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. | Количество точек доступа, шт. | Нагрузка мультисервисной сети передачи данных, Гбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Анива | 9920 | 3968 | 5,0 |
| 2 | село Благовещенское | 1 | - | - |
| 3 | село Воскресенское | 307 | 122 | 0,2 |
| 4 | село Высокое | 95 | - | - |
| 5 | село Зеленодольск | 30 | - | - |
| 6 | село Мицулевка | 1075 | 430 | 0,5 |
| 7 | село Новотроицкое | 4445 | 1778 | 2,2 |
| 8 | село Огоньки | 440 | 176 | 0,2 |
| 9 | село Песчанское | 160 | - | - |
| 10 | село Петропавловское | 350 | 140 | 0,2 |
| 11 | село Рыбацкое | 360 | 144 | 0,2 |
| 12 | село Таранай | 865 | 346 | 0,4 |
| 13 | село Троицкое | 6650 | 2660 | 3,3 |
| 14 | село Успенское | 402 | 160 | 0,2 |
| Итого: |  |  | 9924 | 12,4 |

Максимальный прирост нагрузки мультисервисной сети передачи данных в сезон присутствия временного населения составит 0,3 Гбит/с.

В случае освоения перспективных территорий в рамках возможного развития Южно-Сахалинской агломерации дополнительная нагрузка на мультисервисную сеть передачи данных составит около 200 Гбит/с.

Объекты местного значения муниципального округа к размещению не предусмотрены.

- 2.14 Инженерная подготовка территории

Существующее состояние

В настоящее время в Анивском муниципальном округе ливневая канализация представлена одной веткой открытых лотков по улице Калинина в г. Анива. Протяженность существующей сети дождевой канализации составляет 0,97 км.

На территории Анивского муниципального округа отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока. В данный момент поверхностные стоки попадают в водные объекты без предварительной очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает затопление отдельных участков, размыв склонов рек, образование промоин.

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод на существующих и перспективных водовыпусках и исключения сброса поверхностных стоков без очистки.

Планируемое развитие

Организация поверхностного стока на территории Анивского муниципального округа имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории населенных пунктов, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, недопущению подтопления территорий.

Необходима организация системы дождевой канализации населенных пунктов, посредством которой стоки с поверхности жилых районов, а также с территорий производственно – коммунальных предприятий, отводятся на очистку и уже очищенные стоки сбрасываются в водоприёмник.

Расположение площадок очистных сооружений намечено ориентировочно, в пониженных местах рельефа. Выпуск неочищенных дождевых вод в водные объекты исключается.

На территории перспективной индивидуальной жилой застройки поверхностные стоки отводятся по сложившемуся рельефу по открытым водоотводным лоткам. Устройство закрытой ливневой канализации на данной территории не предусмотрено.

Муниципальный округ Анивский

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 0,48 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 5 объектов;

строительство насосной станции дождевой канализации – 1 объект.

г. Анива

Для отвода поверхностного стока с территории г. Анива генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 9,24 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 4 объекта;

строительство насосной станции дождевой канализации – 3 объекта.

с. Воскресенское

Для отвода поверхностного стока с территории с. Воскресенское генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 2,21 км.

с. Высокое

Для отвода поверхностного стока с территории с. Высокое генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 1,07 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект.

с. Мицулевка

Для отвода поверхностного стока с территории с. Мицулевка генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 4,54 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект;

строительство насосной станции дождевой канализации – 1 объект.

с. Новотроицкое

Для отвода поверхностного стока с территории с. Новотроицкое генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 9,96 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект.

с. Петропавловское

Для отвода поверхностного стока с территории с. Петропавловское генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 1,54 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект.

с. Таранай

Для отвода поверхностного стока с территории с. Таранай генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 2,94 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект;

строительство насосной станции дождевой канализации – 1 объект.

с. Троицкое

Для отвода поверхностного стока с территории с. Троицкое генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 5,93 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект.

с. Успенское

Для отвода поверхностного стока с территории с. Новотроицкое генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство канализации дождевой самотечной закрытой, общей протяженностью 1,63 км;

строительство очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект;

строительство насосной станции дождевой канализации – 1 объект.

Защита от затопления и подтопления

Для рассматриваемой территории характерно выпадение большого количества осадков при прохождении циклонов, тайфунов, сопровождающихся сильным ветром, вследствие чего возможно затопление территорий, эрозия почв, разрушение зданий и сооружений.

С целью защиты от затопления паводками генеральным планом запланированы следующие мероприятия:

строительство сооружений для защиты от затопления и подтопления на реке Лютога в г. Анива, общей протяженностью 8,57 км;

строительство сооружений для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек на реке Сусуя в с. Мицулевка, общей протяженностью 1,43 км;

строительство сооружений для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек в с. Троицкое, общей протяженностью 1,88 км.

- 2.15 Функциональное использование и пространственное развитие территории

Существующее состояние

Анивский муниципальный округ

Территория Анивского муниципального округа расположена на юге о. Сахалин, в восточной части полуострова Крильон, на берегу Анивского залива. В состав Анивского муниципального округа входит 16 населенных пунктов: город Анива; села: Воскресенское, Благовещенское, Песчанское, Петропавловское, Рыбацкое, Огоньки, Высокое, Таранай, Зеленодольск, Троицкое, Мицулевка, Новотроицкое, Успенское. Административный центр – город Анива, расположен в северо-восточной части муниципального округа. Пространственно-планировочная структура муниципального округа обусловлена ландшафтно-природными факторами, из которых основными являются горные и равнинные природно-территориальные комплексы, и транспортными связями. Большая часть территории занята лесами, заболоченными участками. Территории, не занятые лесами, за границами населенных пунктов, используются в сельскохозяйственных целях. В сельскохозяйственном отношении наибольшую ценность представляют равнинные элементы рельефа, занятые в основном пахотными угодьями. Пониженные места используются как сенокосы и пастбища.

С севера на юг, по направлению Долинск – Корсаков, по территории Анивского муниципального округа через с. Мицулевку проходит участок железной дороги общего пользования федерального значения, который является основным транзитным коридором для грузовых и пассажирских перевозок. Также с севера на юг через с. Мицулевку проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. В широтном в направлении, севернее г. Анива, проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. Транспортные связи между населенными пунктами муниципального образования осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, межмуниципального значения и местного значения. Помимо транспортных связей планировочный каркас Анивского муниципального округа формируют природные оси – реки, наиболее крупными из которых являются Лютога, Сусуя, Цунай, Таранай, и их притоки, вдоль которых расположены населённые пункты.

Вне границ населённых пунктов, на территории Анивского муниципального округа, располагаются объекты специального назначения – кладбища, объекты утилизации и размещения отходов, режимные территории, объекты производственной сферы, карьеры, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Город Анива

Город Анива расположен в северо-восточной части Анивского муниципального округа, в 37 км к югу от города Южно-Сахалинска, при впадении реки Лютоги в бухту Лососей. Современная планировочная организация территории населенного пункта имеет в своей основе компактную структуру. Особенностью населенного пункта является то, что в центре города находятся объекты обороны и безопасности, занимающие значительные его территории. Развитие города в большинстве направлений ограничено производственными территориями и болотистой местностью.

Территории жилой застройки представлены среднеэтажной, индивидуальной и малоэтажной застройкой. Центральными улицами являются улицы Ленина, Калинина и Кирова. Вдоль этих улиц сосредоточены основные социально-значимые объекты. Основные объекты социального обслуживания расположены в центральной части города и формируют компактный общественный центр, представленный объектами учебно-образовательного, спортивного, культурно-досугового, социального, торгового назначения и здравоохранения. В границах населенного пункта находятся несколько территорий рекреационного назначения и объектов спорта. В центральной части населенного пункта зоны рекреационного назначения представлены скверами, парками и благоустроенными территориями общего пользования. На прибрежных территориях реки Лютоги формируется городская парковая зона. На территории населенного пункта расположены объекты сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения. Самые крупные территории объектов сельскохозяйственного и производственного назначения расположены преимущественно в восточной и южной частях города. На территории города имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Воскресенское

Село Воскресенское расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, на левом берегу реки Лютоги, примыкая к северо-восточной границе административного центра. Планировочная структура имеет линейный характер и сформирована вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Основной композиционной осью, формирующей планировочную структуру, являются улицы Центральная и Новая. В центральной части населенного пункта сформирован компактный общественный центр, на территории которого расположен сельский клуб с. Воскресенское с сельской библиотекой. Помимо этого, в селе имеются фельдшерско-акушерский пункт, баня, магазин. Вокруг общественного центра расположены кварталы индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Существенным фактором, влияющим на предпосылки развития территории, являются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар». На территории села Воскресенское такие земельные участки расположены к северу от населенного пункта и в южной его части.

Село Благовещенское

Село Благовещенское расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, в двух километрах севернее города Анивы. К западу от села проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения 64 ОП РЗ 64К-24 Благовещенское – Анива, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Большую часть населенного пункта занимают садово-огородные участки, территории сельскохозяйственного назначения. Предпосылки для развития населенного пункта отсутствуют.

Село Песчанское

Село Песчанское расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, на берегу бухты Лососей Анивского залива, примыкая к юго-восточной границе административного центра и к северной границе села Рыбацкое. Планировочная структура имеет линейный характер и сформирована вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка», соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории.

Основной композиционной осью, формирующей планировочную структуру, являются улицы Центральная и Кубанская. В северо-восточной части населенного пункта сформирован компактный общественный центр, на территории которого расположен сельский клуб с. Песчанское с сельской библиотекой, ФАП. Вдоль улиц Центральная и Кубанская расположены кварталы индивидуальной жилой застройки. Производственные территории рыбоперерабатывающих предприятий сформированы вдоль береговой линии бухты Лососей. На территории села, в юго-западной его части, имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Петропавловское

Село Петропавловское расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, к югу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», III категории. С востока территорию населенного пункта ограничивает автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьёвка», соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, а с запада – автомобильная дорога общего пользования регионального значения 64 ОП РЗ 64К-24 Благовещенское – Анива, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории.

Планировочная структура имеет смешанный характер. Основными композиционными осями являются улицы Центральная и Школьная. Компактный общественный центр сформирован в районе улиц Зеленая и Клубная, где расположен сельский клуб с. Петропавловское с сельской библиотекой, ФАП, хоккейный корт, храм святой великомученицы Татианы. Жилые кварталы формирует индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Производственные территории сформированы в восточной, в западной и в южной частях села. С западной стороны от населенного пункта расположено кладбище. На территории села, в северной и южной его частях, имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Рыбацкое

Село Рыбацкое расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, на месте впадения реки Лютоги в бухту Лососей Анивского залива. Граница села Рыбацкое примыкает к южной границе административного центра и к юго-западной границе села Песчанское. Планировочная структура компактная, имеет смешанный характер и сформирована вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «64 ОП РЗ 64К-26 Анива – Рыбацкое», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Основной композиционной осью, формирующей планировочную структуру, является улица Анивская. На пересечении улицы Анивская с улицей Береговая сформирован компактный общественный центр, на территории которого расположен сельский клуб с. Рыбацкое с сельской библиотекой, торговые объекты. Жилые кварталы формирует индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Производственные территории сформированы вдоль берега реки Лютоги в южной и западной частях села. К северо-востоку от селитебной территории населенного пункта расположено кладбище и садово-огородные участки. На территории села, в северо-западной его части, имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Огоньки

Село Огоньки расположено в северной части Анивского муниципального округа, в 17 км от г. Анива и в 41 км от г. Южно-Сахалинска, на месте впадения реки Быстрая в реку Лютогу. Связь между с. Огоньки и г. Южно-Сахалинском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-392 «Южно-Сахалинск – Холмск», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», III категории. По территории села проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения 64 ОП МЗ 64Н-6 Огоньки – Невельск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Планировочная организация селитебной территории населенного пункта имеет линейную структуру, образованную улицами Школьная и Советская. По улице Советская расположен сельский клуб с. Огоньки с сельской библиотекой, ФАП. По улице Школьная размещается здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Огоньки», спортивная площадка, ОП ПЧ-51 с. Огоньки. Зоны жилой застройки представлены индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Жилая и общественная застройка окружена территориями сельскохозяйственного назначения с земельные участки, предоставленными в рамках действия программы «Дальневосточный гектар». С южной стороны от села расположено кладбище. К северу от населенного пункта находится животноводческий комплекс К(Ф)Х «Огоньки».

Село Высокое

Село Высокое расположено в северной части Анивского муниципального округа, в 20 км от г. Анива и в 40 км от г. Южно-Сахалинска. Связь между с. Высокое и г. Южно-Сахалинском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-392 «Южно-Сахалинск – Холмск», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», III категории.  С запада на восток по территории села протекает река Апельсиновка, впадающая в реку Лютогу, протекающую с восточной стороны населенного пункта. Планировочная организация селитебной территории населенного пункта имеет в своей основе упорядоченную структуру, образованную улицами Центральная, Новая и перпендикулярной им улицей Луговой. По улице Центральная расположен сельский клуб с. Высокое. По улице Луговая размещается здание ФАПа с. Высокое. Зоны жилой застройки представлены индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Жилая и общественная застройка окружена территориями сельскохозяйственного назначения с земельные участки, предоставленными в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Таранай

Село Таранай расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, в 15 км от г. Анива и в 53 км от г. Южно-Сахалинска, на месте впадения реки Таранай в бухту Лососей Анивского залива. Подъезд к селу осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «64 ОП РЗ 64К-25 Анива – Таранай», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Планировочная структура дисперсная, разделена рекой Таранай. Основной композиционной осью, формирующей планировочную структуру, является улица Центральная. В районе улиц Лесная и Совхозная сформирован общественный центр, на территории которого расположены: сельский клуб с. Таранай с сельской библиотекой; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Таранай», ОП ПЧ-51 с. Таранай; МДОУ «Детский сад № 5 «Берёзка» с. Таранай», ФАП; торговые объекты. Восточнее улицы Центральная имеется футбольное роле. Жилые кварталы формирует индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Производственные территории сформированы в северной и западной частях села. На севере населенного пункта расположено кладбище. На территории села имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Зеленодольск

Село Зеленодольск расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, в 29 км от г. Анива и в 57 км от г. Южно-Сахалинска, на левом берегу реки Таранай, в 4 км к северо-западу от села Таранай. Подъезд к селу осуществляется по автомобильной дороге общего пользования местного значения «Таранай – Зеленодольск», соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории. Основной композиционной осью, формирующей планировочную структуру, является улица Заводская. Общественный центр на территории населенного пункта не сформирован. Жилые кварталы представлены малоэтажной жилой застройкой. В северо-западной части села расположен Таранайский ЛРЗ. На территории села имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Троицкое

Село Троицкое расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, в 19 км от г. Анива и в 10 км от г. Южно-Сахалинска. Населенный пункт является пригородом г. Южно-Сахалинска. Планировочная структура с. Троицкое подчинена основной планировочной оси – улице Центральная, по которой проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. По территории села, с запада на восток, протекают реки Вахрушевка (в северной части) и Средняя (в южной части). В районе улиц Центральная и Советская сформирован общественный центр, на территории которого расположены: СДК с. Троицкое; сельская библиотека № 7 с. Троицкое; МБОУ ««Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Троицкое»; ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Троицкий детский дом»; врачебная амбулатория с. Троицкое; парк, торговые объекты. Западнее улицы Центральная имеются объекты спорта, отдыха и рекреации. Жилые кварталы формирует индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Отдельные жилые дома средней этажности имеются в центральной и западной частях села. Производственные территории сформированы в северной и восточной частях села. С западной стороны от населенного пункта расположено кладбище. На территории села, в южной его части, имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Мицулевка

Село Мицулевка расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, южнее Южно-Сахалинска на расстоянии 15 км от города и в 20,0 км от г. Анива. На территории села протекают реки Мицулевка (в западной части) и Балхаш (в южной части). Через село проходят: железнодорожная магистраль Долинск – Корсаков и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории.

Планировочная структура с. Мицулевка расчленена территориями сельскохозяйственного назначения, магистральными нефте- и газопроводами на северную и южную части, расстояние между которыми около 3 км. Застройку северной части формирует малоэтажная жилая застройка жилого комплекса «Олимпия», на территории которого имеются торгово-бытовой, физкультурно-оздоровительный и культурно-досуговый комплексы. В южной части сформированы кварталы индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Общественный центр села не сформирован. В западной части населенного пункта, за железной дорогой, по ул. Рабочая, расположен СК с. Мицулевка; сельская библиотека № 9 с. Мицулевка. В центре села, по ул. Первомайская, находится ФАП. Производственные территории в селе отсутствуют. С северной стороны от населенного пункта расположено кладбище. На территории села, в южной его части, имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Новотроицкое

Село Новотроицкое расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, южнее г. Южно-Сахалинска на расстоянии 10 км от города и в 33,0 км от г. Анива. Вдоль восточной границы села протекает река Сусуя. Подъезд к населенному пункту осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 64 ОП РЗ 64К-27 Троицкое – Новотроицкое, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории.

Планировочная структура с. Новотроицкое подчинена основной планировочной оси – улице Центральная. В районе улиц Центральная и Зеленая на пересечении с улицей Октябрьская сформирован общественный центр, на территории которого расположены: МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» с. Новотроицкое»; ФАП; торговые объекты. По ул. Новая временно, до окончания строительства нового здания, расположены СДК с. Новотроицкое, сельская библиотека № 8 с. Новотроицкое. Жилые кварталы формирует, в основном, индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Жилые дома средней этажности имеются в северо-западной части села на территории жилого комплекса «Зеленая планета». Производственные территории сформированы в центральной части села, с западной стороны от жилой застройки. На территории населенного пункта имеются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар».

Село Успенское

Село Успенское расположено в северо-восточной части Анивского муниципального округа, связано с районным центром автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. Расстояние от села Успенское до г. Анива – 20 км, до г. Южно-Сахалинска – 20 км. Населенный пункт с северной, южной и восточной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями, с северо-западной примыкает к автомобильной дороге федерального значения А-392 Южно-Сахалинск-Холмск. С юго-западной стороны села протекает река Цунай.

Планировочная структура сформирована вдоль основной композиционной оси –улицы Центральная, проходящей по территории села от автомобильной дороги федерального значения А-392 Южно-Сахалинск-Холмск по направлению с северо-запада на юго-восток. Селитебные территории имеют четко сформированные кварталы, расположившиеся между улицами Центральная и Цветочная. Жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой в виде двухквартирных жилых домов. Общественный центр сформирован в центральной части населенного пункта на пересечении улицы Центральная и переулка Почтовый, где расположены социально-значимые объекты: МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 7 с. Успенское» с дошкольными группами МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 7 с. Успенское»; ФАП; СДК с. Успенское; сельская библиотека № 6 с. Успенское; объекты спортивного назначения, объекты торговли. В юго-восточной части территории расположены производственные территории. Существенным фактором, влияющим на планировочные решения и предпосылки развития территории, являются земельные участки, предоставленные в рамках действия программы «Дальневосточный гектар». На территории села Успенское такие земельные участки расположены преимущественно в северо-восточной и южной частях населенного пункта.

Проектное функциональное зонирование территории

В проекте генерального плана функциональное зонирование территории муниципального округа установлено с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития России от 07.12.2016 № 793».

Установленное проектом Генерального плана Анивского муниципального округа функциональное зонирование учитывает:

анализ использования и комплексную оценку территории муниципального округа;

анализ ранее разработанной градостроительной документации;

особенности планировочного развития территории муниципального округа.

При определении границ и местоположения функциональных зон за основу приняты следующие положения:

прогнозная численность населения на конец 2042 года – 25,1 тыс. человек.

формирование функциональных зон и определение параметров их развития, взаимосвязанное с ранее принятыми градостроительными решениями, в части отсутствия противоречий современной градостроительной ситуации.

совершенствование внешних и внутренних транспортных связей, развитие улично-дорожной сети.

модернизация основных существующих объектов инженерной инфраструктуры и создание новых с учетом перспективного развития территории.

создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей, развития физической культуры и массового спорта, предоставления образовательных услуг, организации отдыха детей и мероприятий по работе с детьми и молодежью, библиотечного обслуживания населения, развития малого бизнеса и предпринимательства, различной инвестиционной деятельности.

формирование комплексной инфраструктуры населенных пунктов, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

На территории Анивского муниципального округа вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

общественно-деловые зоны;

зона специализированной общественной застройки;

многофункциональная общественно-деловая зона

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования;

зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

зоны рекреационного назначения;

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона отдыха;

зона лесов;

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

зона режимных территорий;

зона акваторий;

зона озелененных территорий специального назначения;

иные зоны.

На территории всех населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

жилая зона;

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

общественно-деловые зоны;

многофункциональная общественно-деловая зона;

зона специализированной общественной застройки;

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

производственная зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования;

производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

зоны рекреационного назначения;

зона отдыха;

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона озелененных территорий специального назначения;

зона режимных территорий;

зона лесов;

зона кладбищ;

зона акваторий;

иные зоны.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, медицинских организаций, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, с включением объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В состав жилой зон включены:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения  отдельно стоящих жилых домов (с количеством этажей не более чем 3, для проживания одной семьи) и блокированных жилых домов  (жилые дома с количеством этажей не более чем 3, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования), а также территории, предназначенные для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства.

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами допускается размещение объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также стоянок, гаражей, площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального и коммунально-бытового назначения, линейных и иных объектов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения.

В состав общественно-деловых зон включены:

многофункциональная общественно-деловая зона;

зона специализированной общественной застройки;

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Многофункциональная общественно-деловая зона, предназначена для размещения объектов торгового, административного назначения, логистических и многофункциональных комплексов, небольших производственных территорий с минимальными санитарно-защитными зонами. При размещении объектов в многофункциональной общественно-деловой зоне необходимо учитывать территории для организации санитарно-защитных зон.

Зона специализированной общественной застройки - это территории общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, НИИ, посольства, больницы и т.п. объекты.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь санитарно-защитных зон должна учитываться обособленно.

В составе Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур выделены:

производственная зона;

коммунальная зона;

смешанная производственная зона.

Производственная зона предназначена для преимущественного размещения производственных объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование.

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона инженерной инфраструктуры, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, очистки стоков, связи, а также включает в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зона транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и общественного транспорта, а также включает зону улично-дорожной сети, территории которой подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.

Зоны сельскохозяйственного использования предназначена для выделения территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В состав зоны сельскохозяйственного использования включены:

Зона сельскохозяйственных угодий – предназначена для выделения территории пашни, сенокосов, пастбищ для выпаса домашнего скота, залежей.

Зона объектов сельскохозяйственного производства - земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона многолетних насаждений (виноградники, фруктовые сады и пр.) – земли, предназначенные под использование искусственно созданных древесных, кустарниковых (без лесной площади) или травянистых многолетних насаждений, предназначенных для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. В составе многолетних насаждений различают: сады, виноградники, плодовые питомники, ягодники, плантации.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ – земли, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения представляет собой озелененные территории общего пользования в пределах муниципального образования, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенного пункта с включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством. Площадь озеленения в рекреационной зоне должна составлять не менее 40%.

В состав зоны рекреационного назначения включены:

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

зона отдыха;

курортная зона;

лесопарковая зона;

зона лесов.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначенная для организации парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения, не предназначена для размещения объектов капитального строительства, не предусматривающих другие виды хозяйственной деятельности кроме отдыха населения.

Зона отдыха, предназначена для размещения туристских объектов, территории плоскостных спортивных сооружений и крупных комплексов крытых спортивных сооружений, занимающих значительные территории. Зона объектов отдыха, туризма – это территории, пригодные для организации отдыха населения и обладающие природными рекреационными ресурсами (климат, пляжи, части акваторий, другие природные объекты и условия).

Зона лесов, предназначена для выделения участков лесной растительности на территории муниципального образования, требующая особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм.

Зоны специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников, полигонов твердых коммунальных отходов и других объектов. В зоне специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В состав зоны специального назначения включены:

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

зона озелененных территорий специального назначения;

зона режимных территорий.

Зона кладбищ, предназначенная для размещения участка территории, для погребения умерших или их праха после кремации.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для складирования отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Зона озелененных территорий специального назначения устанавливается с целью создания довольно больших буферных зон между промышленными предприятиями и остальной застройкой с обеспечением нормативной площади озеленения санитарно-защитных зон, а также выделения территорий под коммуникационные коридоры магистральных инженерных сетей, вдоль магистральных дорог скоростного движения и магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.

Зона режимных территорий предназначены для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, аэродромов, режимных объектов связи, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения иных объектов, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне режимных территорий.

Зона акваторий устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории. Зоны акваторий, являющиеся каркасом системы озеленения, территориально изменяются незначительно.

Иные зоны предназначены для сохранения и использования природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.) и рационального использования.

Планируемое развитие

Анивский муниципальный округ

Проектными решениями предлагается значительное преобразование территории Анивского муниципального округа. Одним из такого решения является предложение западного обхода г. Южно-Сахалинска железной дороги и рядом объездной автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения. Данные решения по транспортному обеспечению затрагивают территории населенных пунктов с. Троицкое, с. Новотроицкое и с. Мицулевка, разграниченные территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, производственного и коммунально-складского назначения, транспортного и инженерного обеспечения и некоторых существующих объектов, расположенных на этих территориях. При строительстве транспортного коридора западного обхода и установлении зоны транспортной инфраструктуры, попадают: спортивное сооружение КСК "Золотой Мустанг", предприятие ООО "Ресурсы Сахалина", некоторые объекты ликвидируются и предлагаются новые территории для их размещения. При строительстве западного обхода в узлах пересечений, а также на всем протяжении железной и автомобильной дорог даны предложения по обустройству прилегающих территорий. Так с северо-западной стороны от с. Троицкое в районе планируемой автомобильной дроги предлагается формирование производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, данная территория больше подходит для размещения объектов коммунально-складского назначения. На продолжении ул. Гвардейская, северо-западнее с. Троицкое предлагается установление зоны рекреационного назначения с возможностью переноса КСК "Золотой Мустанг". Восточнее с. Троицкое и восточнее территории фермы ООО "Грин Агро-Сахалин" предлагается формирование многофункциональных общественно-деловых зон. С целью рационального использования и поддержания статуса Анивского муниципального округа как территории по развитию агропромышленной сферы предлагается в южной части западного обхода формирование производственной зоны сельскохозяйственных предприятий с возможностью размещения тепличного и животноводческого комплексов.

Проектными решениями предлагается связать в широтном направлении автомобильную дорогу федерального значения «А-392 Южно-Сахалинск – Холмск», планируемой автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения западного обхода и далее в восточном направлении с выходом на автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения «Лиственничное-Охотское».  Между с. Успенское и западным обходом на участке планируемой автомобильной дороги и вдоль автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Лиственничное-Охотское» предлагается формирование зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Так же, северо-западнее на примыкании к с. Троицкое, на земельном участке 65:05:0000009:323 и в юго-западном направлении по автомобильной дороге на земельных участках предлагается формирование зон садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

Еще одним решением, которое влияет на развитие территории Анивского муниципального округа, является строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (64 ОП МЗ 64Н-5)». В одном коридоре с автомобильной дорогой предлагается строительство железнодорожной ветки для организации перевозок легкорельсовым транспортом.

Данное направление будет являться кротчайшим между городом Анива и городами Южно-Сахалинск и Корсаков, береговая часть вдоль автомобильной дороги наиболее привлекательна в плане развития туристско-рекреационных функций. Проектными решениями предлагается установить зону отдыха с возможностью размещения рекреационных объектов (баз отдыха, общественных и туристических пространств, объектов развлечения - зона лакшери) и многофункциональную общественно-деловую зону. В настоящее время часть территории, предлагаемая для рекреационных функций, занята землями лесного фонда и поставлена на кадастровый учет в ЕГРН, однако по факту практически не имеет растительности. Так же предлагается установление зоны отдыха в районе пограничной заставы «Кириллово», с возможностью размещения базы отдыха. Восточнее с. Высокое, так же устанавливается зоны отдыха для размещения базы отдыха (начало туристического маршрута «Сплав») и Эко-деревни.

На территории муниципального округа вне границ населенных пунктов предлагается установление производственной зоны восточнее г. Анива с целью выноса производственных объектов из центральной части города. Для эффективного использования территории из северной части г. Анива предлагается перенести установку асфальтового завода юго-западнее от населенного пункта и разместить вдоль автомобильной дороги Анива – Таранай (64 ОП РЗ 64К-25) на территорию муниципального округа. Севернее с. Таранай установлена производственная зона для центра перегрузки кормов и увеличение мощностей по переработке мяса (АО «Мерси Агро Сахалин»).

Помимо крупного тепличного комплекса в границах земельного участка 65:05:0000005:421 в южной части западного обхода, на территории муниципального округа планируется установление производственной зоны сельскохозяйственных предприятий северо-западнее с. Благовещенское с целью размещения теплиц и севернее с. Таранай с целью увеличения мощностей свиноводческого комплекса АО "Мерси Агро-Сахалин".

С учетом развития транспортной инфраструктуры и размещения объектов на территории муниципального округа предлагается установить зоны транспортной инфраструктуры.

Северо-восточнее с. Петропавловское предлагается расширение территории существующего кладбища по границе земельного участка 65:05:0000005:421, и рядом резервирование территории еще одного кладбища, что обусловлено решениями генерального плана по увеличению территорий населённых пунктов в Анивском муниципальном округе и возможных перспектив в жилищном строительстве в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации. В этой же связи проектными решениями предлагается заложить резерв территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры, так юго-восточнее с. Новотроицкое в границах земельного участка 65:05:0000000:1079 под водопроводные очистные сооружения (ВОС) и восточнее северного обхода канализационные очистные сооружения (КОС). Так же, предлагается на территории муниципального округа формирование зон инженерной инфраструктуры юго-западнее с. Мицулевка под очистные сооружения (КОС), восточнее с. Воскресенское под электрическую подстанцию 110 кВ, восточнее с. Троицкое под газопровод-отвод и ГРС, и южнее с. Троицкое под ГРС Южная-2.

Предлагается ликвидация полигона ТБО западнее г. Анива, вывоз мусора будет осуществляться на полигон в г. Южно-Сахалинске.

Город Анива

Развитие транспортного направления вдоль береговой линии, строительства автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (64 ОП МЗ 64Н-5)», позволит сократить расстояние до г. Южно-Сахалинска и г. Корсаков, повысит интерес для нового жилищного строительства и развития туристско-рекреационных функций в г. Анива и населенных пунктов, расположенных рядом.

Проектными решениями предлагаются следующие мероприятия в области жилищного строительства на территории города. В существующей центральной части предусмотрен снос ветхих и аварийных домов по ул. Дьяконова, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Калинина, и на их месте строительство новых жилых домов, установлена жилая зона для среднеэтажного жилищного строительства. В районе ул. Пудова С.Н., ул. Эстакадная, пер. Речной, пер. Рябиновый, на месте предложенных к сносу домов установлена жилая зона с возможностью строительства малоэтажных жилых домов.

В центральной части города по ул. Калинина расположена воинская часть (земельные участки 65:05:0000064:6, 65:05:0000064:7), значимый для города объект, однако данная территория имеет неприглядный вид и требует модернизации. Проектными решениями предлагается перенос воинской части в северном направлении по ул. Заречная и на свободную территорию, где устанавливается зона режимных территорий. На месте существующей воинской части целесообразно формирование жилого квартала и строительство среднеэтажных жилых домов для семей военнослужащих, установлена жилая зона.

Предлагается формирование жилой зоны под малоэтажное жилищное строительство по ул. Транспортная на базе земельных участков 65:05:0000049:35 (использование - Обеспечение обороны и безопасности), 65:05:0000049:447 (использование - коммунальное обслуживание (3.1)) и в северном направлении по ул., Заречная на месте асфальтобетонной установки с учетом выноса установки на территорию муниципального округа. В западной части населенного пункта на продолжении ул. Заречная предлагается формирование жилых кварталов под перспективное малоэтажное строительство (тип - таунхаусы).

Территория города имеет спокойный рельеф, поэтому она интересна для индивидуального жилищного строительства. Разграничены и активно застраиваются территории в западной части населенного пункта по ул. Совхозная. Проектными решениями предлагается формирование зоны индивидуальной жилой застройки в западном направлении на свободных территориях. Так же на территории Анивского муниципального округа находится значительное количество земельных участков, выданных по программе «Дальневосточный гектар», часть из которых под жилищное строительство. Проблемой этих участков является их хаотичное расположение без учета санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и других ограничений. Проектными решениями учтено часть таких участков и определена зона индивидуальной жилой застройки в северной части города Анива на продолжении ул. Заречная и в юго-восточной на въезде в с. Рыбацкое.

Часть существующих производственных территорий расположено в центральной части города, санитарно-защитная зона от некоторых объектов накладывается на жилую застройку. На пересечении ул. Дъяконова и ул. Объездная производственные объекты не действуют и имеют неприглядный вид. Проектными решениями предлагается упорядочение существующих производственных территорий, запланировано размещение новых предприятий ниже ул. Пудова С.Н. с санитарно-защитной зоной 50-100 метров до жилой застройки. Так же предлагается вынос производственных объектов из центральной части расположенных на пересечении ул. Пудова С.Н. и ул. Транспортная, где устанавливается многофункциональная общественно-деловая зона и зона смешанной и общественно-деловой застройки с целью благоустроить центральную часть города и направление дороги к пляжу Анивский. Производственные зоны предлагаются на продолжении ул. Пудова в северном направлении на территории муниципального округа.

Особое значение для города Анива является развитие туристско-рекреационных функций. В северной части города на продолжение ул. Тракторная предлагается формирование рекреационного центра, который будет состоять из группы близких и взаимодополняющих друг друга объектов, в его состав будут входить: сквер «Заречье», всероссийский детский оздоровительный лагерь, лыжероллерная трасса, детский образовательный центр, база отдыха (на месте производственной базы), пляж на реке Лютога. В соответствии с перечисленными планируемыми объектами установлены следующие зоны: зоны рекреационного назначения, зона отдыха, общественно-деловые зоны. В настоящее время построен стадион. Транспортная связи будет осуществляться по ул. Тракторная, а пешеходная по существующему и планируемому пешеходным мостам. Между ул. Зеленая и старицей реки Лютога имеется свободный участок, требующий предварительной подготовки территории, предлагается установить зону отдыха.

Расположение г. Анива на живописной реке Лютога дает уникальную возможность создания неповторимого, несравнимого с другими городами облика. Так благоустройство, озеленение и строительство набережной на всем протяжении реки в черте города будет являться берегоукреплением и решит не только проблему с подтоплением территории, но и создаст возможность организации непрерывной полосы велосипедной и пешеходной связи. Проектными решениями устанавливается зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Предлагается изменение вида разрешенного использования с целью установления жилых зон и зоны озелененных территорий общего пользования для создания городской среды: 65:05:0000064:7, 65:05:0000064:6, 65:05:0000066:16, 65:05:0000049:35, 65:05:0000020:15

Село Воскресенское

Село Воскресенское имеет протяженную планировочную структуру, основная селитебная часть и общественный центр расположены в центральной части. Общественные объекты сконцентрированы в районе улиц Новая, Зеленая и Центральная. Основной планировочной осью является ул. Центральная, она же автомобильные дорога регионального или межмуниципального значения «Петропавловское-Воскресенское-Анива-Соловьёва». В северном направлении по ул. Центральная расположено ряд существующих объектов, это тепличное хозяйство, кладбище, коневодческая ферма и несколько жилых домов. В соответствии существующими объектами установлены иные зоны сельскохозяйственного назначения, зона кладбищ, Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, жилые зоны, зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Развитие с. Воскресенское предлагается частично вести в соответствии с ранее утвержденным генеральным планом. Решения действующего генерального плана были основаны на наличии существующего землепользования, а именно большого количества земельных участков, предоставленных по программе «Дальневосточный гектар» и имеющих категорию – Земли населенного пункта. Такие территории позиционируются как перспективные возможные территории за расчетный срок, Данные территории включены в границы населенного пункта и установлены функциональные зоны с указанным видом разрешенного использования, а именно - Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Однако предложено решение в части исключения территорий и земельных участков из границ населенного пункта, которые попадают в санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья, с целью недопущения в дальнейшем жилищного строительства. Магистральный газопровод «УПГ Южно-Луговское - ГРС с. Троицкое» пересекает населенный пункт в южной части и далее проходит с восточной стороны от населенного пункта.

В расчетный срок предложено развитие территорий восточнее ул. Молодежная и установление зоны специализированной общественной застройки и озелененных территорий общего пользования с целью размещения: дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, объектов дополнительного образования.

В северо-восточной части предлагается установить многофункциональную общественно-деловую зону под магазин и озелененные территории общего пользования.

Село Благовещенское

На период 2021 с. Благовещенское входит в состав населенных пунктов Анивского муниципального округа. В настоящее время территория представлена садоводческим некоммерческим товариществом "Звездочка". В соответствии планом мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенного пункта: село Благовещенское, расположенного на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области комиссией подтвержден факт отсутствия проживающих.

Село Песчанское

Село Песчанское расположено вдоль берега бухты Лососей залива Анивский и имеет протяженную планировочную структуру, главной планировочной осью является ул. Центральная, которая так же является автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (64 ОП МЗ 64Н-5)». По обеим сторонам автомобильной дороги располагаются существующие кварталы жилой застройки и относятся к зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Вдоль береговой линии расположены производственные территории, где находятся существующие предприятия рыбопереробатывающей отросли.

При развитии с. Песчанское предлагается придерживаться решений утвержденного генерального плана, а именно строительство и обустройство береговой части населенного пункта, установлены планируемые зоны отдыха под объекты пляж Анивский и базы отдыха. Проектными решениями уточнены функциональные зоны в связи с вновь образованными земельными участками и строящейся базой отдыха. Планируемого жилищного строительства не предусматривается.

Село Петропавловское

Развитие населенного пункта с. Петропавловское в настоящее время предлагается вести в соответствии с ранее утвержденным генеральным планом. Так проектными решениями в соответствии с разграниченными участками по ул.Дальняя, ул. Советская и ул. Лесная было предусмотрено установить планируемую зону застройки индивидуальными жилыми домами. В дополнении к действующим решениям генерального плана предлагается установить зону застройки индивидуальными жилыми домами на свободных территориях, приближенных к автомобильной дороги общего пользования регионального значения «64 ОП РЗ 64К-26 Анива – Рыбацкое».

В соответствии с генеральным планом предусмотрено установление производственной зоны в западной части населенного пункта (реновация недействующих производственных территорий) и на свободной территории на продолжении ул. Центральная в восточной части. В южной части села установлены планируемые зоны сельскохозяйственных угодий и садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. В районе существующего общественного центра по ул. Зеленая предусмотрена зона озелененных территорий общего пользования.

Село Рыбацкое

Село Рыбацкое расположено на берегу бухты Лососей в Анивском заливе. Развитие населенного пункта ведется в соответствии ранее утвержденным в 2016 году генеральным планом, проектными решениями предлагается и дальше придерживаться ранее утвержденных решений.

Дополнительно проектными решениями предлагается формирование зоны отдыха вдоль береговой линии по ул. Береговая с уточнением по фактическому землепользованию. В границах земельного участка 65:05:0000025:162 предусмотрено размещение Водно-оздоровительного комплекса с гостиницей и предприятиями общественного питания. Уточнено размещение вновь образованного объекта Вейк-парка.

Юго-восточнее основной селитебной территории предлагается значительное развитие села Рыбацкое. Помимо зоны отдыха в месте впадения р. Лютога в бухту Лососей, которая была предложена утвержденным генеральным планом под размещение базы отдыха, дополнительно предложена еще одна площадка, юго-восточнее по береговой линии. Так же предлагается формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами под перспективное жилищное строительство за расчетный период.

Село Огоньки

Село Огоньки имеет протяженную структуру, значительного развития населенного пункта не предвидится. Проектными решениями предлагается придерживаться решений ранее утвержденного генерального плана. К вновь предлагаемым решениям относится формирование в северной части села по ул. Школьная производственной зоны сельскохозяйственных предприятий под теплицы и производственной зоны с целью размещения пожарного депо. Существующее пожарное депо предложено к сносу.

Проектными решениями предлагается упорядочение существующей жилой застройки. Предлагается формирование жилой зоны для малоэтажного строительства на пересечении ул. Школьная и ул. Сосновая, а также озможое жилищное строительство предлагается за счет внутреннего резерва территорий существующих жилых кварталов.

Село Высокое

Значительного развития территории с. Высокое не предвидится. Однако в 2021 году был утвержден генеральный план, в котором даны предложения по перспективному развитию территории села. В границах населенного пункта в существующей застроенной части по ул. Луговая, ул. Новая, и ул. Центральная расположены аварийные жилые дом, которые предложены к сносу и на их месте планируется строительство новых малоэтажных жилых домов, установлена жилая зона. На территории села расположены земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» и в соответствии с видом разрешенного использования установлены зона сельскохозяйственных угодий и зона застройки индивидуальными жилыми домами. В районе общественных объектов по ул. Луговая и ул. Центральная предлагается установить зону озелененных территорий общего пользования. В северной части установлена общественно-деловая зона с целью размещения объекта религиозной организации.

Село Таранай

Развитие с. Таранай в настоящее время ведется согласно ранее утвержденного генерального плана. Проектными решениями предлагается и дальше следовать генеральному плану, функциональное зонирование уточнено по вновь выданным земельным участкам, так установлена функциональная зона отдыха в районе впадения реки Таранай в бухту Лососей, учтены земельные участки под индивидуальную жилую застройку по ул. Первомайская и ул. Набережная. Дополнительно предложены территории выше ул. Набережная, где установлена зона индивидуальной жилой застройки.

Село Зеленодольск

Село Зеленодольск расположено севернее с. Таранай и по факту представляет собой ряд жилых домов вдоль ул. Заводская и существующее предприятие по рыболовству и рыбоводству «Таранайский ЛРЗ». В настоящее время разработанной проектной документации нет, граница населенного пункта не установлена.

Проектными решениями предлагается формирование жилой зоны вдоль 
ул. Заводская с возможностью строительства малоэтажных жилых домов. Так же предлагается на свободной территории в юго-восточном направлении формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами в рамках перспективного развития Южно-Сахалинской агломерации.

Село Троицкое

Развитие с. Троицкое в настоящее время ведется согласно ранее утвержденного генерального плана. Однако строительство западного обхода железной дороги г. Южно-Сахалинска и автомобильной дороги значительно повлияют на развитие и преобразование территории с. Троицкое. Коридор железной дороги делит населенный пункт на две части и затрагивает существующие производственные территории ООО "Ресурсы Сахалина" и станцию по производству углекислоты, территорию конноспортивного клуба "Золотой Мустанг", жилые территории по ул. Рябиновая и ул. Березовая. Данные территории предложены к сносу, объекты переносятся.

Проектными решениями предлагается в северной части населенного пункта на границе с г. Южно-Сахалинском формировании зоны индивидуальной жилой застройки, жилой зоны для среднеэтажного строительства, смешенной и общественно-деловой застройки.

В соответствии с генеральным планом в северо-западном направлении по ул. Гвардейская, а также дополнительно на свободной территории между ул. Гвардейская и ул. Центральная предусмотрено формирование зоны индивидуальной жилой застройки. В районе земельного участка 65:05:0000032:570 предлагается формирование жилой зоны для многоэтажного строительства. В южной части по ул. Матросова на земельных участках 65:05:0000040:47, 65:05:0000040:46 предлагается формирование кварталов среднеэтажной жилой застройки и на земельном участке 65:05:0000010:330 формирование жилой зоны для малоэтажного жилищного строительства.

В юго-западной части по ул. Центральная в районе теплиц на месте земельных участков, предоставленных по программе «Дальневосточный гектар» предусмотрено формирование индивидуальной жилой зоны. На въезде в населенный пункт с юго-западной стороны частично сохраняется решения утвержденного генерального плана в отношении земельных участков с категорией земель «Земли сельскохозяйственного назначения». Установлена зона застройки индивидуальными жилыми домами за исключением земельного участка 65:05:0000010:2202 (где проведено более мелкое разделение на земельные участки), так как данная территория попадает в охранную зону от магистрального газопровода 100 метров.

С западной части населенного пункта в районе планируемого гольф-поля установлена рекреационная зона, для планируемых объектов бассейна и лыжной базы установлена зона специализированной застройки, и под базу отдыха в границах земельного участка 65:05:0000008:411 установлена зона отдыха.

Вовлекаемые земельные участки с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения» с целью включения в границы населенного пункта с. Троицкое и перевода в категорию «Земли населенного пункта», где предлагается установление жилой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами для планируемого жилищного строительства в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации: 65:05:0000009:498, 65:05:0000009:188, 65:05:0000010:330, 65:05:0000010:983, 65:05:0000010:982, 65:05:0000010:887, 65:05:0000010:722, 65:05:0000010:721, 65:05:0000010:659, 65:05:0000010:652, 65:05:0000010:628, 65:05:0000010:1144, 65:05:0000010:1143, 65:05:0000010:1131, 65:05:0000010:1130, 65:05:0000010:1122, 65:05:0000010:1121, 65:05:0000010:1117, 65:05:0000010:1110, 65:05:0000010:1109.

Село Мицулёвка

Село Мицулевка, это еще один из населенных пунктов который расположен в непосредственной близости к г. Южно-Сахалинску и в 2020 году был утвержден генеральный план. Проектными решениями предлагается и дальше следовать ранее утвержденного генерального плана, а также даны новые предложения по развитию с. Мицулевка.

Проектными решениями южнее жилого микрорайона «Олимпия» в границах земельных участков 65:05:0000011:204 и 65:05:0000011:203 «Земли сельскохозяйственного назначения» предлагается формирование зоны индивидуальной жилой застройки. Западнее микрорайона «Олимпия» расположены значительные территории, занятые садоводческими товариществами («Геркулес», «Изабелла» и др.) которые по факту не используются. Предлагается включить данные территории в границы населенного пункта с учетом соблюдения ограничений от существующих инженерных, водных и других объектов и установить жилую зону для малоэтажного строительства.

В южной части с. Мицулевка предлагается на свободной от застройки территории рядом с земельным участком 65:05:0000028:461, установить жилую зону для малоэтажного строительства. А также, включить земельный участок 65:05:0000007:228 в границы населенного пункта и установить зону индивидуальной жилой застройки.

Проектом предлагается разделить земельный участок 65:05:0000011:525 на два, с сохранением исходного номера у большого участка, с целью исключения пересечений с землями лесного фона. Предлагается установить зону смешанной и общественно-деловой застройки для того чтобы была возможность размещения не только объекта – гольф-поле, но и возможной жилой застройки. Так же предлагается формирование зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земельных участков 65:05:0000007:262, 65:05:0000007:232, 65:05:0000007:439.

Вовлекаемые земельные участки с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения» с целью включения в границы населенного пункта с. Мицулевка и перевода в категорию «Земли населенного пункта», далее установление жилой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами для планируемого жилищного строительства в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации: 65:05:0000011:204, 65:05:0000011:203, 65:05:0000007:228 и территории садоводческих товариществ («Геркулес», «Изабелла» и др., общее число земельных участков – около 660 шт.), общая площадь составит – 119,71 га.

Село Новотроицкое

Село Новотроицкое расположено рядом с г. Южно-Сахалинску и является потенциально привлекательной территорией для жилищного строительство. Позиционирование населенного пункта с. Новотроицкое - спальный район г. Южно-Сахалинска.

Планировочная структура разрозненная, однако, надо отметить, что развитие населенного пункта ведется в соответствии с утвержденным генеральным планом и прослеживается намеченная проектными решениями планировочная структура.

Проектными решениями предлагается на расчетный период придерживаться ранее разработанной градостроительной документации, а именно проекта планировки по ул. Снежная, ул. Рижская. В пределах этих улиц устанавливается жилая зона под малоэтажное жилищное строительство.

Проектными решениями предлагается установить жилую зону восточнее ул. Зеленая на свободной территории с целью строительства среднеэтажных домов.

В юго-западной и в северо-западной частях населенного пункта установлена зона индивидуальной жилой застройки согласно земельным участкам выданными под индивидуальные жилые дома. Проектными решениями предлагается формирование новой площадки под индивидуальное жилищное строительство в пределах земельного участка 65:05:0000031:109.

Генеральным планом установлены планируемые общественно-деловые зоны с целью размещения объектов: общеобразовательной организации, центра дополнительного образования, физкультурно-оздоровительного комплекса, пожарного депо, хоккейного корта и других объектов.

Многофункциональная общественно-деловая зона в центральной части предлагается под инвестиционную площадку с целью размещения многофункционального торгово-развлекательного комплекса. В восточной части села планируется установить зону инженерной инфраструктуры под проектируемую котельную №1.

Так как село Новотроицкое является потенциальной площадкой для жилищного строительства, то проектными решениями за расчетный период предлагается установить жилую зону в северной для возможного среднеэтажного строительства и в южной части для индивидуального жилищного строительства. Данные территории разграничены, вид разрешенного использования - Для сельскохозяйственного использования.

Населенный пункт с. Новотроицкое с восточной стороны граничит с г. Южно-Сахалинском, с западной стороны развитие территории ограничено наличием существующего магистрального нефтепровода «Сахалин-2» и санитарного разрыва от магистральных трубопроводов углеводородного сырья, что составляет 
300 метров. С целью недопущения в дальнейшем жилищного строительства и другой деятельности, на территориях, которые попали в санитарный разрыв, установлены зона озелененных территорий специального назначения или зона сельскохозяйственных угодий.

В западной части населенного пункта в районе ул. Речная и ул. Цветочная на разграниченных территориях в соответствии с видом разрешенного использования установлена функциональная зона сельскохозяйственного использования. При въезде в населенный пункт с восточной стороны расположена недействующая производственная база, которая предложена к ликвидации, а на ее месте с целью эффективного использования территории установлена жилая зона для среднеэтажного жилищного строительства.

Вовлекаемые земельные участки с категорией «Земли сельскохозяйственного назначения» с целью включения в границы населенного пункта с. Новотроицкое и перевода в категорию «Земли населенного пункта», далее установление жилой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами для планируемого жилищного строительства в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации: 65:05:0000007:24, 65:05:0000007:25, 65:05:0000007:26, 65:05:0000007:27, 65:05:0000007:35, 65:05:0000007:36, 65:05:0000007:42, 65:05:0000007:43, 65:05:0000007:45, 65:05:0000007:46, 65:05:0000007:48, 65:05:0000007:49, 65:05:0000007:50, 65:05:0000007:51, 65:05:0000007:53, 65:05:0000007:54, 65:05:0000007:55, 65:05:0000007:61, 65:05:0000007:62, 65:05:0000007:63, 65:05:0000007:64, 65:05:0000007:65, 65:05:0000007:66, 65:05:0000007:68,  65:05:0000007:737, 65:05:0000007:739, 65:05:0000007:740, 65:05:0000007:741, 65:05:0000007:742, 65:05:0000010:323, 65:05:0000010:324, 65:05:0000010:326.

Село Успенское

Значительного развития населенного пункта с. Успенское не планируется. Проектными решениями предлагается придерживаться решений ранее утвержденного генерального плана. Сохраняются существующие зоны жилой индивидуальной и малоэтажной застройки. В северо-восточной и южной части, где выделены участки по программе «Дальневосточный гектар», предлагается установить зоны застройки индивидуальными жилыми домами. В северной части населенного пункта, в границах земельного участка 65:05:0000027:602, так же планируется индивидуальное жилищное строительство. При въезде с северной стороны предлагается установление общественно-деловой зоны с целью размещения пожарного депо. По ул. Почтовая предусмотрена планируемая зона специализированной общественной застройки для размещения начальной общеобразовательной школы и детского сада взамен ветхих объектов. По пер. Школьный предусмотрена многофункциональная общественно-деловая зона с возможностью размещения дома культуры и библиотеки.

В центральной части села в районе общественных объектов и вдоль берега реки установлена зона озелененных территорий общего пользования. В юго-восточной части населенного пункта установлена зона инженерной инфраструктуры для размещения канализационных очистных сооружений.

Дополнительные предложения по функциональному использованию и пространственному развитию территорий населенных пунктов в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации

- Город Анива (дополнительное предложение)

Особое внимание в части развития г. Анива надо уделить территории предлагаемой к включению в границы населенного пункта в восточном направлении вдоль побережья. Данное решение обосновано строительством автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (64 ОП МЗ 64Н-5)» и параллельно ей строительством ветки железной дороги для легкорельсового транспорта.

В дополнительных материалах предлагается следующий сценарий развития территории г. Анива. В восточном направлении от с. Песчанское вдоль береговой линии предлагается формирование зоны отдыха с возможностью размещения объектов в сфере развития туристско-рекреационного комплекса (территория лакшери), это могут быть базы отдыха, гостиницы, кафе, магазины и другие объекты. Непосредственно на берегу будут располагаться пляжи, территории будут разделены зоной озелененных территорий общего пользования, здесь предусмотрена протяженная набережная, а также карманы для парковок, что будет удобно для отдыхающих. Предлагается размещение яхтенных марин для небольших прогулочных судов с возможностью организации туристических маршрутов.

Проектными решениями предлагается провести коридор автомобильной дороги выше относительно раннее выделенного земельного участка 65:05:0000000:725 (Для реконструкции автомобильной дороги Петропавловское-Воскресенское-Анива-Соловьевка на участке км 14 - км 29), чтобы полноценно организовать вдоль побережья зону отдыха, где будет проходить активная туристическая жизнь, развлечения и отделить от планируемой жилой застройки.

Для более эффективного и рационального обслуживания автомобильной и железной дорог (перевозка граждан в г. Южно-Сахалинск и г. Корсаков) предлагается развитие жилой зоны в северном направлении в виде двух протяженных ярусов с возможностью строительства малоэтажных жилых домов.  Данное решение продиктовано наличием двух ручьев. Дополнительные территории для жилищного строительства предлагаются в рамках развития Южно-Сахалинской агломерации.

Планируемые расчетные показатели территории: численность – 64300 чел; плотность – 130; площадь жилья – 1621800 кв.м.

Однако на рассматриваемую территорию частично накладываются земли лесного фона, которые поставлены на кадастровый учет в ЕГРН, по факту территория частично залесная.

Рисунок 8. Обзорная схема, существующее положение

Анивское лесничества, часть 1,  составит - 946,40 га., с Кварталами 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - защитные леса (Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов - зеленые зоны).

Пересечение предлагаемой границы населенного пункта г. Анивы (с включением зоны лакшери и малоэтажной застройки), с землями лесного фонда

Рисунок 9. Дополнительное предложение по развитию г. Анива

Рассматриваемый участок

Село Мицулевка (дополнительное предложение)

Рисунок 10. Дополнительное предложение по развитию с. Мицулевка которая входит в состав проекта «Южная Долина»

Предлагается к дополнительному рассмотрению территория, которая расположена на границе с г. Южно-Сахалинском и является частью проекта «Южная долина». Рассматриваемый участок обозначен голубым контуром на рисунке и относится к территории Анивского муниципального округа. Проектными решениями предлагается присоединить данную территорию к селу Мицулевка и установить жилую зону для малоэтажного и среднеэтажного строительства за расчетный срок, так как прогнозные параметры участка выше прогнозируемого.

Расчетные планируемые показатели территории: численность – 38400 чел; плотность – 150; площадь жилья – 1109760 кв.м.

Однако рассматриваемая территория относится к землям лесного фонда, площадь составляет – 256,3 га. – леса защитные (Ценный лес, нерестоохранные полосы лесов). По факту территория имеет различный рельеф, от спокойного, до гористого, покрыта лесной растительностью.

Рисунок 11. Дополнительное предложение по развитию с. Мицулевка

Рисунок 12. Фото местности

Определение границ неэффективно используемых территорий, предложения по территориям, в границах которых предлагается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

В соответствии с разработанной ранее градостроительной документацией, анализом жилищного фонда, в том числе ориентировочными сроками вывода из эксплуатации неаварийных жилых домов, были определены территории, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития и дальнейшего выявления первоочередных площадок для освоения

Основной тип развития, характерный для г. Анива, с. Высокое, с. Огоньки, –- развитие застроенных территорий в связи с тем, что на территории населенных пунктов имеются жилые дома с износом более 50%, а также аварийных жилых домов, с износом 70%. Предлагается формирование территорий под комплексное развитие под жилую застройку в г. Анива (по ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. Дьяконова, ул. Эстакадная, пер. Речной и пер. Рябиновый), в с. Высокое (по ул. Центральная, ул. Луговая и ул. Новая), в с. Огоньки (по ул. Центральная)

На территории с. Новотроицкое осваивать под жилищное строительство предлагается территории в границах земельного участка 65:05:0000010:1113 недействующая производственная база.

На территории г. Анива предлагается освоить территорию под жилищное строительство в границах земельного участка 65:05:0000064:7 с возможностью переноса воинской части и строительства среднеэтажных домов для военнослужащих. Перенос производственных территорий на пересечении ул. Пудова С.Н. и ул. Транспортная, на пересечении ул. Объездная и ул. Дъяконова с целью выноса производственных территорий и размещение новых производственных в северном направлении по ул. Пудова С.Н.

В районе старицы реки Лютога формируются территории под комплексное развитие жилой застройки на незастроенных территориях.

- 2.15.1 Ранее разработанная градостроительная документация

Анивский муниципальный округ

Действующий генеральный план Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 08.04.2010 № 61.

Расчетный срок генерального плана: I-я очередь – 2015 год, II-я очередь – 2025 год. Расчетная численность населения: I-я очередь – 15,883 тыс. человек, II-я очередь – 16,303 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда: I-я очередь – 309,7 тыс. кв. м, II-я очередь – 342,9 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека: I-я очередь – 19,6 кв.м, II-я очередь – 21,0 кв. м. Предлагаемые типы жилой застройки: преимущественно жилые дома средней и малой этажности; блокированные с приквартирными участками; усадебные. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур. Действующий генеральный план Анивского муниципального округа не содержит решений об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Рисунок 13. Анивского муниципального округа. Генеральный план муниципального округа. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Схема планируемых границ функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке

Город Анива

Действующий генеральный план г. Анива Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2018 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского муниципального округа Сахалинской области от 15.10.2020 № 203.

Расчетный срок генерального плана – 2038 год. Расчетная численность населения – 9,8 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 294,0 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 30,0 кв. м. Генеральным планом предусмотрено увеличение территории жилой застройки на 25 %. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 162 га. Предлагаемые типы жилой застройки: индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития города. Действующий генеральный план г. Анива содержит решения об установлении границы населенного пункта. Решения генерального плана не реализованы в связи с тем, что с момента его утверждения прошел один год.

Рисунок 14. Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план г. Анива Анивского муниципального округа Сахалинской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения

Село Воскресенское

Действующий генеральный план с. Воскресенское Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2018 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 10.09.2020 № 196.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год. Расчетная численность населения – 1,0 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 30,0 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 30,0 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 168,3 га. Предлагаемые типы жилой застройки: индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Воскресенское содержит решения об установлении границы населенного пункта. Решения генерального плана не реализованы в связи с тем, что с момента его утверждения прошел один год.

Рисунок 15.  Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план с. Воскресенское Анивского муниципального округа Сахалинской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения

Село Благовещенское

Сведения о действующих документах территориального планирования села Благовещенское отсутствуют.

Село Песчанское

Действующий генеральный план с. Песчанское Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2016 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 08.12.2016 № 237.

Генеральный план села Песчанское разработан в составе Генерального плана города Анива, села Песчанское, села Рыбацкое Анивского муниципального округа Сахалинской области Сахалинской области.

Расчетный срок генерального плана – 2036 год. Расчетная численность населения – 0,3 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 30,0 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека: для сохраняемой жилой застройки – 20 кв. м; для планируемой жилой застройки – 34,0 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 35,5 га. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Песчанское содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Рисунок 16. Генеральный план города Анива, села Песчанское, села Рыбацкое Анивского муниципального округа Сахалинской области Сахалинской области. Карта функциональных зон

Село Петропавловское

Действующий генеральный план с. Петропавловское Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2015 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 08.09.2016 № 222.

Рисунок 17. Генеральный план села Петропавловское Анивского муниципального округа Сахалинской области Сахалинской области. Карта функциональных зон

Село Рыбацкое

Действующий генеральный план с. Рыбацкое Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2016 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 08.12.2016 № 237.

Генеральный план села Рыбацкое разработан в составе Генерального плана города Анива, села Песчанское, села Рыбацкое Анивского муниципального округа Сахалинской области Сахалинской области.

Расчетный срок генерального плана – 2036 год. Расчетная численность населения – 0,4 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 8,7 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека: для сохраняемой жилой застройки – 20 кв. м; для планируемой жилой застройки – 34,0 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 43,5 га. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Рыбацкое содержит решения об установлении границы населенного пункта (Рисунок 17).

Село Огоньки

Действующий генеральный план с. Огоньки Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор"», г. Москва, 2020 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 15.10.2020 № 205.

Расчетный срок генерального плана – 2031 год. Расчетная численность населения – 0,6 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 23,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 38,4 кв. м. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Огоньки содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Рисунок 18. Внесение изменений в генеральный план села Огоньки. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области инженерной и транспортной инфраструктуры. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения водоотведение. Автомобильные дороги местного значения

Село Высокое

Действующий генеральный план с. Высокое Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2020 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области в 2021 году.

Расчетный срок генерального плана – 2040 год. Расчетная численность населения – 0,1 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 4,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 35,0 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 13,2 га. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Высокое содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Рисунок 19. Генеральный план села Высокое Анивского муниципального округа. Карта функциональных зон

Село Таранай

Действующий генеральный план с. Таранай муниципального образования "Анивский муниципальный округ" Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2015 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 08.09.2016 № 223.

Рисунок 20. Генеральный план села Таранай Анивского муниципального округа. Карта функциональных зон

Село Зеленодольск

Действующий генеральный план с. Зеленодольск Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ООО «Компания Земпроект», г. Барнаул, 2021 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 26.0.2022 №397.

Рисунок 21. Генеральный план села Зеленодольск. Карта функциональных зон

Расчетный срок генерального плана – 2041 год. Расчетная численность населения – 29 человек. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Зеленодольск содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Село Троицкое

Действующий генеральный план с. Троицкое Анивского муниципального округа Сахалинской области (разработчик ОАО «Гипрогор», г. Москва, 2020 год), утвержден решением Собрания депутатов Анивского городского округа Сахалинской области от 10.12.2020 № 216.

Расчетный срок генерального плана – 2031 год. Расчетная численность населения – 11,4 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 394,3 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 34,6 кв. м. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Троицкое содержит решения об установлении границы населенного пункта. Решения генерального плана не реализованы в связи с тем, что с момента его утверждения прошел один год.

Рисунок 22. Генеральный план села Троицкое. Карта функциональных зон

Село Мицулевка

Действующий генеральный план с. Мицулевка муниципального образования "Анивский муниципальный округ" Сахалинской области (разработчик ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор"», г. Москва, 2020 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 15.12.2020 № 221.

Расчетный срок генерального плана – 2031 год. Расчетная численность населения – 5,4 тыс. человек. Общая площадь планируемого жилищного фонда – 210,1 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 39,5 кв. м. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта.

Действующий генеральный план с. Мицулевка содержит решения об установлении границы населенного пункта. Решения генерального плана не реализованы в связи с тем, что с момента его утверждения прошел один год.

Рисунок 23. Разработка генерального плана села Мицулевка. 
Карта функциональных зон

Село Новотроицкое

Действующий генеральный план с. Новотроицкое муниципального образования "Анивский муниципальный округ" Сахалинской области (разработчик ОАО «Сахалин-Инжиниринг», г. Южно-Сахалинск, 2014 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 10.04.2014 № 73.

Расчетный срок генерального плана – 2033 год. Расчетная численность населения – 9,0 тыс. человек. Потребность в строительстве жилья на расчетный срок – 205 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека: для массовой жилой застройки – 30 кв. м; для социального жилья – 20,0 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 125,1 га. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Новотроицкое содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Рисунок 24. Разработка генерального плана села Мицулевка. 
Карта функциональных зон

Село Успенское

Действующий генеральный план с. Успенское муниципального образования "Анивский муниципальный округ" Сахалинской области (разработчик ООО «АРТ Геоника», г. Омск, 2016 год), утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования "Анивский городской округ" от 16.02.2017 № 245.

Расчетный срок генерального плана – 2037 год. Расчетная численность населения – 0,5 тыс. человек. Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 17,1 кв. м.  Общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека – 32 кв. м. На конец расчетного срока площадь жилых территорий должна составить не менее 32,7 га. Предлагаемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка. Генеральным планом предусмотрено развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в соответствии с нормативной потребностью и с учетом развития населенного пункта. Действующий генеральный план с. Успенское содержит решения об установлении границы населенного пункта.

Рисунок 25.  Внесение изменений в генеральный план села Успенское Анивского муниципального округа Сахалинской области. Карта функциональных зон

- 2.15.2 Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов

Сведения о границах населенных пунктов внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровыми номерами: г. Анива - 65:05-4.3, с. Троицкое - 65:05-4.7, с. Новотроицкое - 65:05-4.1, с. Успенское - 65:05-4.5, с. Петропавловское - 65:05-4.8, с. Воскресенское – 65:05-4.4, с. Рыбацкое - 65:05-4.2, с. Песчанское - 65:05-4.9, с. Таранай - 65:05-4.6, с. Высокое - 65:05-4.111, с. Огоньки - 65:05-4.113, с. Мицулевка - 65:05-4.114, с. Зеленодольск - 65:05-4.112.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования. До утверждения генерального плана он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта генерального плана и его утверждения орган, утвердивший генеральный план, направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно ч. ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

При подготовке генерального плана был проведен анализ границ населенных пунктов на соответствие:

требованиям ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации о недопустимости пересечения границ населенного пункта с границами муниципального образования, а также с границами земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН;

требованиям СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, об установлении расстояний от трубопроводов и объектов трубопроводного транспорта до границ населенных пунктов;

требованиям ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о запрете захоронения отходов в границе населенного пункта.

Также при подготовке генерального плана был проведен анализ земельных участков, расположенных вне границ населенных пунктов, либо исключаемых из границ населенных пунктов, фактически расположенных на землях лесного фонда или пересекаемые ими, которые предлагается отнести к категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Город Анива

Существующая граница г. Анива утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории г. Анива в существующих границах составляет – 1196,1 га.

Село Воскресенское

Существующая граница с. Воскресенское утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Воскресенское в существующих границах составляет – 354,6 га.

Село Благовещенское

Существующая граница с. Благовещенское утверждена генеральным планом, сведения внесены в ЕГРН.

Площадь территории с. Благовещенское в существующих границах составляет – 1,6 га.

Село Песчанское

Граница с. Песчанское утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Песчанское в существующих границах составляет – 165,2 га

Село Петропавловское

Граница с. Петропавловское утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектными решениями предлагается изменение границы села, с целью исключания части территории населенного пункта, граничащего с водным объектом.

Площадь территории с. Петропавловское в существующих границах составляет – 159,9 га, в проектных границах – 156,5 га.

Рисунок 26. Обзорная схема планируемой границы населенного пункта с. Петропавловское

Село Рыбацкое

Граница с. Рыбацкое утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Рыбацкое в существующих границах составляет – 353,0 га

Село Огоньки

Граница с. Огоньки утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Огоньки в существующих границах составляет – 61,1 га

Село Высокое

Граница с. Высокое утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Высокое в существующих границах составляет – 116,6 га

Село Таранай

Граница с. Таранай утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Таранай в существующих границах составляет – 335,4 га

Село Зеленодольск

Граница с. Зеленодольск утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Зеленодольск в существующих границах составляет – 97,6 га

Село Новотроицкое

Граница с. Новотроицкое утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектным решением предлагается включение 107 земельных участков в границу населенного пункта. Перечень включаемых земельных участков приведен в таблице 5-1.

Площадь территории с. Новотроицкое в существующих границах составляет – 1131,6 га., в проектых границах – 1151,9 га.

Рисунок 27. Обзорная схема планируемой границы населенного пункта

с. Новотроицкое

Село Троицкое

Граница с. Троицкое утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Троицкое в существующих границах составляет – 425,7 га

Село Мицулевка

Граница с. Мицулевка утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г.

Площадь территории с. Мицулевка в существующих границах составляет – 839,4 га, в проектных границах – 782,3 га.

Рисунок 28. Обзорная схема планируемой границ населенного пункта с. Мицулевка

село Успенское

Граница с. Успенское утверждена решением Собрания Анивского городского округа №47 от 04.04.24г. Проектом внесения изменений в генеральный план Анивского муниципального округа предлагается оставить границы без изменений.

Площадь территории с. Успенское в существующих границах составляет – 84,9 га.

Перечень земельных участков, категория и разрешенное использование которых подлежат изменению на территории Анивского муниципального округа Сахалинкой области приведен в таблице 5-2.

- 2.16 Экологическое состояние

- 2.16.1 Атмосферный воздух

Качество воздуха обусловлено соотношением тех или иных веществ в его составе. От качества воздуха зависят здоровье людей, состояние растительного и животного мира, прочность и долговечность любых конструкций, зданий, сооружений.

В 2020 году мониторинг качества атмосферного воздуха осуществлялся ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2020 году, подготовленном министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области, полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в 2020 году проводились в трех населенных пунктах Анивского муниципального округа (г. Анива, с. Таранай, с. Троицкое).

Согласно рассчитанным критериям загрязнения, атмосферный воздух населенных пунктов характеризовался как повышенный. В течение года наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (сезонные максимумы) отмечались: в г. Анива - в ноябре (ИЗА5 = 5,3), в с. Таранай - в июле (ИЗА5 = 5,8), в с. Троицкое - в июле (ИЗА = 5,5).

В г. Анива и с. Троицкое причиной повышенной степени загрязнения атмосферного воздуха могут являться как агропромышленный комплекс (перенос взвешенных частиц в атмосферном воздухе), так и автотранспорт, о чем свидетельствует наличие загрязняющих веществ азотной группы в атмосферном воздухе.

По результатам наблюдений в Анивском муниципальном округе не зафиксировано превышения максимальных разовых значений ПДК в атмосферном воздухе взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода, сажи и формальдегида, диоксида азота, оксида азота и сероводорода.

По результатам проведенных замеров радиоактивного фона значения фоновой радиации (гамма-фона) не превысили 0,25 м3/час.

На территории муниципального округа Анивский располагаются объекты негативного воздействия на окружающую среду требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Сведения о санитарно-защитных зонах в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

В соответствии с пунктом 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

- 2.16.2 Поверхностные воды

Согласно данным Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2020 году наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Река Сусуя протекает по самой густонаселенной части острова - Сусунайской долине и загрязняется от истоков до устья сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовыми сточными водами г. Южно-Сахалинска, что в значительной степени влияет на химический состав воды. Организованный сброс сточных вод в реку осуществляют АО «Сахалинская коммунальная компания», МКП «Сахалинский водоканал», АО «Птицефабрика «Островная», компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», ООО «Рускор», компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО «Армсах- строй».

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 47,8%, УКИЗВ возрос до 5,31. Коэффициент высокого загрязнения составил 3,2 %. Вода реки по-прежнему относится к 4-му классу, разряд Б, грязная.

Отмечалось увеличение среднего содержания марганца до 8,7 ПДК, фенолов - до 2,4 ПДК, железа общего - до 1,7 ПДК, соединений меди - до 2,8 ПДК, азота нитритного - до 2,8 ПДК. Снизились средние концентрации нефтепродуктов - до 1,0 ПДК, азота аммонийного - до 6,7 ПДК. БПК5 - 2,9 ПДК, ХПК - 1,4 ПДК - остались на прошлогоднем уровне. Было отмечено четыре случая высокого загрязнения азотом аммонийным - от 12,8 ПДК до 17,0 ПДК. Средние величины азота нитратного, цинка, никеля не превышали норм. Отмечен один случай высокого загрязнения БПК5 - 7,2 ПДК. Отмечено снижение растворенного кислорода до 3,5 мг/л.

Организованный сброс сточных вод в реку Лютога осуществляет АО «АКоС». Качество воды реки не изменилось. Вода реки по-прежнему относится к 2-му классу, слабо загрязненная.

Снизилось среднее содержание меди - до 1,7 ПДК, содержание нефтепродуктов возросло до 1,0 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, железа общего, цинка, никеля, фенолов, марганца не превышало норм.

В устье реки качество воды реки ухудшилось. Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 18,7%, УКИЗВ возрос до 3,38, Квз был на уровне 0,6%. Вода реки от 3-го класса, разряд А, загрязненная, перешла к 3-му классу, разряд Б, очень загрязненная.

Возросли средние концентрации марганца - до 2,7 ПДК, ХПК - до 1,5 ПДК, железа общего - до 1,1 ПДК; соединений меди - снизились до 2,8 ПДК. Среднегодовые величины азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимых концентраций.

- 2.16.3 Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, вредные вещества возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность, в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия.

Влияние на качество почв оказывает ээкономическая деятельность, связанная с разработкой месторождений, освоением рыбных и лесных ресурсов, ведением сельского хозяйства. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Основными источниками загрязнения почвы являются предприятия нефтегазо-добывающей отрасли, автотранспорта, сельского хозяйства, рыбопереработки, топливно-энергетического комплекса, лечебно-профилактические учреждения, ремонтно-механические предприятия.

Мониторинг качества почвы проводится испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

К числу преобладающих тяжелых металлов, загрязняющих почву относятся кадмий, цинк, никель, свинец.

Согласно данным Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области в 2020 году на территории Анивского муниципального округа отмечается увеличение на 640 % показателя доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, по отношению к 2019 году.

- 2.16.4 Санитарная очистка территории

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 8.11.2021 г. № 3.10-35-П утверждена территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области, в которой отражен комплексный подход в решении ключевых задач в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

Согласно данным территориальной схемы обращения с отходами в Анивском муниципальном округе образуется 8,74 тыс. тонн в год твердых коммунальных отходов.

Основными источниками образования ТКО являются объекты, связанные с жизнедеятельностью человека – жилые дома, учреждения социальной сферы, административные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, туристско-рекреационные учреждения и др.

На территории муниципального округа действует контейнерная система сбора и вывоза ТКО. Система раздельного сбора ТКО на территории не развита.

На территории Анивского муниципального округа находится свалка ТБО, которая по решению суда не эксплуатируется с 01.01.2019 г., сбор, вывоз и утилизацию отходов осуществляет АО "Управление по обращению с отходами" на свалку МУП ЖЭУ №10 г. Южно-Сахалинск и Полигон ТБО в г. Южно-Сахалинске (юго-западнее карьера "Известковый").

- 2.17 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является отображение зон с особыми условиями использования территорий. На момент разработки проекта на территории муниципального округа расположены объекты, требующие установления зон с особыми условиями использования территорий.

- 2.17.1 Зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии с пунктом 2 статьи 104 Земельного кодекса Российской Федерации в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий. Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости (далее также – ЕГРН).

В генеральном плане отображены ЗОУИТ в соответствии с нормативными правовыми документами и сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий в границах муниципального округа представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

прибрежными защитными полосами;

береговыми полосами водных объектов;

охранными зонами особо охраняемых природных территорий;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры;

приаэродромными территориями и иными зонами;

охранными зонами стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и геодезических пунктов;

придорожными полосами.

Зоны с особыми условиями использования территорий в границе муниципального округа приведены ниже (Таблица 2.17-1).

Таблица 2.17-1

Зоны с особыми условиями использования территорий на территории муниципального округа

| № п/п | Назначение объекта (территории) | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Сибиреязвенный скотомогильник "Ветряки" | 1000 |
|  | Установка комплексной подготовки газа (УКПГ); Газовая скважина | 1000 |
|  | АО "Мерси Агро-Сахалин" | 500 |
|  | Асфальтовый завод | 500 |
|  | Биотермическая яма №2 КСК "Золотой мустанг" | 500 |
|  | Биотермическая яма №3 ООО «Новое время» | 500 |
|  | ООО "Грин Агро-Сахалин" | 500 |
|  | ООО "Ресурсы Сахалина" | 500 |
|  | Птицекомплекс | 500 |
|  | Газораспределительная станция (ГРС) | 300 |
|  | Животноводческая ферма | 300 |
|  | Коневодческая ферма | 300 |
|  | Крестьянское фермерское хозяйство | 300 |
|  | ООО "Анива Бетон плюс" | 300 |
|  | ООО "Анивское АТП" | 100 |
|  | ООО "РПК Резон плюс" | 300 |
|  | Предприятие по добыче песка | 300 |
|  | Рыбоперерабатывающее предприятие ООО "СахФиш Продукт"; ООО "Интер-Аква"; ООО "Анивский бриз" | 300 |
|  | Рыбоперерабатывающий цех | 300 |
|  | Рыбоперерабатывающий цех ООО "Компас+" | 300 |
|  | Очистные сооружения (КОС) | 100; 300 |
|  | Ветеринарная лечебница | 50 |
|  | ГУП Анивское ДРСУ | 100 |
|  | Кладбище | 100; 50 |
|  | Лесопильный цех; Столярный цех. Пеноблочный цех | 100 |
|  | ООО "Рос-Агро" | 100 |
|  | Полигон для складирования снега | 100 |
|  | Станция автозаправочная | 100 |
|  | Станция подземного хранения газа (СПХГ) | 100 |
|  | Котельная ЦРК | 100 |
|  | Тепличное хозяйство | 50 |
|  | Кондитерский цех | 50 |
|  | ОАО "САМПКОЭР"; ИП Лапин Юрий Михайлович | 50 |
|  | ООО "Аква-Стандарт М" | 50 |
|  | ООО "Буревестник" | 50 |
|  | ООО "Завод напитков "Петропавловское" | 50 |
|  | ООО "Картас-Анива" | 50 |
|  | ООО "Лагуна"; ООО "Песчанское" | 50 |
|  | ООО "Ника" | 50 |
|  | ООО "Отдых"; ИП Саркисян Альберт Карленович | 50 |
|  | ООО "Прибой Трейд" | 50 |
|  | ООО "Рыбак" | 50 |
|  | ООО "СахГрупп" | 50 |
|  | ООО "Фирма Альтаир" | 50 |
|  | ООО «СМПФ «Золотой теленок» | 50 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | 50 |
|  | Пекарня | 50 |
|  | Производственная база | 50 |
|  | Производственная база ОАО Сахалинэнерго | 50 |
|  | Рыбоперерабатывающий цех | 50 |
|  | Рыбоперерабатывающий цех "Анивский залив" | 50 |
|  | Склад | 50 |
|  | Станция по производству углекислоты | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | 20; 15 |
| Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | Газораспределительная станция (ГРС) | 100; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Магистральный газопровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | 20; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Электрическая подстанция 110 кВ | 20 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Электрическая подстанция 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | 10; 5 |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 10; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Распределительный пункт (РП) | 10 |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | 10 |
|  | Газопровод распределительный | 3; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Теплопровод | 3 |
|  | Линия связи | 2; Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Кабельная линия электропередачи 10 кВ | 1 |
|  | Кабельная линия электропередачи 110 кВ | 1 |
|  | Магистральный газопровод | Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Магистральный нефтепровод | Сведения внесены в ЕГРН |
| Минимальные расстояния |  |  |
|  | Магистральный газопровод | 300; 100 |
|  | Магистральный нефтепровод | 100 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |
|  | Подземный водозабор |  |
| Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) |  |  |
|  | Подземный водозабор | 30 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
|  | Насосная станция | 15 |
|  | Водонапорная башня | 10 |
| Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды |  |  |
|  | Гидрометеостанция | Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Гидропост №2 | Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Гидрометеорологическая станция | 200 |
| Охранные зоны геодезических пунктов |  |  |
|  | Геодезический пункт | Сведения внесены в ЕГРН |
| Придорожные полосы |  |  |
|  | Автомобильные дороги II, III, IV, V категории | 75; 50; 25 |

Перечень нормативных правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 N 392 "Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19";

Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информация о зонах санитарной охраны на территории Анивского муниципального округа, установленных распоряжениями, приведены ниже (Таблица 2.17-2).

Таблица 2.17-2

Зоны санитарной охраны на территории Анивского муниципального округа

| № п/п | Наименование заявителя | Наименование водного объекта | Наименование проекта | Распоряжение об утверждении/отказе от утверждения |  | Постановлены на учет в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Петропавловский" | 54-р | 04.03.2013 | 65:05-6.170, 65:05-6.171, 65:05-6.172 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Таранайский-1" | 55-р | 04.03.2013 | 65:05-6.173, 65:05-6.174, 65:05-6.175 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Огоньки" | 56-р | 04.03.2013 | 65:05-6.204, 65:05-6.237 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Успенский" | 57-р | 04.03.2013 | 65:05-6.205, 65:05-6.206, 65:05-6.207 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод улица Центральная | 58-р | 04.03.2013 | 65:05-6.208, 65:05-6.209, 65:05-6.210 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Южный" | 59-р | 04.03.2013 | 65:05-6.211, 65:05-6.212, 65:05-6.213 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод Автомост | 60-р | 04.03.2013 | 65:05-6.214, 65:05-6.215, 65:05-6.216 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод Мицулевка (скважина № 479) | 61-р | 04.03.2013 | 65:05-6.217, 65:05-6.218, 65:05-6.234 |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод Новотроицкий-1 | 62-р | 04.03.2013 | - |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны насосной станции "II подъема" | 155-р | 14.06.2013 | - |
|  | ОАО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны "Водонапорная башня с. Троицкое" | 156-р | 14.06.2013 | - |
|  | Сахалинский филиал компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны и установлении границ и режима зон санитарной охраны водазабора подземных вод участка недр "Эксон" (скважины № 108,1307) | 42-р | 11.02.2015 | 65:05-6.219, 65:05-6.220, 65:05-6.221 |
|  | ООО "Крестьянское хозяйство "Огоньки" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны и качества подземных вод водозабора "Нижнелютогский" | 582-р | 17.11.2016 | 65:05-6.222, 65:05-6.223, 65:05-6.224 |
|  | АО "Анивские коммунальные системы" | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод "Высокий" | 585-р | 17.11.2016 | - |
|  | АО "Мерси Агро Сахалин" | подземные водные объекты | Проект организации зоны санитарной охраны водозабора "Нижнесиговский" для водоснабжения сельскохозяйственного объекта в с. Таранай Анивского района (скв. №№ 328, 329) | 706-р | 08.12.2017 | 65:05-6.225, 65:05-6.226, 65:05-6.227 |
|  | ООО "Буревестник" | подземные водные объекты | Проект организации зон санитрной охраны подземных вод водозабора "Река Средняя" | 254-р | 27.09.2019 | 65:05-6.228, 65:05-6.229, 65:05-6.231 |
|  | ООО "Буревестник" | подземные водные объекты | Проект «Обоснования качества подземных вод и зон санитарной охраны водозабора на участке недр "Среднинский" (скважина № 5-2012) | 255-р | 27.09.2019 | - |
|  | ФКУ "ЦХиСО УМВД Росии по Сахалинской области" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны водозабора "Буревестник" | 341-р | 09.12.2019 | 65:05-6.230, 65:05-6.232, 65:05-6.233 |
|  | СП ООО "С.С.С." | подземные водные объекты | Проект зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на участке недр "Пиленга" | 420-р | 23.07.2020 | 1п. 65:05-6.318, 2п. 65:05-6.314, 3п.65:05-6.315 |
|  | ООО "Фирма Альтаир" | подземные водные объекты | Проект зоны санитарной охраны водозабора "Альтаир" | 95-р/н | 17.05.2021 | 1п.65:05-6.319, 2п.65:05-6.317, 3п.65:05-6.316 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений: 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 200 метров - для остальных стационарных пунктов наблюдений.

По территории муниципального округа проходит железная дорога. Для железной дороги требуется установление санитарного разрыва в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории и в помещениях, расположенных на ней жилых и общественных зданий, следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

Согласно сведениям, внесенным в ЕГРН, на территории Сахалинской области установлена приаэродромная территория международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) (установлена приказом Росавиации от 26 декабря 2019 г. № 1567-П).

В соответствии с Правилами выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, и в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации на приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности. На Территорию муниципального округа накладываются 3, 4, 5, 6 и 7 подзоны:

третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления подтопления.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления определяется в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Положение о зонах затопления, подтопления). В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области и Амурским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов в 2021 году определен График установления границ зон затопления, подтопления, в соответствии с которым установление зон затопления, подтопления в границах муниципального округа Анивский запланировано на конец 2024 года.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 километров – в размере 50 м;

от 10 до 50 километров – в размере 100 м;

от 50 километров и более – в размере 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее

0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до трех градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос вводится особый режим использования территории, который регламентируется статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности: разведка и добыча полезных ископаемых; судоходство; транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом; сплав древесины (лесоматериалов); деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации; сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект; строительство гидроэлектростанций; рубка лесных насаждений; строительство промышленных объектов; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Порядок установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон определяется Правительством Российской Федерации.

На территории муниципального округа Анивский установлена запретная зона военного объекта – Южно-Сахалинское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, сведения о которой внесены в ЕГРН.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» вокруг военных объектов, устанавливаются запретные зоны. Запретная зона – территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

- 2.18 Мероприятия по охране окружающей среды

- 2.18.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В 2020 году Правительством Сахалинской области поставлена цель достижения углеродной нейтральности региона к 2025 году. Уникальные географические и климатические особенности создают потенциал для дальнейшего развития «зеленой» энергетики на основе различных видов возобновляемых источников и водорода. Для достижения данной цели был принят стратегический проект «Климат» для эффективного сопровождения задач по достижению углеродной нейтральности в регионе. Срок реализации проекта 2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты стратегического проекта «Климат»:

проведение инвентаризации выбросов и поглощений Сахалинской области на ежегодной основе;

создание информационной системы для регистрации операций по обращению углеродных единиц;

анализ потенциала сокращения выбросов и адаптации к изменениям климата. Принятие Климатической программы Сахалинской области до 2025 года;

реализация климатических проектов на территории Сахалинской области, углеродное регулирование и обращение углеродных единиц;

активизация международного сотрудничества по вопросам изменения климата и углеродного регулирования;

мероприятия по климатическому просвещению, образованию, обмену опытом.

Снижение выбросов парниковых газов станет результатом реализации региональных программ повышения энергоэффективности, газификации, развития газомоторного и электротранспорта, введения новых объектов электрогенерации. Устойчивое управление лесами обеспечит необходимый уровень поглощения парниковых газов. В Сахалинской области проводится эксперимент по углеродному регулированию для достижения заявленной цели.

Также с целью охраны атмосферного воздуха и оздоровления воздушного бассейна территории муниципального округа рекомендованы следующие мероприятия:

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы. Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определяют Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон;

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

ликвидация и рекультивация территорий несанкционированных свалок и как следствие устранение существующей угрозы их возгорания и загрязнения воздуха токсичными продуктами горения;

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории муниципального округа;

вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости от магистральных улиц для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств.

перевод котельных на газовое топливо, что позволит свести практически к нулю поступление в воздух окиси углерода и ликвидирует выбросы золы и сернистого газа.

- 2.18.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом рекомендованы следующие мероприятия по улучшению состояния водных объектов и прилегающих территорий:

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

запрещение движения и стоянок транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

проведение берегоукрепительных работ;

проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства и потребления;

проведение благоустройства и расчистка водных объектов;

проведение благоустройства и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

реконструкция очистных сооружений (КОС);

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети дождевой канализации, отводящей поверхностные стоки на очистные сооружения;

размещение очистных сооружений дождевой канализации;

запрещение сброса хозяйственно-бытовых стоков с территорий производственных предприятий на рельеф местности;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

оборудование объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

размещение объектов и определение зон нового строительства с учетом режимов использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов;

размещение объектов производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определение зон нового строительства с учетом зон затопления и подтопления территории.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно части 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 2.18.3 Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на территории муниципального округа рекомендуется проведение следующих мероприятий:

ликвидация и рекультивация территорий несанкционированных свалок на территории города;

мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими технологическими отходами.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, подсев трав.

- 2.18.4 Мероприятия в области обращения с отходами

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;

организация системы деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (хранению и захоронению) твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Сахалинской области, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  от 08.11.2021 № 3.10-35-П.

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами Сахалинской области сортировка отходов муниципального округа предусмотрена на мусоросортировочном комплексе, планируемом юго-западнее карьера "Известковый" (65:02:0000046:772), с дальнейшим размещением там же на полигоне ТКО. Так же планируется рекультивация свалки ТБО г. Анива.

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с твердыми коммунальными отходами не производится.

Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Сбор, хранение, переработку и утилизацию биологических отходов на территории муниципального округа рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626.

Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов устанавливают обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами требования при перемещении, хранении, переработке и утилизации биологических отходов.

- 2.19 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачами раздела является выявление основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказывающих непосредственное влияние на пространственное планирование территории, определение ключевых проблем и приоритетных направлений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сахалинская область относится к единственной в России области, расположенной на островах, в зоне чрезвычайно высокой сейсмичности. Кроме того, остров подвержен такому проявлению водной стихии, как цунами.

Одно из первых мест в ряду стихийных бедствий по повторяемости, охвату территорий и среднегодовому материальному ущербу в Сахалинской области занимают наводнения.

Широко развиты и экзогенные геологические процессы – лавины, сели, оползни, обвалы, процессы абразии и т.д. При сильных землетрясениях их активность сильно возрастает.

Центром государственного мониторинга геологической среды Сахалинской области (ЦГМГС) постоянно проводится «Государственный мониторинг природной среды территории Сахалинской области».

- 2.19.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные ниже (Таблица 2.19-1).

Таблица 2.19-1

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории Сахалинской области

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников Затопление поверхностными водами Деформация речных русел |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| 1.3 | Карст (карстово- суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород |
|  |  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |
| 1.4 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| 2.3 | Цунами Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды Размывание грунтов Затопление территории Подпор воды в реках |
| 2.4 | Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Удар Механическое давление селевой массы |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  |  | Аэродинамический | Ударная волна |
| 2.5 | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Смерч Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха Вихревой восходящий поток Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Сильные осадки |  |  |
| 3.3.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 3.3.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.3.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| 3.3.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  |  | Динамический | Вибрация |
| 3.3.5 | Град | Динамический | Удар |
| 3.4 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.6 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.7 | Суховей | Аэродинамический Тепловой | Иссушение почвы |
| 3.8 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| - Природные пожары |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Опасные геологические процессы.

Из опасных геологических процессов имеют место: повышенная сейсмичность (землетрясения), оползни.

Землетрясения.

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по действующим нормативным документам – СП 14.13330.2018.

В соответствии с рекомендациями РАН указанные карты должны учитываться при проектировании объектов строительства.

Таблица 2.19-2

Использование карт сейсмического районирования для разных видов строительства

| № п/п | Характеристика карты | Рекомендуемые объекты строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта А Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 10% | Массовое строительство жилых, общественных и производственных зданий (сооружений), кроме указанных в пункте 2. |
| 2 | Карта В Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 5 % | Объекты повышенной ответственности: -здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении и при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарное депо, сооружения связи и т.д.) -здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения); больницы, школы, дошкольные учреждения; -здания высотой более 16 этажей; другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям. |
| 3 | Карта С Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмической интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет – 1 % | Особо ответственные объекты, в том числе из числа указанных в пункте 2 по решению заказчика или соответствующего органа исполнительной власти. |

Исходя из карты «А», исходная сейсмичность территории о. Сахалин составляет 8-9 баллов.

Преобладающая сейсмичность территории области – 9-10 баллов.

Сильные землетрясения сопровождаются обширными и разнообразными вторичными последствиями природного и техногенного характера. Основными из них могут быть:

последствия природного характера – цунами, снежные лавины, сели, оползни, обвалы и т.д. Активность их проявления зависит от интенсивности землетрясений, характера грунтовых условий и от погодных условий;

последствия техногенного характера – взрывы, пожары, нарушение транспортной доступности, нарушение инженерных коммуникаций – электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и т.д.

Масштабы последствий вторичных воздействий часто соизмеримы с последствиями самого землетрясения и приносят огромный ущерб экономическому состоянию области.

Возможность предсказания землетрясений в настоящее время недостаточно эффективна, с одной стороны - из-за сложности расчетов, с другой стороны - из-за чрезвычайно редкой сети сейсмических станций на Дальнем Востоке и, в частности, на Сахалине.

Предотвратить землетрясения невозможно. Поэтому меры защиты при землетрясениях должны быть приняты на основе знаний и соответствующих действий, чтобы уменьшить их негативные последствия.

При возведении зданий и сооружений в сейсмически опасных районах необходимо, прежде всего, учитывать требования СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах). Конструкции возводимых зданий и сооружений, а также тип фундаментов, должны быть рассчитаны на возможную сейсмичность той или иной площадки.

Строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания и работы по микросейсморайонированию территории с целью выбора участков, наиболее благоприятных для освоения – участков с развитием грунтовых условий 1 типа, на которых возможно снижение сейсмичности.

До 1996 года строительство существующих зданий и сооружений в Сахалинской области велось без учета сейсмической опасности либо с расчетом на более низкую сейсмическую опасность, поэтому в настоящее время требуется проведение работ по усилению их конструкций. Отдельные здания и сооружения с истекшим амортизационным сроком их эксплуатации подлежат сносу.

По результатам общего сейсмического районирования (ОСР-97) сейсмическая опасность территории Сахалинской области была повышена на 2-3 балла. В то же время большая часть жилищного фонда, сформированного в 50-80-х годах прошлого века, была рассчитана на сейсмические воздействия силой до 7 баллов включительно. Таким образом здания и сооружения, построенные до уточнения величины сейсмической опасности, имеют значительный дефицит сейсмостойкости.

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений.

Сложность и комплексность проблем по защите населения, жилых зданий и сооружений, инфраструктуры экологически опасных производств от воздействия землетрясений, цунами и вторичных эффектов от землетрясений обусловливает необходимость интеграции бюджетных средств и инвестиций для их планомерного решения.

Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по обеспечению сейсмической безопасности населения, снижению социального, экономического и экологического ущерба от разрушительных землетрясений.

Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от оценки сейсмической опасности территорий области до обеспечения сейсмостойкости жилых домов, эксплуатируемых зданий и сооружений.

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий:

совершенствование мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической активностью;

строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей;

реализация на территории Сахалинской области государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.

Оползни

Развитие оползневых процессов обуславливается геологическими условиями района и зависит во многом от инженерно-геологических свойств горных пород и их геоструктурных особенностей, а также от характера рельефа.

Важнейший фактор, влияющий на активизацию оползней, – увлажненность территории. Механизм влияния увлажнения на развитие оползневого процесса заключается в снижении прочности пород, а также в увеличении напряжений при возрастании их веса в результате увлажнения.

Особенности увлажнения оползневых склонов в значительной степени обусловлены режимом выпадения осадков: абсолютным количеством осадков, количеством осадков по сезонам года, интенсивностью осадков.

На участках возможного развития оползней необходимо предусмотреть мероприятия по защите расположенных в их зоне зданий и сооружений, дорог и инженерных коммуникаций.

Опасные гидрологические процессы и явления

К опасным гидрологическим процессам и явлениям относятся цунами, сели, снежные лавины, наводнения.

Цунами

Разрушительные волны цунами представляют собой грозное стихийное явление, свойственное для побережья Сахалинской области.

Цунами подразделяются на три типа: далекие – океанические; морские, очаг которых расположен в Охотском или Японском море; местные.

На побережье Охотского моря наблюдаются в основном Тихоокеанские цунами, ослабленные грядой Курильских островов. Цунами тесно связаны с землетрясениями.

Волны цунами, обладающие большой длиной, большой скоростью распространения и огромной кинетической энергией, при подходе к берегу деформируются и, накатываясь на берег, производят большие разрушения. Разрушения производит как сама морская волна, так и предшествующая ей воздушная волна.

В России работают два Центра цунами – в г. Петропавловске-Камчатский и г. Южно-Сахалинск. Оперативную сейсмическую информацию центры цунами получают от сейсмостанций. Сахалинский центр цунами несет круглосуточное оперативное дежурство с целью своевременного предупреждения населения области об угрозе цунами. В случае объявления тревоги «цунами» дежурные океанологи выполняют расчет времени подхода волны к конкретным населенным пунктам и оповещают об опасности цунами местные органы управления, прибрежные предприятия и население. Следует иметь в виду, что может быть несколько волн цунами, и при этом самой сильной может быть не первая волна. Лучшей защитой от цунами является своевременная эвакуация.

Сели

Сели являются одним из наиболее опасных природных процессов.

Сход селевых потоков происходит по руслам мелких водотоков, прорезающих горные склоны. В устьевых участках водотоков отмечаются конуса выноса селевых потоков.

Институтом ДВГИ ДВО РАН разработаны Территориальные строительные нормы «Строительство в лавиноопасных и селеопасных районах Сахалинской области».

Основные факторы формирования селей – это интенсивные осадки и достаточное количество твердой фазы. Продукты выветривания, смыва и размыва пород принимают участие в формировании твердой составляющей селей. Жидкая составляющая селей формируется в результате ливней.

Снежные лавины

Комплекс природных условий, характерный для многих районов Сахалина и Курильских остров, – горный рельеф, мощный снежный покров, ветровой режим, отсутствие древесной растительности на склонах – способствуют зарождению и сходу снежных лавин.

Снежные лавины в естественных условиях возникают при нарушении устойчивости снега на склоне. Причины нарушения устойчивости снега могут быть как естественные, так и техногенные – взрывы, снегоходы, лыжники и др.

Многолетние наблюдения за сходом снежных лавин показывают, что любой заснеженный склон крутизной свыше 25о, независимо от высоты склона, представляет собой потенциальную опасность.

Лавинные отложения обычно скапливаются там, где угол склона становится меньше 25°. После стаивания снега на поверхности конуса выноса лавин остается лавинный мусор: камни, щебень, поломанные деревья и т.д.

Чтобы возникла лавинная опасность на гладких склонах, достаточно снега высотой 15 см. Наиболее важным фактором лавинообразования является режим выпадения снежных осадков.

Если снежный покров накапливается небольшими порциями с приращением высоты снега менее 10 см за снегопад, вероятность лавинообразования не превышает 0,1. Интенсивные снегопады с приращением высоты снежного покрова более 40 см, как правило, сопровождаются массовым сходом лавин.

Снежные лавины и снежно-воздушная волна, сопровождающая их, обладают большой разрушительной силой. Затухание снежно-воздушной волны происходит на расстоянии равном 10-20% дальности выброса лавины.

Дальность выброса лавин имеет большое значение при проектировании различных сооружений у подножий склонов. Выделение лавиноопасных зон, а также участков местности, которые подвержены различным динамическим эффектам (воздушная волна и др.), прежде всего в пределах города, имеет чрезвычайно важное значение и должно предшествовать строительству тех или иных сооружений.

Снежные лавины неоднократно наносили значительный ущерб множеству объектов – автомобильным дорогам, железнодорожным путям, линиям электропередач, отдельным домам и т.д.

Таким образом, при выборе мест под строительство, прокладку инженерных и транспортных коммуникаций у подножий склонов необходимо учитывать возможность схода снежных лавин и проводить необходимые защитные мероприятия.

Наводнения

Наводнения в Сахалинской области занимают одно из первых мест в ряду стихийных бедствий по повторяемости, охвату территорий и среднегодовому материальному ущербу.

Наиболее часты выходы воды на пойму отмечаются на р. Лютога – г. Анива, п. Воскресенское.

Продолжительность затопления обычно не превышает 5-8 дней, однако при катастрофических паводках может достигать 20-30 суток.

В Сахалинской области затопление паводками 5% обеспеченности оценивается как чрезвычайная экологическая ситуация.

Во время наводнений в результате вымывания из выгребов, аварий на канализационных сооружениях, а также загрязнения водных объектов поверхностным стоком возникает цепь последовательных эпидемиологических осложнений, связанных с кишечными инфекциями.

Ущерб с учетом возрастания риска заражения инфекционными и паразитарными болезнями на затапливаемых территориях значительно возрастает, однако он не поддается точной экономической оценке, поскольку складывается из затрат на лечение, оплату больничных листов и недоиспользования трудовых ресурсов.

Руководствуясь статьями 58 и 59 «Закона об охране окружающей среды» и «Критериями оценки экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденными Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 30 ноября 1992 г., территории паводкоопасных зон по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим показателям относятся к территориям с чрезвычайной экологической ситуацией.

Показателем экологического бедствия территории является выведение из сельскохозяйственного оборота более 50% земель, а показателем чрезвычайной экологической ситуации – 30-50%.

Процессы абразии

Процесс разрушения берегов, как и оползни, сели, боковая эрозия и др., зависит от многих факторов. Развитие процесса связано как с глобальными, так и с региональными климатическими и синоптическими условиями, определяющими ветро-волновые характеристики взморья.

Существует также тесная зависимость интенсивности и характера разрушения берегов от литологического состава пород, слагающих их.

Наибольшие скорости отступания наблюдаются на берегах, сложенных рыхлыми четвертичными отложениями: в песчано-алевритовых отложениях скорости абразии составляют 1-3 м/год; меньшие скорости отступания клифа (0,5 м/год) наблюдаются в полускальных породах.

Наиболее устойчивы к абразии берега сложенные магматическими и метаморфическими скальными породами.

Основным фактором, обуславливающим разрушение берегов, является гидрологический, связанный с изменением волнового и уровенного режимов взморья.

Во время штормов, при выходе глубоких циклонов из районов юго-восточной Азии возможно формирование сильного штормового волнения.

В регионе практически при каждом выходе глубоких циклонов развивается штормовое волнение, чему способствует географическое положение острова и конфигурация его береговой линии.

Наибольшее влияние на развитие абразии оказывают циклоны, траектории которых проходят над материковым берегом Татарского пролива и смещаются через южную часть Сахалина в Охотское море.

Сочетание небольшого (ординарного) штормового волнения с нагоном воды к берегу, а также приливно-отливное колебание моря могут быть причиной существенных разрушений.

Лесные пожары

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения городов и поселков, расположенных вблизи или в окружении лесных массивов, а также и для промышленных и инфраструктурных объектов.

Причиной лесных пожаров могут быть как природные, так и антропогенные факторы.

Леса почти повсеместно характеризуются высокой степенью пожарной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно елово-пихтовых древостоев (69,5%), а также наличием большого количества пустырей и гарей, заросших вейником и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей способностью, вследствие чего возможность возникновения пожаров в этих условиях наступает уже через 1-2 дня после выпадения даже обильных осадков. Борьба с лесными пожарами осложняется из-за горного рельефа, сильных ветров и слаборазвитой дорожной сети.

Система оценки и прогноза пожарной опасности должна базироваться на данных наземных, авиационных и космических наблюдений за погодой.

Источники огня, вызывающие возникновение пожаров в лесу, подразделяются на антропогенные и природные. Антропогенные связаны с хозяйственной деятельностью людей в лесу, организованным и диким туризмом местного и приезжего населения, охотой, рыбалкой, сбором дикоросов и т.д. Природные представлены грозовыми разрядами при так называемых «сухих» грозах. Самовозгорание пластов углей и залежей торфа не наблюдается. Среди причин возникновения лесных пожаров преобладающая доля случаев приходится на антропогенные возгорания.

Наибольшее число лесных пожаров в области случается весной и осенью. На эти периоды приходится до 63% общего количества случаев пожаров за пожароопасный сезон. Все они возникают по вине человека, поскольку в эти периоды (весной до облиствения древесных пород, осенью после опадения листвы и усыхания зеленого травостоя) грозовых разрядов (молний) практически не бывает. Летом массовое возникновение лесных пожаров (37%) происходит в период длительных засух, т.е. при ясной и устойчивой сухой погоде, когда также не наблюдается грозовых разрядов. Максимальное число пожаров возникает в мае (30% от общего их числа за сезон) и июле (33%), меньше в июне (26%). На август-октябрь приходится менее 10%.

Распоряжением администрации Сахалинской области от 05.12.2008 № 881-ра «О создании областного автономного учреждения «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов» в целях обеспечения исполнения отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органу государственной власти Сахалинской области, в сфере лесных отношений в части охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты лесов, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации и Сахалинской области полномочий органа государственной власти Сахалинской области в сфере охраны среды обитания объектов животного мира, обеспечения функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения, создано областное автономное учреждение «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов» (ОАУ «Сахалинская авиабаза»). Для исполнения возложенных функций в составе ОАУ «Сахалинская авиабаза» созданы лесопожарные станции и авиационные подразделения.

- 2.19.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера, вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы прямого (первичные) и побочного (вторичные) действия.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы физического и химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Основными факторами риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Сахалинской области являются:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на пассажирских и товарных поездах;

аварии на автодорогах;

авиационные катастрофы;

аварии пассажирских и грузовых судов речного флота, грузовых судов морского флота;

аварии на магистральных нефте- и газопроводах;

аварии на транспорте с выбросом АХОВ, РВ.

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных и сельскохозяйственных объектах;

аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ);

аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах.

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области утвержден «Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории Сахалинской области» (Таблица 2.19-3).

Таблица 2.19-3

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории муниципального округа Анивский

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта (предприятия организации) | Место расположения ПОО (адрес, телефон, ФИО руководителя) | Ведомственная принадлежность | Вид опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок магистрального газопровода: ОБТК-завод СПГ «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Бемуды) – Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» | «Муниципальный округ Ногликский», «Тымовский Муниципальный округ», Муниципальный округ «Смирныховский», Поронайский Муниципальный округ, «Макаровский Муниципальный округ», Муниципальный округ «Долинский», городской округ «Город Южно- Сахалинск», «Анивский Муниципальный округ», «Корсаковский Муниципальный округ» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35, т. 8(4242) 66-20-00, Хикман Р-Д-) | «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Бемуды) - Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» | ПВО |
|  | Участок магистрального нефтепровода: ОБТК- Площадка морского нефтеналивного комплекса «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Бемуды) - Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» | «Муниципальный округ Ногликский», «Тымовский Муниципальный округ», Муниципальный округ «Смирныховский», Поронайский Муниципальный округ, «Макаровский Муниципальный округ», Муниципальный округ «Долинский», городской округ «Город Южно- Сахалинск», «Анивский Муниципальный округ», «Корсаковский Муниципальный округ» (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35, т. 8(4242) 66-20-00, Хикман Р-Д.) | «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Бемуды) - Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» | ПВО |

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (далее – ПВО) относятся предприятия и объекты, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, а также магистральные газо- и нефтепроводы, газораспределительные.

Аварии на нефте- и газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

На магистральных трубопроводах предпосылками аварий являются:

длительный срок эксплуатации трубопроводов, компрессорных, газораспределительных и нефтеперекачивающих станций и отставание темпов их капитального ремонта;

сложности природного характера (горный рельеф, переходы через реки и т.д.);

нарушения правил охраны магистральных трубопроводов;

нарушение строительными организациями технических условий в местах строительства дорог через трубопроводы.

Аварии на объектах по хранению и реализации нефтепродуктов, связанные с разливом, горением, взрывом нефтепродуктов, могут привести к чрезвычайным ситуациям с масштабами от локального до территориального характера. Аварийные ситуации могут быть вызваны ошибками персонала, неисправностью оборудования, нарушением технологического процесса. При авариях на нефтебазах, складах хранения нефтепродуктов, базах топлива возможен разлив нефтепродуктов, воспламенение, разлив с горением, взрыв, образование огненного шара, загрязнение почвы, грунтовых вод и открытых водоемов, загрязнение воздуха продуктами горения.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут являться несоблюдение минимально допустимых расстояний до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов, случаи ведения земляных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов и других ПВО.

Аварии на гидродинамических опасных объектах

К гидродинамическим опасным объектам относятся сооружения, при разрушениях которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий (плотины, дамбы, уравнительные резервуары и др.).

Аварии на гидродинамических опасных объектах могут быть связаны с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

При авариях на гидротехнических сооружениях прежде всего существует опасность затопления низинных территорий. Непосредственную опасность представляет стремительный и мощный поток воды, вызывающий поражения, затопления и разрушения зданий и сооружений, а также смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате:

действия сил природы (ураганов, размыва плотин);

износа и старения оборудования;

конструкторских ошибок;

некачественного выполнения строительных работ;

нарушения правил эксплуатации.

Аварии на электроэнергетических системах

Электроэнергетическая система состоит из электростанций (теплоэлектроцентрали, электростанции, электростанции тепловые), электрических подстанций, электрических сетей.

Аварии на электроэнергетических системах могут возникнуть вследствие опасных природных явлений, таких как:

сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и повреждению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более – линий электропередач напряжением 110 кВ и 220 кВ);

сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередач);

продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач).

Помимо опасных природных явлений, причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры, механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ, техногенные пожары и др.

Аварии на электроэнергетических системах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов. Возможными последствиями серьезных аварий для крупных населенных пунктов могут стать нарушение дорожного движения, отсутствие освещения в темное время суток, нарушение работы предприятий системы жизнеобеспечения и промышленных объектов с непрерывным циклом производства, отсутствие связи, бытовые неудобства и др.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Чрезвычайные ситуации на территории на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:

физического износа основного и вспомогательного оборудования;

превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;

ветхости сетей;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

низкого качества ремонтных работ;

опасных природных явлений.

Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходят сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению с масштабами ЧС от локального до федерального характера. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Аварии на воздушном транспорте

Аварии на объектах воздушного транспорта могут возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности воздушных судов, а также человеческого фактора при выполнении операции взлета и посадки, что может привести к крушению летательных аппаратов.

Чрезвычайные ситуации вследствие аварий на объектах воздушного транспорта приводят к человеческим жертвам и материальным потерям. Размер ущерба и количество жертв зависят от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.

Аварии на водном транспорте

Источником ЧС на акватории является опасное природное явление, авария на морском (речном) объекте или опасное техногенное происшествие на водном пространстве или на побережье, широко распространенная инфекционная болезнь людей, водной флоры и фауны, а также применение современных средств поражения, в результате чего возникла или может возникнуть чрезвычайная ситуация на акватории.

Осенью количество аварий на морских объектах возрастает многократно. В этот период море часто штормит, а из-за разницы температур водной поверхности и воздуха возникают туманы. Причины аварий могут быть как природного характера, так и по вине человека. К первым относятся: густые туманы, мели, шторм, подводные скалы, бури, метели.

Человеческий фактор включает ошибочные решения капитана судна либо халатность членов экипажа, недоработки на этапе строительства и проектирования корабля, безответственное отношение к плановым осмотрам и текущим ремонтным работам, перегруз и/или неравномерное распределение груза на борту. Частым последствием кораблекрушений является гибель людей. Это происходит в результате полученных трав, утопления, гипертермии (переохлаждение) в холодной воде, отравления ядовитыми токсинами при пожарах.

Самые разрушительные последствия аварий на водном (морском) транспорте связаны с попаданием нефтепродуктов в морские воды при столкновении или разрушении нефтеналивных судов. В результате таких катастроф образуется пленка на водной поверхности, вызывающая массовое уничтожение птиц, рыб, растений и млекопитающих. Всей экосистеме, включая рыбный промысел, наносится непоправимый ущерб.

Мероприятия по спасению пострадавших в чрезвычайных ситуациях на всех видах транспорта определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

- 2.19.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относятся:

инфекционные заболевания людей (единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных болезней; эпидемическая вспышка опасных инфекционных болезней; эпидемия, пандемия; инфекционные болезни людей невыясненной этиологии);

инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных (единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии);

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями (прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений не выявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений).

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье население, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Сахалинской области в 2020 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области в 2021 году, на протяжении ряда лет территория Сахалинской области благополучна по ряду инфекционных заболеваний – не регистрируется заболеваемость сибирской язвой, бруцеллезом, бешенством, листериозом, лептоспирозом.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по опасным и природно-очаговым зоонозным инфекционным заболеваниям обычная.

Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на территории Сахалинской области в настоящее время оценивается как благополучная. Заболеваний сибирской язвой не регистрируется.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность в почве в течение длительного времени.

На территории Анивского муниципального округа имеется сибиреязвенное захоронение.

Основными мероприятиями по профилактике сибирской язвы являются вакцинация животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, лабораторный контроль, проведение убоя животных только на аттестованных комплексах, площадках, а также контроль за оборотом животноводческой продукции.

Мероприятия по профилактике заболеваний животных и людей сибирской язвой, мероприятия при заболевании животных сибирской язвой, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 6. Сибирская язва», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.08.2017 № 403 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы».

В Сахалинской области реализуется подпрограмма № 1 «Отходы производства и потребления Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014–2020 годы», в рамках ее реализации в 2020 году профинансированы расходы на содержание неблагополучного по сибирской язве пункта на территории муниципального округа Анивский.

- 2.19.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением техногенных пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами пожаров в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесном фонде Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, определены следующие меры:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

Профилактические противопожарные мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров. Выполнение противопожарных мероприятий на арендуемых участках лесного фонда обеспечивается арендаторами данных участков лесного фонда, которые проводят мероприятия, направленные на охрану лесов от пожаров.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов» меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

прочистка и обновление просек, прочистка противопожарных минерализованных полос;

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, кустарников, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Система оценки и прогноза пожарной опасности должна базироваться на данных наземных, авиационных и космических наблюдений за погодой.

Организация лесоавиационных работ проводится в соответствии с Порядком организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, утвержденным приказом Минприроды России от 15.11.2016 № 597.

Приоритетными направлениями в области пожарной безопасности являются:

актуализация нормативно-правовой базы;

обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;

обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;

выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.

Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» определены стратегические цели в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года:

повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей за счет использования современных и перспективных спасательных технологий и образцов спасательной техники;

достижение такого уровня реагирования органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях реализации приведенных выше Указов Президента на территории Сахалинской области принята и реализуется государственная программа «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 23.06.2013 № 366.

Противопожарная служба Анивского муниципального округа – это совокупность сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, рассредоточенных на территории муниципального образования, целью которых является защита жизни и здоровья людей, имущества при пожарах, проведение аварийно-спасательных работ, организация и осуществление профилактики пожаров. Противопожарная служба осуществляет свою деятельность через органы управления и подразделения.

Противопожарную безопасность муниципального округа обеспечивают:

ОСП Анивский ПCО ОКУ «ППС Сахалинской области», г. Анива, ул. Пудова, 22, куда входят:

- ПCЧ №51 г. Анива;

- ОП ПCЧ №51 с. Огоньки;

- ОП ПCЧ №51 с. Таранай;

- ПCЧ №52 с. Троицкое.

Несмотря на основательный технический, а также штатный состав противопожарной службы на территории Анивского муниципального округа, уровень обеспеченности муниципального округа объектами, обеспечивающими противопожарную безопасность территории, недостаточный.

Отмечено неравномерное расположение ПCЧ региональной противопожарной службы по территории муниципального округа, что не позволяет в полной мере обеспечить требования п.1 ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут).

Кроме того, ПCЧ № 51 г. Анива и ОП ПCЧ № 51 с. Огоньки дислоцируются в арендных помещениях.

В целях повышения уровня обеспеченности муниципального округа объектами, обеспечивающими противопожарную безопасность, Схемой территориального планирования Сахалинской области предлагается строительство:

новых зданий для размещения ПЧ № 51 г. Анива и ОП ПCЧ № 51 с. Огоньки;

пожарного депо на 2 автомобиля в с. Мицулевка;

пожарного депо на 2 автомобиля в с. Успенское;

пожарного депо на 2 автомобиля в с. Новотроицкое.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить обеспеченность территории Анивского муниципального округа объектами пожарной охраны, что приведет к снижению количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

- 3. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- 3.1 Объекты федерального значения

При разработке генерального плана перечень планируемых для размещения объектов федерального значения сформирован согласно следующему документу:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.

Перечень планируемых для размещения объектов федерального значения приведен в таблице ниже (Таблица 3.1-1).

Таблица 3.1-1

Перечень планируемых для размещения объектов федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-392 Южно-Сахалинск – Холмск (реконструкция) | 45,94 км | Анивский муниципальный округ | - |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А 391 Южно-Сахалинск – Корсаков (реконструкция) | 5,91 км | Анивский муниципальный округ | - |
| Объекты в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС Южная (Qпр_персп = 170,8 тыс.м3/ч) | проектный объем транспортировки газа - 52,9 млн. куб. метров в год; производительность ГРС - 170,8 тыс. куб. метров в час | Сахалинская область, Муниципальный округ Анивский | - |

- 3.2 Объекты регионального значения

При разработке генерального плана согласно СТП Сахалинской области определен перечень планируемых для размещения объектов регионального значения.

Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения приведен в таблице ниже (Таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс зданий ГБУЗ «Анивская центральная районная больница им. В.А. Сибиркина» | 60 коек | Анивский муниципальный округ, г. Анива, ул. Тракторная, № 8 | - |
| 2 | ФАП | 25 посещений в смену | Анивский муниципальный округ, с. Рыбацкое | - |
| 3 | Больничный комплекс | 120 коек | Анивский муниципальный округ, г. Анива | - |
| 4 | Амбулаторно-поликлинический комплекс | 400 посещений в смену | Анивский муниципальный округ, г. Анива | - |
| Объекты в области пожарной охраны |  |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | 6 автомобилей | Анивский муниципальный округ, г. Анива | - |
| 2 | Пожарное депо | 1 автомобиль | Анивский муниципальный округ, с. Огоньки | - |
| 3 | Пожарное депо | 2 автомобиля | Анивский муниципальный округ, с. Успенское | - |
| 4 | Пожарное депо | 2 автомобиля | Анивский муниципальный округ, с. Мицулевка | - |
| 5 | Пожарное депо | 2 автомобиля | Анивский муниципальный округ, с. Новотроицкое | - |
| Объекты в области отдыха и туризма |  |  |  |  |
| 1 | Всероссийский детский оздоровительный лагерь | 1 объект | Муниципальный округ Анивский, г. Анива | - |
| 2 | Водно-оздоровительный комплекс с гостиницей и предприятиями общественного питания | 1 объект | Муниципальный округ Анивский, г. Анива | - |
| Объекты в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожный путь необщего пользования регионального значения Обход г. Южно-Сахалинск |  | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 2 | Железнодорожный путь необщего пользования регионального значения до г. Анивы |  | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 3 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха | 4,11 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 4 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Холмск | 16,33 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 5 | Южная хорда, соединяющая автомобильные дороги общего пользования федерального значения Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Корсаков | 11,25 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Огоньки – Невельск (реконструкция) | 28,198 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Лиственничное – Охотское (реконструкция) | 4,658 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (реконструкция) | 20,483 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Троицкое – Новотроицкое (реконструкция) | 6,663 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Анива – Рыбацкое (реконструкция) | 1,681 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Анива – Таранай (реконструкция) | 13,891 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Благовещенское – Анива (реконструкция) | 5,304 км | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 13 | Транспортно-пересадочный узел | 1 объект | Анивский муниципальный округ, г. Анива | Определяется проектом |
| Объекты в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | ВЭС «Воскресенская» | до 100 МВт | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 2 | ВЭС «Анива» | до 100 МВт | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 3 | ВЭС «Петропавловская-2» | до 100 МВт | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 4 | ПС 110 кВ Песчаная | 1 объект | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 5 | ПС 110 кВ Петропавловская (реконструкция) | 28,6 МВА | Анивский муниципальный округ | - |
| 6 | ВЛ-110 кВ от ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Петропавловская (подключение ПС 110 кВ Песчаная)* | 1 объект | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 7 | Заходы ВЛ 110 кВ на РУ 110 кВ ПС 110 кВ Петропавловская (подключение ПС 110 кВ Песчаная)* | 1 объект | Анивский муниципальный округ | Определяется проектом |
| 8 | КВЛ-110 кВ «Южно-Сахалинская – Южная – Корсаковская» (реконструкция) | 1 объект | Анивский муниципальный округ | - |
| 9 | КВЛ-110 кВ «Южно-Сахалинская – Корсаковская» (реконструкция) | 1 объект | Анивский муниципальный округ | - |
| 10 | ГРС Южная-2 | 170 тыс. куб. м/час | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 100 м Санитарно-защитная зона – 300 м |
| 11 | Газопровод-отвод на ГРС Южная-2 | 1,7 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 100 м |
| 12 | Газопровод-перемычка ГРС Южная – ГРС с. Троицкое | 0,8 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 100 м |
| 12 | Газопровод межпоселковый от ГРС Южная до существующего межпоселкового газопровода от ГРС Дальнее до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-Сахалинска Сахалинской области (2 Этап - от ПРГ Ботанический Сад до ГРС | 4,1 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м |
| 13 | Газопровод межпоселковый до с. Дачное, Корсаковского района, с. Мицулевка, Анивского района | 4,7 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м |
| 14 | Межпоселковый газопровод до с. Зеленодольск, г. Невельск | 30,8 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м |
| 15 | Газопровод межпоселковый от п/р Октябрьский ГО г. Южно-Сахалинск до с. Мицулевка | 5,2 км | Муниципальный округ Анивский | Охранная зона – 3;2 м |
| Объекты в иных областях в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации (в иных областях) |  |  |  |  |
| 1 | Строительство животноводческого комплекса | 1 объект | Анивский муниципальный округ | - |
| *планируется реализация одного из двух вариантов передачи электрической энергии. Вариант определить на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |  |  |

- 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории муниципального округа населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Анивского муниципального округа оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в соответствии с РНГП Сахалинской области.

Показатели обеспеченности населения Анивского муниципального округа объектами местного значения муниципального округа представлены ниже (Таблица 4-1).

Таблица 4-1

Показатели обеспеченности населения Анивского муниципального округа объектами местного значения муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | % от нормативного значения | 99 | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями |  | 87 | 100* |
| 3 | Обеспеченность организациями дополнительного образования** |  | 71 | 100* |
| 4. | Обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта |  | 97 | 100* |
| 5. | Обеспеченность библиотеками |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность объектами культурно-досугового (клубного) типа |  | 90 | 100* |
| 7. | Обеспеченность музеями |  | 100 | 100 |
| 8 | Обеспеченность объектами в области молодежной политики |  | 0 | 100 |
| 9. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 95 | 98 |
|  | - централизованным водоотведением |  | 85 | 93 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 45 | 55 |
|  | - газоснабжением |  | - | 100 |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
| 10. | Доля автомобильных дорог с капитальным покрытием в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 56 | 100 |

Примечание: * – 100 % и более;  ** -   с учетом объектов всех форм собственности

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в районах нового освоения на территории Анивского муниципального округа обеспечит строительство на расчетный срок (2042 года) 234,6 тыс. кв. м нового жилья.

Разнообразие спектра предоставляемых услуг населению, ожидаемое в результате реализации запланированных мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры, положительно повлияет на качество жизни в муниципальном округе.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АНИВСКИЙ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 7 ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме приводится перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа Анивский, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта с. Новотроицкое

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка, кв.м | Местоположение | Цель планируемого использования земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65:05:0000010:2492 | 1001 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2493 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, городской округ Анивский, село Новотроицкое, улица Осенняя, земельный участок 14 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2494 | 1440 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2495 | 1473 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2496 | 1668 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2497 | 1768 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2498 | 1810 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2500 | 1001 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2501 | 1150 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2503 | 1003 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2505 | 1203 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2506 | 1050 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2507 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2508 | 1674 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2509 | 1001 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2510 | 1009 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2511 | 1003 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2512 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2513 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2514 | 1720 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2515 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2516 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2517 | 1720 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2518 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2519 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2520 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2521 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2522 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2523 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2524 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2525 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2526 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, городской округ Анивский, село Новотроицкое, улица Осенняя, земельный участок 9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2527 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2528 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2529 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2530 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2531 | 1123 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2532 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2533 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2534 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2535 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2536 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2537 | 1008 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2538 | 1615 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2539 | 1204 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский городской округ, с Новотроицкое, ул Цветущая, земельный участок 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2540 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский городской округ, с Новотроицкое, ул Центральная, земельный участок 100 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2541 | 1000 | Российская Федерация,Сахалинская область, Анивский городской округ, территория "Солнечный сад", улица Цветущая, земельный участок 3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2542 | 1001 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский городской округ, территория "Солнечный сад", улица Осенняя, земельный участок 4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2543 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2544 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2545 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2546 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский район, село Новотроицкое, улица Цветущая, земельный участок 7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2548 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2549 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, городской округ Анивский, село Новотроицкое, улица Осенняя, земельный участок 16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2550 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2553 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2554 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2555 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2556 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2557 | 1175 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2558 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2559 | 1003 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2560 | 1051 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2562 | 1005 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2563 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2564 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2565 | 1013 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2566 | 1024 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2567 | 1042 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2569 | 1043 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2570 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2571 | 1001 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2573 | 1038 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2574 | 1042 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2575 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, городской округ Анивский, село Новотроицкое, улица Осенняя, земельный участок 10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2576 | 1059 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2577 | 1078 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2578 | 1102 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2579 | 1129 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2580 | 1134 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2581 | 1147 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2582 | 1154 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2584 | 1169 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2585 | 1179 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2586 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2587 | 1107 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2589 | 1217 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2590 | 1149 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2591 | 1311 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2592 | 1328 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2593 | 1488 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2594 | 1489 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:2595 | 1517 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3360 | 1078 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Ново-Троицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3361 | 1079 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Ново-Троицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3685 | 2000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3788 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3789 | 1000 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3790 | 1166 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3791 | 1079 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3792 | 20923 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3822 | 680 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3823 | 660 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3824 | 660 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3863 | 857 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3864 | 648 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |
|  | 65:05:0000010:3865 | 701 | Российская Федерация, Сахалинская область, Анивский р-н, с Новотроицкое | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |

Таблица 5-3

Перечень земельных участков, категория и разрешенное использование которых подлежат изменению на территории Анивского муниципального округа Сахалинской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка, кв.м | Местоположение | Разрешенное использование земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65:05:0000007:29 | 34 102,41 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее с. Ново-Троицкое. Почтовый адрес ориентира: обл. Сахалинская, р-н Анивский. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:30 | 34 108,07 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее с. Ново-Троицкое. Почтовый адрес ориентира: обл. Сахалинская, р-н Анивский. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:31 | 34 072,11 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее с. Ново-Троицкое. Почтовый адрес ориентира: обл. Сахалинская, р-н Анивский. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:34 | 40 776,61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский, южнее с. Ново-Троицкое. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:37 | 40 717,96 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее с. Ново-Троицкое. Почтовый адрес ориентира: обл. Сахалинская, р-н Анивский. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:38 | 40 813,88 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский, южнее с. Ново-Троицкое. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:39 | 40 670,62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее с. Ново-Троицкое. Почтовый адрес ориентира: обл. Сахалинская, р-н Анивский. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000007:40 | 40 695,63 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский, 0,7км к югу от с. Ново-Троицкое. | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000010:330 | 259 340 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский, земли совхоза "Южно-Сахалинский". | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000009:498 | 199 136 | Российская Федерация, Сахалинская область, р-н Анивский, земли совхоза "Южно-Сахалинский" | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 65:05:0000010:634 | 649 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, Анивский район. | Строительство ВЛ110кВ ПС "Петропавловская"-ПС "Луговая" | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 65:05:0000010:663 | 1 315 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская область, р-н Анивский. | Для строительства газопровода (Класификатор видов разрешенного использование - коммунальное обслуживание) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

- 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- 6.1 Анивский муниципальный округ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Анивского муниципального округа | га | 268515,0 | 268515,0 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 5322,7 | 5321,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | город Анива | га | 1196,1 | 1196,1 |
|  | село Воскресенское | га | 354,6 | 354,6 |
|  | село Благовещенское | га | 1,6 | - |
|  | село Песчанское | га | 165,2 | 165,2 |
|  | село Петропавловское | га | 159,9 | 156,5 |
|  | село Рыбацкое | га | 353,0 | 353,0 |
|  | село Огоньки | га | 61,1 | 61,1 |
|  | село Высокое | га | 116,6 | 116,6 |
|  | село Таранай | га | 335,4 | 335,4 |
|  | село Зеленодольск | га | 97,6 | 97,6 |
|  | село Троицкое | га | 425,7 | 425,7 |
|  | село Мицулевка | га | 839,4 | 782,4 |
|  | село Новотроицкое | га | 1131,6 | 1151,9 |
|  | село Успенское | га | 84,9 | 84,9 |
| 1.3 | Функциональные зоны вне границ населенных пунктов | га | 262752,7 | 264411,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 17,2 | 84,5 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 4,0 | 66,8 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 323,1 | 306,5 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 56,5 | 118,2 |
|  | Производственная зона | га | 1051,0 | 1299,7 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 115,5 | 152,2 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 879,6 | 1389,9 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13687,3 | 14058,1 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 1446,6 | 1910,2 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1840,0 | 2233,9 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  | Коммунально-складская зона | га | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 87,9 | 207,6 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 75,3 | 318,9 |
|  | Зона отдыха | га | 208,1 | 436,7 |
|  | Зона лесов | га | 232226,0 | 232260,1 |
|  | Зона кладбищ | га | 63,8 | 126,8 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 55,2 | 59,6 |
|  | Зона режимных территорий | га | 782,3 | 828,0 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 1026,6 | 128,1 |
|  | Иные зоны | га | 8806,7 | 8425,5 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | человек | 19656 | 25100 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 512,9 | 723,1 |
| 3.1.1 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | - | 234,6 |
| 3.1.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 26,0 | 29,0 |
| 4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 1152 | 1632 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 59 | 65 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 3358 | 5188 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 171 | 207 |
| 4.1.3 | Организации дополнительного образования | объектов | 3 | 4 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | коек | 104 | 284 |
| 4.2.2 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | посещений в смену | 250 | 650 |
| 4.2.3 | Обособленные структурные подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерские пункты) | объектов | 9 | 10 |
| 4.2.4 | Медицинская организация по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | объектов | 1 | 1 |
| 4.3 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта | ЕПС, тыс. человек | 1,6 | 2,3 |
| 4.4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 1330 | 2179 |
|  |  | мест на 1000 чел | 68 | 87 |
| 4.4.2 | Библиотеки | объектов | 11 | 11 |
| 4.4.3 | Музеи | объектов | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты социального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания | объектов | 1 | 1 |
| 4.5.2 | Центры социальной поддержки | объектов | 1 | 1 |
| 4.6 | Объекты молодежной политики | объектов | 0 | 1 |
| 4.6.1 | Многофункциональные молодежные центры | объектов | 0 | 1 |
| 4.6.2 | Подростково-молодежные клубы по месту жительства | кв.м | 0 | 246 |
| 4.7 | Организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 4.7.1 | Организации отдыха детей и их оздоровления | объектов | 0 | 1 |
| 4.8 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.8.1 | Пожарные депо | автомобиль | 14 | 20 |
| 5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 276,309 | 453,978 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | федерального значения | км | 51,85 | 51,85 |
| 5.1.2 | регионального или межмуниципального значения | км | 80,878 | 112,678 |
| 5.1.3 | местного значения | км | 143,471 | 289,45 |
| 5.1.4 | иного значения | км | - | - |
| 5.1.5 | протяженность улично-дорожной сети |  | 88,381 | 219,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | - | 1,84 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - | 9,41 |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | - | 207,82 |
| 5.2 | Плотность транспортной сети: | км/1000 км2 |  |  |
| 5.2.1 | автомобильной | - | 104,38 | 172,64 |
| 5.2.2 | Протяженность трубопроводного транспорта | км |  |  |
| 5.2.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 250 | 450 |
| 6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 8078,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 7221,42 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 857,36 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50-190 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50-190 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 99,9 | 175,4 |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 6574,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2 | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 5717,28 |
| 6.2.3 | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 857,36 |
| 6.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 7400 |
| 6.2.5 | Протяженность сетей | км | 27,5 | 72,4 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | - | 15,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.3.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/год | - | 15,80 |
| 6.3.3 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | - | 1700/950 |
| 6.3.4 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | - | 1700/950 |
| 6.3.5 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 83,8 | 90,5 |
| 6.3.6 | Протяженность сетей | км | 273,6 | 308,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 319786 |
| 6.4.2 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 319786 |
| 6.4.3 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 49,40 | 66,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.4 | котельные | Гкал/час | 49,40 | 66,09 |
| 6.4.5 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе муниципального округа | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 29,41 | 47,4 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5.4 | магистральный газопровод | км | 97,1 | 99,3 |
| 6.5.5 | распределительный газопровод | км | 107,9 | 221,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | точек доступа на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Объекты дождевой канализации |  |  |  |
| 6.7.1 | Канализация дождевая самотечная открытая | км | 0,97 | - |
| 6.7.2 | Канализация дождевая самотечная закрытая | км | - | 40,37 |
| 6.7.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | Объектов | - | 16 |
| 6.7.4 | Насосная станция дождевой канализации | объектов | - | 7 |
| 6.8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | км | - | 3,31 |
| 6.8.2 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | км | - | 8,57 |
| 7 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 8/25,8 | 7/47,9 |

- 6.2 Город Анива

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта города Анива | га | 1142,8 | 1196,1 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 1142,8 | 1196,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилые зоны | га | 112,6 | 38,3 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 214,4 | 225,1 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 13,4 | 13,4 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 18,0 | 13,8 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 8,7 | 8,4 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 24,3 | 24,7 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,0 | 0,1 |
|  | Производственная зона | га | 36,8 | 27,5 |
|  | Коммунально-складская зона | га | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,5 | 12,1 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 117,1 | 117,3 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,0 | 1,0 |
|  | Зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 1,4 | 63,3 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 14,6 | 14,5 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 97,7 | 88,2 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 105,3 | 95,2 |
|  | Зона отдыха | га | 36,2 | 45,0 |
|  | Зона лесов | га | 1,5 | 1,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 2,1 | 2,1 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 169,8 | 164,8 |
|  | Зона режимных территорий | га | 51,7 | 55,3 |
|  | Зона акваторий | га | 107,8 | 107,8 |
|  | Иные зоны | га | 0,9 | 10,1 |

- 6.3 Село Воскресенское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Воскресенское | га | 362,2 | 354,6 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 362,2 | 354,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилые зоны | га | 16,57 | 14,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 139,66 | 141,9 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,1 | 0,1 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,24 | 1,24 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 4,21 | 4,21 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,05 | 0,05 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 48,91 | 41,3 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 69,34 | 48,1 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 48,31 | 63,8 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | - | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 7,06 | 6,9 |
|  | Зона отдыха | га | 0,69 | 0,69 |
|  | Зона лесов | га | 9,97 | 8,98 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,87 | 0,87 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 14,12 | 13,2 |
|  | Зона акваторий | га | - | - |
|  | Иные зоны | га | 1,21 | 2,0 |

- 6.4 Село Благовещенское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Благовещенское | га | 1,6 | - |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 1,6 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,6 | - |

- 6.5 Село Песчанское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Песчанское | га | 178 | 165,2 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 178 | 165,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,5 | 51,2 |
| 1.2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.3 | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
| 1.2.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.5 | Производственная зона | га | 9,7 | 8,7 |
| 1.2.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,9 | 11,3 |
| 1.2.7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 36,9 | 32,4 |
| 1.2.8 | Зона отдыха | га | 17,3 | 14,7 |
| 1.2.9 | Зона лесов | га | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.10 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 1,9 | 1,7 |
| 1.2.11 | Зона акваторий | га | 44,8 | 44,2 |
| 1.2.12 | Иные зоны | га | - | - |

- 6.6 Село Петропавловское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Петропавловское | га | 156 | 156,5 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 155,8 | 156,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 7,8 | 6,1 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 26,8 | 27,1 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 1,6 | 1,6 |
| 1.2.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,7 | 0,7 |
| 1.2.7 | Производственная зона | га | 13,2 | 13,5 |
| 1.2.8 | Коммунально-складская зона | га | - | - |
| 1.2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.10 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,8 | 12,0 |
| 1.2.11 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14,3 | 13,2 |
| 1.2.12 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2,8 | 10,1 |
| 1.2.13 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 4,9 | 5,0 |
| 1.2.14 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.2.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,8 | 1,8 |
| 1.2.16 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 64,3 | 62,8 |
| 1.2.17 | Зона акваторий | га | 2,7 | 2,7 |
| 1.2.18 | Иные зоны | га | 0,7 | - |

- 6.7 Село Рыбацкое

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Рыбацкое | га | 351,4 | 353,0 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 351,4 | 353,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 5,3 | 4,0 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 116,5 | 122,1 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.7 | Производственная зона | га | 10,9 | 9,1 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 27,0 | 28,6 |
| 1.2.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15,1 | 13,2 |
| 1.2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.11 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 5,2 | 5,0 |
| 1.2.12 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.2.13 | Зоны рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.2.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 22,7 | 22,0 |
| 1.2.15 | Зона отдыха | га | 64,4 | 63,5 |
| 1.2.16 | Зона лесов | га | 2,5 | 2,5 |
| 1.2.17 | Зона кладбищ | га | 3,8 | 3,8 |
| 1.2.18 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 23,1 | 24,4 |
| 1.2.19 | Зона акваторий | га | 51,2 | 51,2 |
| 1.2.20 | Иные зоны | га | 0,5 | 0,3 |

- 6.8 Село Огоньки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Огоньки | га | 60,9 | 61,1 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 60,9 | 61,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 11,8 | 12,5 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,6 | 9,2 |
| 1.2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 4,2 | 3,6 |
| 1.2.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,7 | 0,7 |
| 1.2.7 | Производственная зона | га | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.8 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,3 | 1,3 |
| 1.2.9 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 4,5 | 4,7 |
| 1.2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 6,7 | 7,7 |
| 1.2.11 | Зоны рекреационного назначения | га | 0,5 | 0,5 |
| 1.2.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 4,9 | 3,8 |
| 1.2.13 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 14,0 | 13,4 |
| 1.2.14 | Зона акваторий | га | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.15 | Иные зоны | га | 0,02 | 0,2 |

- 6.9 Село Высокое

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Высокое | га | 116,5 | 116,6 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 116,5 | 116,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 5,7 | 5,5 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,1 | 11,3 |
| 1.2.3 | Общественно-деловые зоны | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,3 | 0,8 |
| 1.2.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,4 | 1,4 |
| 1.2.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.7 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,1 | 1,1 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,3 | 8,3 |
| 1.2.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 39,1 | 26,0 |
| 1.2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,2 | 0,1 |
| 1.2.11 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | - | 10,0 |
| 1.2.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,4 | 0,6 |
| 1.2.13 | Зона кладбищ | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.14 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 6,7 | 7,3 |
| 1.2.15 | Зона акваторий | га | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.16 | Иные зоны | га | 42,4 | 42,4 |

- 6.9 Село Таранай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Таранай | га | 346,4 | 335,4 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 346,4 | 335,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 22,2 | 21,4 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 64,3 | 66,8 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 2,1 | 1,2 |
| 1.2.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 5,8 | 5,8 |
| 1.2.6 | Производственная зона | га | 12,8 | 12,8 |
| 1.2.7 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 7,0 | 7,0 |
| 1.2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 35,4 | 25,7 |
| 1.2.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 6,1 | 6,1 |
| 1.2.11 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | - | 0,2 |
| 1.2.12 | Зона отдыха | га | 6,7 | 33,2 |
| 1.2.13 | Зоны рекреационного назначения | га | 0,7 | 6,4 |
| 1.2.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 25,3 | 16,7 |
| 1.2.15 | Зона лесов | га | 24,5 | 0,1 |
| 1.2.16 | Зона кладбищ | га | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.17 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 112,1 | 110,9 |
| 1.2.18 | Зона акваторий | га | 18,5 | 18,3 |
| 1.2.19 | Иные зоны | га | 0,1 | 0,1 |

- 6.10 Село Зеленодольск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Зеленодольск | га | 100,5 | 97,6 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 100,5 | 97,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 9,8 | 3,1 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 66,3 | 72,6 |
| 1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,0 | 3,8 |
| 1.2.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | - |
| 1.2.5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 9,7 | 9,7 |
| 1.2.6 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 6,6 | 6,7 |
| 1.2.7 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 0,4 |

- 6.11 Село Троицкое

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Троицкое | га | 458,4 | 425,7 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 458,4 | 425,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 77,6 | 84,6 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 159,2 | 154,4 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.5 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 7,3 |  |
| 1.2.6 | Общественно-деловые зоны | га | 9,9 | 10,1 |
| 1.2.7 | Зона специализированной общественной застройки | га | 15,4 | 15,4 |
| 1.2.8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,1 | 13,1 |
| 1.2.9 | Производственная зона | га | 4,9 | 3,9 |
| 1.2.10 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,0 | 4,6 |
| 1.2.11 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 70,6 | 66,7 |
| 1.2.12 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 10,2 | 10,2 |
| 1.2.13 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,0 | - |
| 1.2.14 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | - | 4,2 |
| 1.2.15 | Зоны рекреационного назначения | га | 20,3 | 2,0 |
| 1.2.16 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 24,8 | 13,9 |
| 1.2.17 | Зона отдыха | га | 6,8 | 1,9 |
| 1.2.18 | Зона лесов | га | - | - |
| 1.2.19 | Зоны озелененных территорий специального назначения | га | 45,0 | 39,0 |
| 1.2.20 | Зона акваторий | га | 1,7 |  |
| 1.2.21 | Иные зоны | га | 3,3 | 0,2 |

- 6.12 Село Мицулевка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Мицулевка | га | 729,7 | 816,5 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 729,7 | 816,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 251,0 | 313,4 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 167,2 | 178,0 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 161,8 | 187,6 |
| 1.2.5 | Общественно-деловые зоны | га | 6,6 | 6,5 |
| 1.2.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,9 | 1,9 |
| 1.2.7 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,8 | 0,3 |
|  | Производственная зона | га | - | 5,4 |
| 1.2.8 | Коммунально-складская зона | га | - | - |
| 1.2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,7 | 2,7 |
| 1.2.10 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 36,3 | 52,1 |
| 1.2.11 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| 1.2.12 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.2.13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 4,2 | 4,2 |
| 1.2.14 | Зоны рекреационного назначения | га | 22,6 | 21,7 |
| 1.2.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 15,8 | 15,2 |
| 1.2.16 | Зона лесов | га | - | - |
| 1.2.17 | Зоны озелененных территорий специального назначения | га | 58,8 | 23,8 |
| 1.2.18 | Зона акваторий | га | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.19 | Иные зоны | га | - | - |

- 6.13 Село Новотроицкое

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Новотроицкое | га | 1170 | 550,4 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 1170 | 550,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 590,6 | 114,6 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 227,3 | 183,3 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.5 | Общественно-деловые зоны | га | 14,9 | 13,1 |
| 1.2.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 4,8 | 4,8 |
| 1.2.7 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,4 | 2,1 |
| 1.2.8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,4 | 2,5 |
| 1.2.9 | Производственная зона | га | 8,0 | 8,0 |
| 1.2.10 | Коммунально-складская зона | га | - | - |
| 1.2.11 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 13,5 | 2,6 |
| 1.2.12 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 95,9 | 83,4 |
| 1.2.13 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,8 | 40,4 |
| 1.2.14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 28,1 | 13,2 |
| 1.2.15 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.2.16 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 12,8 | 8,9 |
| 1.2.17 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 113,3 | 17,5 |
| 1.2.18 | Зона акваторий | га | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.19 | Иные зоны | га | 54,1 | 4,0 |

- 6.14 Село Успенское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта села Успенское | га | 83 | 84,9 |
| 1.2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта | га | 82,9 | 84,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилые зоны | га | 7,2 | 7,2 |
| 1.2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 26,9 | 30,7 |
| 1.2.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | - |
| 1.2.4 | Общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,7 | 0,5 |
| 1.2.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,0 | 0,9 |
| 1.2.7 | Коммунально-складская зона | га | - | - |
| 1.2.8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.10 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,5 | 11,3 |
| 1.2.11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 6,7 | 6,7 |
| 1.2.12 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,3 | 1,1 |
| 1.2.13 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
| 1.2.14 | Зоны рекреационного назначения | га | 0,6 | 0,8 |
| 1.2.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 10,5 | 10,8 |
| 1.2.16 | Зона лесов | га | 2,6 | 2,3 |
| 1.2.17 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 6,1 | 4,8 |
| 1.2.18 | Зона акваторий | га | 1,6 | 1,6 |
| 1.2.19 | Иные зоны | га | 0,4 | 0,3 |

данные представлены в соответствии со статистическим сборником Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области за 2018 год

с учетом объектов всех форм собственности

с учетом объектов регионального значения