# Утверждены

решением Собрания

Анивского муниципального округа

от 17.07.2025 № 135

Местные нормативы

градостроительного проектирования в Анивском муниципальном округе

## Статья 1. Сокращения, термины и определения

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Сахалинской области, утвержденные приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 10.10.2023 №1-3.39-626/23 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области».

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования Анивского муниципального округа.

СП 42.13330.2016 – СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

места массовой околоводной рекреации – благоустроенная территория, прилегающая к водному объекту, оборудованная для рекреационных целей и массового отдыха населения у воды, не предусматривающая использование естественных водоемов для купания;

место хранения транспортного средства – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное – более 12 часов;

микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парки, сады, скверы, бульвары;

пешеходная доступность – показатель, характеризующий затраты времени или расстояние, которое необходимо преодолеть для достижения объекта нормирования от дома при пешеходном движении со средней скоростью 4 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды;

площадка отдыха населения – благоустроенная озеленённая территория общего пользования не более 0,3 га, предназначенная для кратковременного отдыха жителей, обустроенная пешеходными дорожками, площадками различного функционального назначения (в зависимости от возможностей территории обеспечивается детской площадкой, спортивной площадкой, а также площадкой для отдыха взрослого населения с установкой городской мебели, малых архитектурных форм и освещением);

расчетная плотность населения – прогнозируемое количество жителей, приходящееся на 1 гектар территории при определенном типе жилой застройки, уровне жилищной обеспеченности;

смотровая (видовая) площадка – сооружение, расположенное на возвышенности по отношению к окружающей территории, предназначенное для панорамного осмотра местности в экскурсионных целях;

средство индивидуальной мобильности (СИМ) – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

территориальная доступность – показатель, характеризующий пространственную составляющую сети объектов местного значения, отражает затраты времени на передвижение до объекта или расстояние, которое необходимо преодолеть до объекта, измеренного по имеющимся путям передвижения;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

транспортная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи автотранспорта (при средней скорости движения 18 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение.

## Статья 2. Общие положения

МНГП разработаны на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности, Уставом Анивского муниципального округа, иными муниципальными правовыми актами Анивского муниципального округа в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

МНГП подготовлены с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Анивского муниципального округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Настоящие МНГП разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Под обеспеченностью населения объектами местного значения муниципального округа понимается количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства, которая рассчитывается как удельная мощность объекта, приходящаяся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы, либо на определенное число жителей или представителей указанных групп, с учетом удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида.

Территориальная доступность объектов местного значения муниципального округа – пространственная характеристика удаленности сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства от жителей Анивского муниципального округа, значения которой выражаются в виде транспортной и пешеходной доступности. Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

Значения устанавливаемых показателей в МНГП не могут быть ниже предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и (или) выше предельных значений показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Анивского муниципального округа, установленных в РНГП.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Анивского муниципального округа установлены исходя из текущей обеспеченности Анивского муниципального округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития Анивского муниципального округа, демографической ситуации, уровня жизни населения.

Перечень областей нормирования, для которых МНГП установлены расчетные показатели:

- автомобильные дороги местного значения и объекты автомобильного транспорта, в том числе создание и обеспечение функционирования парковок;

- объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- объекты в области образования;

- объекты в области физической культуры и массового спорта;

- объекты в области культуры и искусства;

- объекты в области молодежной политики;

- объекты в области благоустройства территории и массового отдыха населения;

- объекты в области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- объекты в области жилищного строительства;

- объекты в области архивного дела;

- объекты в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО;

- объекты в области ритуальных услуг;

- объекты в области обращения с животными без владельцев.

По вопросам, не урегулированным в МНГП, а также РНГП, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Сахалинской области.

## Статья 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Анивского муниципального округа

### 1. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и объектов автомобильного транспорта, в том числе создания и обеспечения функционирования парковок:

При планировании развития населенного пункта следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть Анивского муниципального округа следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой муниципального округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи.

Параметры улиц и дорог в муниципальном округе принимаются в соответствии с таблицей 11.2 (для г. Анива) и таблицей 11.4 (для сельских населенных пунктов) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом требований СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Таблица 1 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и объектов автомобильного транспорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек | 465 | Не устанавливается |
|  | Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей в личной собственности граждан на 1000 человек | 450 |  |
|  | Уровень обеспеченности, расчетное количество автобусов на 1000 человек | 9-10 |  |
|  | Уровень обеспеченности, расчетное количество грузовых автомобилей на 1000 человек | 60-65 |  |
|  | Уровень обеспеченности, расчетное количество мотоциклов и мопедов на 1000 человек | 6 |  |
| Велосипедные дорожки | Уровень обеспеченности, плотность велосипедных дорожек в границах муниципального округа, км на 1 квадратный метр | 0,002 | Не устанавливается |
| Примечание – в случае, если существующий уровень обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями в Анивском муниципальном округе достиг прогнозного значения, для получения прогнозного расчетного показателя необходимо существующий уровень обеспеченности увеличить на 20%. |  |  |  |

Таблица 2 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| Наименование вида объекта | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта: - в жилой зоне | Расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта 400-600 метров | 500 (800) м от входа в жилое здание |
| - в общественном центре |  | 400 м от объектов |
| - в производственной и коммунально-складской зоне |  | 400 м от проходных |
| - в зонах массового отдыха и спорта |  | 800 м от главного входа |
| Автобусные остановки на дорогах III; IV- V категорий | 1500-3000 метров | Не устанавливается |
| Автобусный парк | 1 объект на транспортное предприятие | Не устанавливается |
| Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 объект на транспортное предприятие | Не устанавливается |

Таблица 3 – Расчетные показатели обеспеченности населения местами хранения индивидуальных транспортных средств при размещении многоквартирного дома

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома, в том числе: - высоко-комфортный | Уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, машино-мест на 1 квартиру | 2,5 | 300 м |
| - комфортный |  | 2 |  |
| - массовый |  | 1,5 |  |
| - социальный |  | 0,8 |  |
| - специальный |  | 1 |  |
| Места временного хранения (гостевая стоянка) индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома, в том числе: - высоко-комфортный | Уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами временного хранения (гостевая стоянка) для многоквартирного дома, машино-мест на 1 квартиру | 0,75 | 100 м |
| - комфортный |  | 0,63 |  |
| - массовый |  | 0,35 |  |
| - социальный |  | 0,16 |  |
| - специальный |  | 0,25 |  |
| Места хранения велосипедов, мопедов и средств индивидуальной мобильности | Уровень обеспеченности, количество мест хранения в границах земельного участка многоквартирного дома, мест | Для населенных пунктов с численностью населения 4000 человек и более – 1 на 400 кв. м общей площади здания | Не устанавливается |
| Примечания: 1. Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных стоянках, наземных стоянках открытого типа, многоуровневых пристроенных стоянках и отдельно стоящих многоуровневых стоянках или на плоскостных открытых стоянках. 2. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах, кварталах при условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок до объектов в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 3. Места для стоянки автомобилей инвалидов следует рассчитывать от общего количества мест временного хранения автотранспорта. Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома. 4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. 5. Допускается размещение велосипедов и средств индивидуальной мобильности внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении. 6. Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на 20% на территориях, расположенных в границах территорий опережающего развития Сахалинской области при согласовании с органами местного самоуправления, а также при условии обеспечения нормативного количества парковочных мест в 300 м пешей доступности. |  |  |  |

Таблица 4 – Расчетные показатели обеспеченности населения местами временного хранения индивидуальных транспортных средств у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 мест | 15 | 250 метров |
| Общеобразовательные организации |  | 15 |  |
| Организации дополнительного образования |  | 15 |  |
| Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального и высшего образования | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 студентов очной формы обучения | 10 |  |
|  | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 10 преподавателей и сотрудников | 4 |  |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа (учреждения культуры клубного типа, многофункциональные культурные центры, дома народного творчества, дворцы культуры и пр.). Зрелищные организации (театры, концертные залы, филармонии, цирки, кинотеатры и пр.) | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 мест | 3 | В границах земельного участка |
|  | Уровень обеспеченности, количество дополнительных мест хранения, машино-мест на 100 мест | 4 | 250 метров |
| Объекты культурно-просветительного назначения (библиотеки, музеи, выставочные залы и пр.) | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, мест на 6-8 единовременных посетителей / постоянных мест | 1 |  |
| Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, мест на 100 единовременных посетителей | 10 |  |
| Спортивные сооружения с трибунами вместимостью более 300 зрителей | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 мест на трибунах | 4 | 400 метров |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 отдыхающих | 10-15 |  |
| Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15-20 |  |
| Кладбища | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 |  |
| Нежилые здания с апартаментами | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 квадратных метров общей площади помещения | 1 | 250 метров |
| Предприятия общественного питания и бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 квадратных метров общей площади помещения | 15 |  |
| Торговые и торгово-развлекательные объекты | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 квадратных метров общей площади помещения | 15 |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 коек | 8 |  |
|  | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 сотрудников | 5 |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 посещений | 6 |  |
|  | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 сотрудников | 2-3 |  |
| Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 квадратных метров общей площади помещения | 2 |  |
| Объекты производственного и коммунального назначения | Уровень обеспеченности, количество мест хранения, машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах | 10 |  |
| Примечания: 1. Расчетные показатели обеспеченности населения местами временного хранения легковых автомобилей у гостиниц принимать в соответствии с СП 257.1325800.2020. 2. Полученные значения расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону. 3. Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет. 4. При размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения. 5. Не менее 50% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположено на земельном участке таких объектов. 6. Наземные автостоянки вместимостью более 500 мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон. 7. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%. 8. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и школ проектируются вне территории указанных учреждений. 9. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстояние не менее 50 м от входа следует выделять до 10% (но не менее одного места) для автотранспорта инвалидов. 10. Расстояние до места хранения велосипедов, СИМ должно составлять не более 15 метров до места временного хранения, не более 100 метров до места постоянного хранения; 11. Для территорий опережающего развития (при согласовании с органами местного самоуправления, при условии обеспечения нормативного количества парковочных мест в 300 м пешей доступности) рекомендуется установить следующие значения расчетного количества машино-мест временного хранения легковых автомобилей дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций: Общеобразовательные организации (школы): – до 1100 учащихся – 1 машино-место на 100 учащихся и 7 машино-мест на 100 работающих; – 1100 учащихся и более – 1 машино-место на 100 учащихся и 5 машино-мест на 100 работающих. Дошкольные образовательные организации (детские сады): – до 330 мест – 5 машино-мест; – свыше 330 мест – 1 машино-место на 100 мест и 7 машино-мест на 100 сотрудников |  |  |  |

### 2. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

Таблица 5 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Показатель минимальной обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Уровень обеспеченности, удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека [1] | Без стационарных электроплит: |  |
|  |  | - в целом по населенному пункту | 0,26 |
|  |  | - центр населенного пункта | 0,32 |
|  |  | - микрорайон застройки | 0,25 |
|  |  | Со стационарными электроплитами: |  |
|  |  | - в целом по населенному пункту | 0,32 |
|  |  | - центр населенного пункта | 0,4 |
|  |  | - микрорайон застройки | 0,31 |
|  | Электропотребление, кВт·ч в год на 1 человека [1] | Городская застройка, не оборудованная стационарными электроплитами (без кондиционеров), входящая в состав муниципального округа при использовании максимума электрической нагрузки, 5200 часов в год | 1360 |
|  |  | Городская застройка, оборудованная стационарными электроплитами (без кондиционеров), входящая в состав муниципального округа при использовании максимума электрической нагрузки, 5300 часов в год | 1890 |
|  |  | Сельская застройка, не оборудованная стационарными электроплитами (без кондиционеров), входящая в состав муниципального округа при использовании максимума электрической нагрузки, 4100 часов в год | 950 |
|  |  | Сельская застройка, оборудованная стационарными электроплитами (без кондиционеров), входящая в состав муниципального округа при использовании максимума электрической нагрузки, 4400 часов в год | 1350 |
| Объекты теплоснабжения | Уровень обеспеченности, удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [2] | Этажность | Расчетный показатель |
|  |  | 1 | 51,35 |
|  |  | 2 | 41,12 |
|  |  | 3 | 36,95 |
|  |  | 4,5 | 35,66 |
|  | Удельный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [2] | Этажность | Расчетный показатель |
|  |  | 1 | 57,17 |
|  |  | 2 | 51,65 |
|  |  | 3 | 48,95 |
|  |  | 4,5 | 43,55 |
|  | Уровень обеспеченности, удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания |  | 10,5 |
| Объекты газоснабжения | Уровень обеспеченности, удельный расход природного газа на пищеприготовление и подогрев воды, куб. м/год на 1 человека | При наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |
|  |  | При горячем водоснабжении от газовых нагревателей | 300 |
|  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 (220 в сельской местности) |
| Объекты водоснабжения | Уровень обеспеченности, удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут. на 1 человека [1] | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 160 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 220 |
| Объекты водоотведения | Уровень обеспеченности, удельное среднесуточное водоотведение (за год), л/сут. на 1 человека | Принимается равной удельному среднесуточному водопотреблению |  |
| Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (без кондиционеров), коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) и наружного освещения. 2. Расчетный показатель приведен для зданий, построенных до 2023 года. Для вновь создаваемых зданий удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна быть меньше: с 1 января 2023 года – на 40%, а с 1 января 2028 года – на 50%. |  |  |  |

### 3. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области образования:

Таблица 6 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения [1], [2], [4] | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения человек: |  |
|  |  | менее 5 000 | 50 |
|  |  | более 5 000 | 60 |
|  | Территориальная доступность, минут | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек: |  |
|  |  | менее 2 000 | 30 мин. транспортной доступности |
|  |  | более 2 000 (по видам застройки): |  |
|  |  | - многоквартирная жилая застройка | 10 мин. пешеходной доступности |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка | 10 мин. транспортной доступности |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения [1], [3], [4] | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек |  |
|  |  | менее 5 000 | 120 |
|  |  | более 5 000 | 125 |
|  | Территориальная доступность, минут | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек: |  |
|  |  | менее 2 000 | 30 мин. транспортной доступности |
|  |  | более 2 000 (по видам застройки): |  |
|  |  | - многоквартирная жилая застройка | 15 мин. пешеходной доступности |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка | 10 мин. транспортной доступности |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет [1], [4] | 80 |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения, человек: |  |
|  |  | менее 2 000 | 30 мин. транспортной доступности |
|  |  | более 2 000 (по видам застройки): |  |
|  |  | - многоквартирная жилая застройка | 15 мин. пешеходной доступности |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка | 10 мин. транспортной доступности |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |  |
| Примечания: 1. Значение расчетного показателя включает в себя число мест в организациях государственной и муниципальной формы собственности. 2. При численности населения групп населенных пунктов (отдельных населенных пунктов) от 200 до 1000 человек целесообразно размещать отделения дошкольного образования в составе образовательных и/или многофункциональных комплексов. 3. Мощность планируемых к размещению общеобразовательных организаций необходимо определять с учетом односменного режима работы. 4. Дифференциация групповых систем расселения по численности постоянного населения приведена в Приложении 1. Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения согласно Приложению 1, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта. |  |  |  |

Таблица 7 – Предельные значения расчетных показателей размеров земельного участка дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, кв. м на 1 место

| Тип объекта | Вместимость объекта | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |
| Отдельно стоящие дошкольные образовательные организации [1] | менее 100 мест | 44 |
|  | более 101 места | 38 |
| Встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные образовательные организации [2] | Любой вместимостью | 9 |
| Общеобразовательные организации |  |  |
| Общеобразовательные организации [3] | менее 170 мест | 80 |
|  | от 170 до 340 мест | 55 |
|  | от 340 до 510 мест | 40 |
|  | от 510 до 660 мест | 35 |
|  | более 660 | 28 |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены: а) на 25% в условиях реконструкции застроенных территорий, в условиях строительства за счет сноса старого здания учебно-образовательного здания, не подлежащего реконструкции (при отсутствии иных мест размещения); б) на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20%, а также если земельный участок граничит с озелененной территорией рекреационного назначения или находится на территории индивидуальной жилой застройки. 2. С учетом размера площади игровых площадок на одного ребенка. 3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции застроенных территорий, в условиях строительства за счет сноса старого учебно-образовательного здания, не подлежащего реконструкции (при отсутствии иных мест размещения), а также в случае, если земельный участок граничит с озелененной территорией рекреационного назначения или находится на территории индивидуальной жилой застройки. |  |  |

### 4. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта:

Таблица 8 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения [1] | Уровень обеспеченности, единовременная пропускная способность на 1 тыс. человек общей численности населения | 85 [2] |
| в том числе: |  |  |
| физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, квадратных метров площади пола на 1 тыс. человек общей численности населения | 310 |
|  | Территориальная доступность, мин. | Транспортная доступность – 10 мин. для индивидуальной жилой застройки Пешеходная доступность – 30 мин. для многоквартирной жилой застройки |
| плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, квадратных метров зеркала воды на 1 тыс. человек общей численности населения | 20-25 |
|  | Территориальная доступность, мин. | Транспортная доступность – 30 мин. |
| плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, квадратных метров на 1 тыс. человек общей численности населения | 3 200 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная доступность – 10 мин. |
| стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |
| лыжные базы | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |
| Примечания: 1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать спортивные сооружения всех видов и форм собственности. 2. Значение расчетного показателя включает в себя также спортивные сооружения, функционирующие в составе образовательных организаций. |  |  |

### 5. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства:

Таблица 9 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральные библиотеки | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ |  | 1 |
| Общедоступные библиотеки | Уровень обеспеченности, объектов | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения человек: |  |
|  |  | менее 1 000 | 1 на центр групповой системы расселения |
|  |  | 1 000 – 2 000 | 1 на 1 тыс. человек |
|  |  | 2 000 – 5 000 | 1 на 2 тыс. человек |
|  |  | 5 000 – 10 000 | 1 на 5 тыс. человек |
|  |  | более 10 000 | 1 на 10 тыс. человек |
|  | Территориальная доступность, минут |  | Транспортная доступность – 30 мин. |
| Детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объектов | г. Анива | 1 |
|  | Территориальная доступность, минут |  | Транспортная доступность – 30 мин. |
| Центральные дома культуры | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ |  | 1 |
| Учреждения культурно-досугового (клубного) типа | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения человек: |  |
|  |  | менее 500 | 200 |
|  |  | 500 – 1 000 | 150 |
|  |  | 1 000 – 2 000 | 100 |
|  |  | 2 000 – 5 000 | 80 |
|  |  | 5 000 – 10 000 | 40 |
|  |  | более 10 000 | 55 |
|  | Территориальная доступность, минут |  | Транспортная доступность – 30 мин. |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объектов | г. Анива | 1 |

### 6. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области молодежной политики:

Таблица 10 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ |  | 1 |
|  | Уровень обеспеченности, размер земельного участка, га на объект |  | 0,5 |
|  | Территориальная доступность, минут |  | Транспортная доступность – 45 мин. |
| Подростково-молодежные клубы по месту жительства [1] | Уровень обеспеченности, квадратных метров общей площади на 1 тыс. человек в возрасте от 7 до 18 лет | Для групповых систем расселения с численностью населения свыше 3000 человек | 100 |
|  | Территориальная доступность, минут |  | Транспортная доступность – 15 мин. |
| Примечание – размещаются, как правило, во встроенных (пристроенных) помещениях многоквартирных жилых домов. На площадь помещения для размещения подростково-молодежного клуба по месту жительства должно приходиться не менее 200 кв. м общей площади (с учетом площади, необходимой для осуществления систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, секций, проведения молодежных мероприятий; дополнительных технических и административных площадей, составляющих не менее 40% от площадей, используемых для непосредственной работы с молодежью; площади, необходимой для реализации программ дополнительного образования детей). |  |  |  |

### 7. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области благоустройства территории и массового отдыха населения:

Таблица 11 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области благоустройства территории и массового отдыха населения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Парки Скверы Сады Бульвары Набережные | Уровень обеспеченности, суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, садов, бульваров, набережных), квадратных метров на 1 человека [1] | Для г. Анива – 16 Для сельских населенных пунктов – 12 |
|  | Размер земельного участка, гектар | Парки – 2 Скверы – 0,15 Сады – 3 |
|  | Ширина бульвара, метров | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей: по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 |
|  | Ширина пешеходной аллеи для набережных, метров | 6 |
|  | Территориальная доступность, минут | На общественном транспорте: для городских парков – 15; для садов, скверов и бульваров – 5 |
| Пляжи [2] | Уровень обеспеченности, минимально допустимая площадь территории для размещения объекта, квадратных метров на 1 посетителя | Для морских пляжей – 5 Для речных и озерных пляжей – 8 Для морских, речных и озерных пляжей для детей – 4 Для специализированных лечебных пляжей для людей с ограниченной подвижностью – 10 |
|  | Протяженность береговой полосы, метров на 1 посетителя | Для морских пляжей – 0,2 Для речных и озерных пляжей – 0,25 |
| Смотровые (видовые) площадки | Уровень обеспеченности, размер земельного участка, квадратных метров на 1 посетителя | 2 (минимальный размер 20 кв. м) |
| Детские площадки [3] | Уровень обеспеченности, квадратных метров на 1 человека | 0,9 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная доступность – 6 мин. |
| Площадки отдыха взрослого населения [3] | Уровень обеспеченности, квадратных метров на 1 человека | 0,1 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная доступность – 6 мин. |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения [3] | Уровень обеспеченности, квадратных метров на 1 человека | 0,5 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная доступность – 6 мин. |
| Площадки для выгула и дрессировки собак | Размер земельного участка, квадратных метров | 500 |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная доступность – 15 мин. |
| Примечания: 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования городского или поселкового значения и озелененных территорий общего пользования жилых районов. 2. Пляжи с объектами обустройства (спасательными станциями, пунктами медицинской помощи). 3. Детские площадки, площадки отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой взрослого населения рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов, в составе озелененных территорий общего пользования, общественных центров. |  |  |

### 8. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Таблица 12 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, предназначенных для размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 3 |

### 9. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области жилищного строительства:

Таблица 13 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства | Уровень обеспеченности, расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, человек/га | Размер элемента планировочной структуры | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки |  |
|  |  |  | малоэтажная застройка | среднеэтажная застройка |
|  |  | менее 10 га | 200 | 355 |
|  |  | от 10 до 40 га | 160 | 260 |
|  |  | от 40 до 80 га | 110 | 180 |
|  |  | более 80 га | 105 | 165 |
| Примечания: 1. Плотность населения рассчитывается для территорий нового жилищного строительства. 2. Общая плотность населения в границах элемента планировочной структуры застроенной части населенного пункта, в которой предполагается строительство новой жилой застройки, не должна превышать показатели, установленные для расчетной плотности населения территории многоквартирной жилой застройки, человек/га. 3. При расчете плотности населения жилого района из площади его территории должны быть исключены площади земельных участков, занятых объектами местного, регионального и федерального значения |  |  |  |  |

### 10. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области архивного дела:

Таблица 14 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области архивного дела

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |

### 11. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

Таблица 15 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения |  | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Места сбора коммунальных отходов в жилой застройке (контейнерные площадки) | Уровень обеспеченности, объектов | Населенный пункт |  |
|  |  | г. Анива | 148 |
|  |  | с. Воскресенское | 4 |
|  |  | с. Высокое | 1 |
|  |  | с. Зеленодольск | 1 |
|  |  | с. Мицулевка | 5 |
|  |  | с. Новотроицкое | 23 |
|  |  | с. Огоньки | 7 |
|  |  | с. Песчанское | 2 |
|  |  | с. Петропавловское | 6 |
|  |  | с. Рыбацкое | 5 |
|  |  | с. Таранай | 12 |
|  |  | с. Троицкое | 90 |
|  |  | с. Успенское | 6 |
|  | Территориальная доступность, метров |  | 100 м |
| Примечание – расчет осуществлялся исходя из актуальных данных по численности населения, накоплению отходов на территории Анивского муниципального округа. В случае, если существующий уровень обеспеченности местами сбора коммунальных отходов в Анивском муниципальном округе достиг указанного значения, для получения прогнозного расчетного показателя необходимо осуществить расчет по формулам, приведенным в разделе 2.3.11 Материалов по обоснованию. |  |  |  |

### 12. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг:

Таблица 16 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | Уровень обеспеченности, размер земельного участка, гектар на 1 тыс. человек населения | 0,24 |
| Организации похоронного обслуживания населения | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная доступность – 60 мин. |
| Примечание – формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается |  |  |

### 13. Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области обращения с животными без владельцев:

Таблица 17 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области обращения с животными без владельцев

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
| Объекты по содержанию безнадзорных животных | Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ | 1 |

# Статья 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Анивского муниципального округа

## 1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития Анивского муниципального округа:

### Административно-территориальное устройство

Анивский муниципальный округ расположен на юге острова Сахалин при впадении реки Лютоги в бухту Лососей залива Анива, в 38 км к югу от города Южно-Сахалинска. Площадь муниципального округа составляет 268 508 гектаров.

Административным центром Анивского муниципального округа является город Анива. Согласно Закону Сахалинской области «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» от 21.07.2004 №524 в состав территории Анивского муниципального округа, входят 14 населенных пунктов:

- город Анива;

- села: Воскресенское, Благовещенское, Песчанское, Петропавловское, Рыбацкое, Огоньки, Высокое, Таранай, Зеленодольск, Троицкое, Мицулевка, Новотроицкое, Успенское.

Характеристики системы расселения согласно приложения к настоящим нормативам.

Законом Сахалинской области от 16.05.2024 г. №36-ЗО «Об упразднении села Малиновка и села Кириллово, входящих в состав территории муниципального образования «Анивский городской округ» села Малиновка и Кириллово, ранее входящие в состав Анивского муниципального округа, были упразднены ввиду отсутствия постоянно проживающих там граждан, жилых помещений, находящихся в собственности, предприятий, осуществляющих деятельность, и ввиду отсутствия перспектив развития.

### Природно-климатические условия

Территория Анивского муниципального округа в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району IIГ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны – 24ºC, -15ºC соответственно.

Территория Анивского муниципального округа по климатическим условиям ограничено благоприятна для строительства и хозяйственного освоения, так как здесь отмечается большая повторяемость особо опасных явлений погоды, затрудняющих работу отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе: метели, сход лавин, сели, сильные ветры, ливневые осадки, заморозки. В районе Камышового хребта ежегодно отмечается сход лавин.

Обильные ливневые осадки во вторую половину лета вызывают разливы рек, сели, которые разрушают дороги, вызывают подтопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

### Социально-демографические условия

Анивский муниципальный округ является частью Южно-Сахалинской городской агломерации. Город Анива входит в I (внутренний) пояс спутников г. Южно-Сахалинска.

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, численность населения Анивского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 20,975 тыс. человек. Доля городского населения от общей численности населения муниципального округа составляет 46%.

Плотность населения на территории Анивского муниципального округа 7,8 чел./кв.км.

В соответствии со схемой территориального планирования Сахалинской области прогнозная численность постоянного населения Анивского муниципального округа к концу 2042 года должна составить 25,1 тыс. человек.

В Анивском муниципальном округе прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. При этом естественное воспроизводство населения будет сдерживаться процессом перехода в старшую возрастную группу многочисленного поколения послевоенного периода (50-х; и 60-х годов рождения).

За счет миграционного прироста населения и повышения пенсионного возраста доля населения трудоспособного возраста увеличится до 60,4% от общей численности постоянного населения Анивского муниципального округа.

## 2. Обоснование предмета нормирования:

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными ОМЗ муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа входят объекты, размещение которых на территории Анивского муниципального округа необходимо для решения вопросов местного значения муниципального округа, круг которых определен статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 11 закона Сахалинской области от 05.03.2013 №9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» к видам ОМЗ муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся:

- в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, связи;

- в области автомобильных дорог местного значения;

- в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения (медицинские организации и фармацевтические организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления), обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

- в области благоустройства территории;

- в области отдыха и туризма;

- муниципальные организации культуры, в том числе культурно-досуговые муниципальные организации, муниципальные музеи и библиотеки, муниципальный архив;

- кладбища, крематории, колумбарии;

- питомники животных, муниципальные приюты для животных.

Данный перечень принят в качестве базового для состава вида объектов, в отношении которых осуществляется подготовка МНГП.

## 3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Анивского муниципального округа:

### а) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и объектов автомобильного транспорта, в том числе создания и обеспечения функционирования парковок:

Требования к установлению предельных значений расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения устанавливаются в соответствии с пунктами 11.3- 11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также с учетом РНГП.

Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог в виде замкнутых велосипедных маршрутов, соединяющих объекты жилищного строительства, озелененные территории общего пользования и объекты социальной инфраструктуры, протяженностью не менее 500 м. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2 тыс. автомобилей в сутки.

Требования к установлению предельных значений расчетных показателей обеспеченности населения местами постоянного и временного хранения индивидуальных транспортных средств, а также уровня территориальной доступности таких объектов устанавливаются в соответствии СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 11.32; приложение Ж), а также с учетом показателей РНГП.

Требования к установлению предельных значений расчетных показателей обеспеченности населения местами хранения велосипедов, мопедов, СИМ установлены в соответствии с РНГП.

Места размещения (парковки) СИМ рекомендуется организовывать на территориях общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом с транспортно-пересадочными узлами, станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около торговых центров, учреждений культуры, административных зданий и других подобных объектов. При этом места размещения (парковки) СИМ не должны создавать помехи и препятствия в передвижении пешеходов. В случае отсутствия таких мест возможно прорабатывать размещение СИМ в парковочных карманах, обозначив их соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

### б) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

Расчетными показателями минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа в области электроснабжения принимаются: укрупненный показатель электропотребления (кВт·ч в год на 1 человека) определена согласно СП 42.13330.2016 (Приложение Л), удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка (кВт на 1 человека) принята в соответствии с РНГП Сахалинской области.

Расчетные показатели в отношении объектов теплоснабжения установлены в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий, СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология».

Расчетные показатели удельного расхода тепловой энергии для горячего водоснабжения жилых зданий установлены в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети». При определении расхода тепловой энергии для горячего водоснабжения административных и общественных зданий необходимо руководствоваться СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в зависимости от назначения зданий.

Расчетные показатели в отношении объектов газоснабжения установлены на основании СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с учетом минимальных значений нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению по Сахалинской области при отсутствии приборов учета газа, утвержденных постановлением Администрации Сахалинской области от 28.06.2007 №127-па.

Расчетные показатели удельного расхода газа для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует определять на основании теплотехнического расчета с учетом теплоты сгорания газа. Для укрупненных расчетов допускается принимать теплотворную способность газа 8663 ккал/куб. м (1 Гкал тепловой энергии соответствует 115,4 куб. м газа без учета потерь в тепловых сетях и источниках тепловой энергии).

Расчетные показатели в отношении объектов водоснабжения населения, водоотведения установлены на основании СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения» с учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах Анивского муниципального округа, при отсутствии приборов учета, утвержденных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.08.2013 г. № 32.

### в) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области образования:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области образования установлены в соответствии с:

- РНГП;

- региональными проектами Сахалинской области, разработанными в рамках национальных проектов «Образование», «Демография»;

- Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618;

- государственной программой Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования установлены исходя из следующих стратегических задач:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 100% к 2035 году;

- обеспечение односменного режима работы общеобразовательных организаций до 100% к 2035 году;

- обеспечение доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности посредством увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80% к 2035 году.

Размеры земельных участков установлены с учетом положений СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования установлены с учетом сложившейся системы расселения, типологии жилой застройки, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», экономической целесообразности строительства и содержания образовательных организаций малой мощности, а также значения объектов в планировочной организации в зависимости от периодичности пользования объектами (объекты микрорайонного значения).

### г) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены с учетом:

- РНГП;

- анализа сложившейся демографической ситуации в муниципальном округе и прогнозов ее изменения;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области физической культуры и спорта, установленных документами стратегического планирования Сахалинской области;

- рекомендованных нормативов и норм обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Мощности спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Размещение спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительного назначения, строительные размеры, площади и пропускная способность должны приниматься с соблюдением требований и положений СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов».

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также планировочные размеры, специализированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений для занимающихся, следует принимать с соблюдением требований и положений свода правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

### д) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области культуры и искусства установлены с использованием:

- РНГП;

- анализа сложившейся демографической ситуации региона, тенденций изменения демографических показателей и прогноза их изменения на период до 2042 года;

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами областного и местного уровня в области культуры и искусства;

- приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в области культуры и искусства, установленных документами стратегического планирования Сахалинской области, муниципальных образований региона;

- методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства установлены с учетом сложившейся системы расселения Анивского муниципального округа.

### е) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области молодежной политики:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области культуры и искусства установлены с использованием:

- РНГП;

- Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618;

- государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 106.

Развитие сети подростково-молодежных клубов по месту жительства необходимо в целях создания условий для деятельности подростковых, молодежных общественных объединений, клубных формирований и организаций для подростков и молодежи, вовлечения молодежи в активную работу военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений, в творческую деятельность, для поддержки талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования, содействия проведению мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении.

Размеры земельных участков для объектов в области молодежной политики установлены с учетом сложившейся практики проектирования и строительства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа в области молодежной политики установлены с учетом значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования объектами.

### ж) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области благоустройства территории и массового отдыха населения:

Расчетные показатели в отношении объектов благоустройства и организации массового отдыха населения установлены в соответствии с РНГП ти с учетом раздела 9 СП 42.13330.2016, климатических особенностей и принадлежности территорий Анивского муниципального округа к определенным природным зонам, сложившейся практики проектирования и строительства данных объектов, исходя из анализа потребности населения в данных объектах и возможностей территории.

Значение расчетного показателя ширины бульваров принято в соответствии с таблицей 1 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России. М., 1992).

### з) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального округа аварийно- спасательными службами и (или) аварийно-спасательными формированиями установлены с применением нормативно-методического подхода на основании приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» – не менее 1 объекта на муниципальное образование численностью более 10 000 человек.

Расчетный показатель территориальной доступности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований не устанавливается.

### и) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области жилищного строительства:

Расчетные показатели в отношении объектов жилищного строительства установлены с учетом баланса территорий в границах элемента планировочной структуры исходя из его площади.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры планируемой застройки определена с учетом показателя средней жилищной обеспеченности общей площадью квартир для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки – 25 кв. м на 1 человека, для малоэтажной жилой застройки – 30 кв. м на 1 человека. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/га для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки следует определять по формуле:

Р = Р25*25Н

где:

P25 – плотность населения при показателе средней жилищной обеспеченности общей площадью квартир для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 25 кв. м/чел;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м.

Для малоэтажной жилой застройки с жилищной обеспеченностью, отличной от 30 кв. м на 1 человека, расчетную нормативную плотность Р, человек/га следует определять по формуле:

Р = Р30*30Н

где:

P30 – плотность населения при показателе средней жилищной обеспеченности общей площадью квартир для малоэтажной жилой застройки 30 кв. м/чел;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м.

### к) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области архивного дела:

Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют деятельность в области архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов местного значения, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Расчетный показатель обеспеченности населения архивами установлен с учетом положения статьи 15 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Расчетный показатель территориальной доступности архивов не устанавливается в виду эпизодичности пользования объектами.

### л) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

На территории Анивского муниципального округа находится полигон ТКО, который по решению суда не эксплуатируется с 01.01.2019 г., сбор, вывоз и утилизацию отходов осуществляет АО «Управление по обращению с отходами» на полигон ТКО МУП ЖЭУ №10 г. Южно-Сахалинск и Полигон ТКО в г. Южно-Сахалинске, номер объекта в ГРОРО 65-00057-З-00528-120821, приказ РПН от 12.08.2021 № 528.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», на территориях городских и сельских поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

На территории муниципального округа действует контейнерная система сбора и вывоза ТКО. Требования к местам (площадкам) накопления отходов отражены в ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Для расчёта количества контейнеров для ТКО необходимо учесть следующие факторы:

- число жителей, которые будут пользоваться площадкой;

- ежегодную норму накопления отходов на одного человека;

- график вывоза мусора;

- объём контейнеров, которые будут использоваться.

Расчет суточного количества отходов производился по формуле:

С = (P × N × Kн) / 365,

где:

С – суточное накопление отходов;

Р – число жителей;

N – норма накопления отходов на человека в год;

Kн – коэффициент неравномерности накопления отходов, который равен 1,25.

Переход к удельному значению количества необходимых контейнеров выполнен с применением следующей формулы:

N = (C × T × Kp) / (V × Кз),

где:

С – суточное накопление отходов;

Т – периодичность вывоза отходов (сутки);

Kp – коэффициент, учитывающий повторное заполнение бака мусором, оставшимся после выгрузки, – 1,05;

V – объём контейнера;

Кз – коэффициент заполнения бака – 0,75. Он предусматривает наполнение контейнера только на три четверти.

В связи с тем, что в населенных пунктах Сахалинской области и Анивского муниципального округа в частности преобладают контейнеры емкостью 1,1 м3, в расчете за условный контейнер принят контейнер объемом 1,1 м3.

Для Сахалинской области нормативы накопления ТКО утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 29.10.2021 № 3.10-34-п «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области».

Вывоз отходов с территории населенных пунктов осуществляется:

- г. Анива, села: Рыбацкое, Огоньки, Новотроицкое, Троицкое, Воскресенское, Петропавловское, Таранай – ежедневно;

- села: Успенское, Мицулевка, Песчанское – 4 раза в неделю;

- села: Зеленодольск, Высокое – 3 раза в неделю.

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, по результатам оценки заявки на создание места размещения площадки ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, не более чем на 25%. Оценку данной заявки проводит организация, осуществляющая государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов (КГО).

### м) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения установлены в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

### н) обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального округа в области обращения с животными без владельцев:

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения установлены в соответствии с РНГП.

# Статья 5. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Анивского муниципального округа

Действие МНГП распространяется на всю территорию Анивского муниципального округа и на правоотношения, возникшие после вступления в силу МНГП.

МНГП применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений уполномоченным органом, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной детальностью на территории Анивского муниципального округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами. Как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

МНГП являются обязательными для уполномоченного органа Анивского муниципального округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- генерального плана Анивского муниципального округа, внесений изменений в генеральный план Анивского муниципального округа;

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) в границах Анивского муниципального округа;

- правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, внесений изменений в правила землепользования и застройки (для определения расчетных показателей в границах территориальной зоны, в которой предусматривается комплексное развитие территории);

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

МНГП являются обязательными для органов местного самоуправления при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Анивского муниципального округа.

В границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в МНГП производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и прочие), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения муниципального округа следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для таких параметров (если они установлены).

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения муниципального округа следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими МНГП, площадью территории и параметрами функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, установленные настоящими МНГП, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных РНГП. В случае их несоответствия, применяются РНГП.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа, установленные настоящими МНГП, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности, установленных РНГП. В случае их несоответствия, применяются РНГП.

При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории, внесении изменений в указанные документы применение МНГП не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, сводов правил, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Сахалинской области, на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение

к местным нормативам градостроительного проектирования в

Анивском муниципальном округе,

утвержденным решением Собрания от 17.07.2025 № 135

Характеристика системы расселения Анивского муниципального округа

| Центр групповой системы расселения/населенные пункты, входящие в групповую систему расселения | Дифференциация населенных пунктов/групповых систем расселения по численности населения, человек | Максимальная удаленность населенных пунктов от центра системы расселения, км |
| --- | --- | --- |
| Групповые системы расселения |  |  |
| г. Анива | 10 000 – 20 000 | - |
| с. Воскресенское |  | 5,1 |
| с. Благовещенское |  | 5,1 |
| с. Песчаное |  | 5,9 |
| с. Рыбацкое |  | 3,4 |
| с. Петропавловское |  | 10 |
| с. Троицкое | 10 000 – 20 000 | - |
| с. Успенское |  | 11,1 |
| с. Новотроицкое |  | 6,7 |
| с. Таранай | 500 – 1 000 | - |
| с. Зеленодольск |  | 6,6 |
| с. Огоньки | до 500 | - |
| с. Высокое |  | 7,9 |
| Населенные пункты вне групповых систем расселения |  |  |
| с. Мицулевка | 1 000 – 2 000 | - |